新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程

（机场进场路建设工程）项目

环境影响报告书

建设单位（盖章）：鹤岗宝泉机场建设有限公司

编制单位：天津华北工程管理有限公司

二〇二五年四月

目  录

1 概述	1

1.1任务由来	1

1.2项目特点	2

1.3关注的主要环境问题及评价重点	4

1.4环境影响评价的工作过程	4

1.5分析判定情况	6

1.6环境影响报告主要结论	26

2 总则	27

2.1编制依据	27

2.2评价原则	31

2.3环境影响识别与评价因子筛选	32

2.4评价等级	35

2.5评价范围	37

2.6环境功能区划	38

2.7评价标准	39

2.8评价时段及方法	42

2.9环境保护目标	43

2.10线路比选方案	44

2.11穿越永久基本农田合理性分析	49

2.12临时工程选址合理性	51

3建设项目工程分析	57

3.1建设项目概况	57

3.2工艺流程及污染工序分析	98

3.3环境影响源分析	106

4环境现状调查与评价	118

4.1自然环境概况	118

4.2环境保护目标调查	121

4.3环境质量现状调查	122

5环境影响预测与评价	134

5.1生态环境	134

5.2声环境	142

5.3环境空气	156

5.4地表水	158

5.5固体废物	160

5.6水土流失影响分析	161

6 环境风险分析	164

6.1评价目的	164

6.2风险识别	164

6.3环境风险分析	166

6.4事故防范措施	167

6.5突发环境事件应急预案	168

6.6风险分析结论	172

7环境保护措施及其可行性论证	173

7.1生态环境	173

7.2声环境	178

7.3环境空气	180

7.4地表水	182

7.5固体废物	185

7.6水土流失防治方案	186

7.7黑土地保护措施	189

7.8环境保护投资估算	189

8环境影响经济损益分析	191

8.1直接环境经济效益结论	191

8.2间接环境经济效益分析	191

8.3结论	192

9环境管理与监测计划	193

9.1环境保护管理	193

9.2环境监测计划	196

9.3污染物排放清单	196

9.4环保设施竣工验收计划	198

10 评价结论	200

10.1工程概况	200

10.2产业政策	200

10.3环境质量现状	200

10.4环境影响及环境保护措施结论	201

10.5环境风险评价	206

10.6环境影响经济损益分析	206

10.7公众意见采纳情况	206

10.8结论	207

# 附表

# 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

# 附表2 地表水环境影响评价自查表

# 附表3 声环境影响评价自查表

# 附表4 生态环境影响评价自查表

# 附表5 环境风险评价自查表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 线路平、纵面断缩图

附图3 线路平面图

附图4 典型生态保护措施平面布置示意图

附图5 临时工程施工布置图

附图6 土地利用现状图

附图7 植被类型图

附图8 项目区水系图

# 附件

附件1 立项文件

附件2 关于建设用地预审意见的函

附件3 建设项目土地预审与选址意见书

附件4 检测报告

附件5 生态环境分区管控分析报告

附件6 中国铁路哈尔滨局集团有限公司关于鹤岗市新建机场连接线工程跨越鹤北线铁路的复函

附件7 鹤岗市交通运输局关于新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程机场进场路工程初步设计的批复

附件8 外购材料意向书

附件9 弃土去向意见书

1 概述

1.1任务由来

近几年，鹤岗市呈现出经济发展止跌向好的态势，发展后劲明显增强、民生持续改善、社会安定和谐、各项事业稳步发展。但交通基础设施相对落后，鹤岗距省城哈尔滨公路距离589公里。只有铁路和公路两种对外交通方式。

鹤岗市社会经济的高速发展对航空运输提出了迫切的要求。黑龙江省委、省政府高瞻远瞩，从振兴东北老工业基地和资源型城市转型的战略高度，着眼于鹤岗市资源的综合开发和经济的长远发展，批准提出鹤岗机场项目的建设，主要服务于发展鹤岗市（含萝北、绥滨）、宝泉岭农管局等地区经济，拉动鹤岗煤炭、石墨工业区的建设，改善鹤岗周边各市县的交通和投资环境，方便该地区公、商务出行，兼顾发展通用航空事业。

为配合黑龙江省鹤岗机场建设，现结合机场周边国、省道路网规划，拟修建一条机场进场路，主要功能为连接鹤岗机场与鹤名公路，以保证各方交通均可快速、顺利的抵达鹤岗机场。

本工程是新建鹤岗机场的进场路，起点为G332，终点为鹤岗机场，本工程西距鹤岗市区18km，东距宝泉岭6km，是连接鹤岗市、宝泉岭和机场的重要通道。本项目的建设对完善鹤岗航空机场交通环境，改善招商投资环境，发展鹤岗旅游业，促进地方经济发展有着重大意义。

本项目为新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，道路长度约6.541km，其中新建机场进场路主线长度6.323km，起点位于G332国道鹤名公路（桩号K87+167）与现状土路交口处，终点接至机场主入口，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。

根据鹤岗市自然资源局2023年12月5日出具的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第230400202300016号），项目名称为新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程项目，建设规模为机场进场路长度6517.0m，消防通道长度820.5m；其中机场进场路拟用地面积146965.9m2。根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。根据后续设计，将本项目建设内容按实际情况进行了调整，于2025年3月6日进行备案（项目代码：2503-230406-04-01-696953），项目名称调整为新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目；初步设计于2025年3月3日取得批复，建设规模及内容为线路长度约6.541km（其中新建机场进场路主线长度6.323km，连接线全长0.218km），不包含消防道路；拟用地面积179925m2。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，鹤岗宝泉机场建设有限公司委托天津华北工程管理有限公司承担新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目组展开细致现场工作，包括收集资料、现场调研、现状监测、数据处理、预测分析等，编制完成了《新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目环境影响报告书》，现提交主管部门审查。

1.2项目特点

（1）本项目为新建等级公路工程，属于E4812公路工程建筑。新建机场进场路道路长度约6.541km，其中新建机场进场路主线长度6.323km，起点位于G332国道鹤名公路（桩号K87+167）与现状土路交口处，终点接至机场主入口，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。设大桥、中桥、小桥各一座，不设养护区、服务区、收费站和加油站。

（2）本项目为“线形”走向，一般环境影响特点为局部影响范围较窄、主要集中在线路两侧的特点。项目所在区域地貌属鹤岗东部平原地区，区段地势平坦开阔，根据现场勘查，路线沿线以农业生态系统为主，分布有少量林地和村庄。

①本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线管控范围、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。本项目涉及的生态环境敏感区主要为东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区以及永久基本农田。

②地表水环境保护目标

本项目涉及水体主要为路北一支干渠和朝鲜河，路北一支干渠用于农田灌溉，均未划分水功能区，朝鲜河最终汇入梧桐河，梧桐河地表水体功能区划为Ⅳ类水体，因此朝鲜河执行Ⅳ类标准。根据地表水现状调查，本项目桥梁跨越河段水质现状目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

③生态环境、声环境保护目标、环境空气保护目标

项目线路中心线向两侧外延300m范围内涉及的生态环境敏感区主要为东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区以及永久基本农田。项目线路中心线两侧200m范围内无声环境及大气环境敏感目标。

- （3）本项目共设置跨沟渠桥（2×13m矮T梁桥）一座（无涉水桥墩）、跨铁路大桥（7×30m小箱梁桥）一座（无涉水桥墩）（中国铁路哈尔滨局集团有限公司关于鹤岗市新建机场连接线工程跨越鹤北线铁路的复函见附件6）、跨朝鲜河桥（3×20m小箱梁桥）一座（有涉水桥墩），12道涵洞。涉水桥涵施工对水生生态会产生一定影响，本项目不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场；本项目道路基层水泥混凝土、面层沥青混凝土均由拌合站供给，沿线桥梁预制件均来源于自建桥梁预制场地。

- （4）本项目永久占地共19.1083hm2，其中水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2，（所占耕地均为永久基本农田，合计12.0213hm2），林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。本项目临时占地包括综合站场、施工便道、表土临时堆土场及弃渣场等，临时占地4.37hm2（其中桥梁施工场地占地位于桥梁永久征地范围内，挖方临时堆土场占地位于道路工程永久征地范围内，表土临时堆土场利用既有机场表土暂存场），占地类型为耕地、其他土地和工矿仓储用地。

- （5）本工程是新建鹤岗机场的进场路，主要功能为连接鹤岗机场与鹤名公路，以保证各方交通均可快速、顺利的抵达鹤岗机场，同时也为沿线村镇的生活生产提供便捷的交通。

- 本项目属于生态影响型项目，对环境的影响主要体现在施工期，重点关注道路施工对生态环境造成的影响；运行期主要为交通噪声对沿线的影响。

1.3关注的主要环境问题及评价重点

根据本工程特点和项目所经地区的自然环境特征，本工程环境影响需要关注的主要环境问题及评价重点包括：

（1）生态环境：重点关注施工期永久占地及临时占地对林地、基本农田、植被破坏及野生动物等陆生生态影响。工程占地造成地表植被破坏，路基开挖过程影响区域景观生态；桥涵工程扰动地表水体，对水生动物及生境产生影响；施工进行表土的剥离，进行填方、挖方，引起地形和地貌的变化。

（2）环境空气：施工过程开挖、回填以及筑路材料装卸粉尘，运输沿途散落、运输起尘；施工过程中拌合站产生颗粒物及沥青烟对周边环境的影响。运营期通行车辆尾气对周边环境空气质量的影响。

（3）声环境：施工机械和运输车辆噪声对沿线居民生活及野生动物产生一定影响；运营期交通噪声将对沿线居民产生一定影响。

（4）水环境：施工期施工人员生活污水和施工废水对环境的影响，运营期环境风险事故对地表水产生一定影响。

（5）固体废物：施工期废弃建筑垃圾、废泥浆、钻渣、施工人员生活垃圾等对环境的影响；

（6）运营期环境风险主要是交通事故、桥梁坍塌等导致运输危险品车辆泄露、爆炸等隐患事故，主要为桥梁路段发生事故时危险品进入地表水体，造成地表水体污染。

1.4环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），环境影响评价工作开展前应分析项目选址选线与国家和地方有关生态环境法律法规、标准、政策、规范、国土空间规划等相关规划、生态环境分区管控以及规划环境影响评价要求的符合性，对不符合上述要求的应提出选址选线优化调整建议，环境影响评价工作一般分为三个阶段。本项目环评影响评价工作见图1.4-1。

图1.4-1  公路建设项目环境影响评价工作程序图

（1）第一阶段：根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业”中“等级公路”中“新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路”，本项目为新建二级公路涉及环境敏感区（项目区属于东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区且占用永久基本农田），应编制“建设项目环境影响报告书”。评价单位接受委托后，在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点，确定了环境保护目标，进一步确定了评价工作等级、范围及评价标准，并制定出相应工作方案。

（2）第二阶段：根据第一阶段工作成果，对环境现状进行了分析及补充监测与评价，详细进行了工程分析。对各环境要素影响进行了预测与评价。同时，在评价报告编制过程中，建设单位作为公众参与调查主导单位，分别进行网站公示、报纸公示及张贴公告等内容，并编制了《新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目环境影响评价公众参与调查报告》。

（3）第三阶段：按照《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024）等相关技术规范要求，编制完成了《新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目环境影响报告书》，并提出了环境保护措施，进行了经济技术可行性论证，给出了污染物排放清单及评价结论。并上报生态环境主管部门审查。

1.5分析判定情况

（1）产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中“二十四、公路及道路运输-1．公路交通网络建设”和“二十六、航空运输-1、机场及配套设施建设与运营”，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。

（2）与相关规划的符合性

①与《“十四五”民用航空发展规划》符合性分析

根据中国民用航空局 国家发展和改革委员会 交通运输部关于印发《“十四五”民用航空发展规划》的通知（民航发〔2021〕56号）“第十章 完善国家综合机场体系 第一节 加快机场基础设施建设：①加快枢纽机场建设。加快北京、上海、广州、成都、深圳、昆明、西安、重庆、乌鲁木齐、哈尔滨等国际航空枢纽建设，建成成都天府机场，规划建设珠三角枢纽（广州新）机场，推进天津、沈阳、济南、兰州、南宁、贵阳、拉萨等区域枢纽机场扩能改造，实施厦门、呼和浩特、大连、南通等机场迁建。建成投用湖北鄂州专业性货运枢纽机场，优化完善北京、上海、广州、深圳和郑州等综合性枢纽机场货运设施。研究提出由综合性枢纽机场和专业性货运枢纽机场共同组成的航空货运枢纽规划布局。②完善非枢纽机场布局。新建一批非枢纽机场，重点布局加密中西部地区和边境地区机场。加强新建机场前期论证，做好项目储备。坚持经济适用原则，实施一批非枢纽机场改扩建工程。加强支线机场通用航空保障能力，为国产支线飞机起降等配置相应设施，项目中要加强贯彻国防要求。”

表1.5-1  “十四五”时期运输机场重点建设项目

| 性质 |  | 机场名称 |
| --- | --- | --- |
| 续建 （34个） | 新建（16个） | 成都天府、鄂州，邢台、绥芬河、丽水、芜宣、瑞金、菏泽、荆州、郴州、湘西、韶关、阆中、威宁、昭苏、塔什库尔干。 |
|  | 迁建（6个） | 呼和浩特、青岛、湛江、连云港、达州、济宁。 |
|  | 改扩建（12个） | 杭州、福州、烟台、广州、深圳、珠海、贵阳、丽江、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐。 |
| 新开工 （39个） | 新建（23个） | 朔州、嘉兴、亳州、蚌埠、枣庄、安阳、商丘、乐山、黔北（德江）、盘州、红河、隆子、定日、普兰、府谷、定边、宝鸡、共和、准东（奇台）、和静（巴音布鲁克）、巴里坤、阿拉尔、阿拉善左旗。 |
|  | 迁建（4个） | 厦门、延吉、昭通、天水。 |
|  | 改扩建（12个） | 天津、太原、哈尔滨、沈阳、上海浦东、南昌、济南、长沙、南宁、重庆、昆明、拉萨。 |
| 前期工作 （67个） | 新建（43个） | 珠三角枢纽（广州新），正蓝旗、林西、东乌旗、四平、鹤岗、绥化、宿州、聊城、周口、鲁山、娄底、防城港、遂宁、会东、天柱、怒江、宣威、元阳、丘北、玉溪、楚雄、勐腊、平凉、武威、临夏、和布克赛尔、乌苏、轮台、且末（兵团） 、皮山、华山。 衡水、晋城、金寨、淄博、滨州、潢川、荆门、贵港、内江、广安、商洛。 |
|  | 迁建（15个） | 大连、牡丹江、南通、衢州、义乌、龙岩、武夷山、威海、潍坊、恩施、永州、梅县、三亚、攀枝花、普洱。 |
|  | 改扩建（9个） | 石家庄、长春、南京、宁波、温州、合肥、郑州、武汉、银川。 |

其中，鹤岗机场已被列入 “十四五”时期运输机场重点建设项目前期工作新建43个机场之中。

“第二节 打造机场综合交通枢纽：推动与各种交通方式深度融合。紧抓交通设施集中建设机遇期，以枢纽机场为中心节点，按照应联尽联原则，强化与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通、高（快）速路等衔接联通，优化货运机场集疏运体系，形成一批以机场为核心的现代化综合交通枢纽。加强枢纽站场的统筹规划，按照统一规划、统一设计、统一建设、协同管理原则，推动各种运输方式集中布局、空间共享、信息互通、便捷换乘。”

本项目为新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，为配合黑龙江省鹤岗机场建设，结合机场周边国、省道路网规划，拟修建一条机场路进场路，主要功能为连接鹤岗机场与鹤名公路，以保证各方交通均可快速、顺利的抵达鹤岗机场。

综上所述，本项目建设符合《“十四五”民用航空发展规划》要求。

②与《黑龙江省主体功能区规划》符合性分析

根据《黑龙江省主体功能区规划》“第三章省域主体功能区”中“完善基础设施。统筹规划建设交通、能源、通信、水利、环保、防灾等基础设施，构建完善、高效、区域一体、城乡统筹的基础设施网络”。“健全城镇体系。加快城镇化进程，扩大区域中心城市经济规模，积极发展与中心城市有紧密联系的中等卫星城市和重点小城镇，形成布局合理、分工协作、优势互补、集约高效的城市群。进一步提高城市人口承载能力，吸纳限制开发区域和禁止开发区域的转移人口，城市规划建设要预留吸纳外来人口空间”。

本工程是新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，起点为G332，终点为鹤岗机场，本工程西距鹤岗市区18km，东距宝泉岭6km，是连接鹤岗市、宝泉岭和机场的重要通道。本项目的建设对完善鹤岗航空机场交通环境，改善招商投资环境，发展鹤岗旅游业，促进地方经济发展有着重大意义。故本项目符合《黑龙江省主体功能区规划》。

③与《黑龙江省生态功能区划》符合性

根据《黑龙江省生态功能区划》，黑龙江省共划分6个生态区（一级）、13个生态亚区（二级区）、45个生态功能区（三级区）。

本项目位于鹤岗市，鹤岗市属于Ⅰ—3—1—2松花江下游北部农业与沙化控制及土壤保持生态功能区，主要服务功能为土壤保持、生物多样性保护、农业生产。主要生态环境问题、敏感性、生态系统服务功能和保护措施见表1.5-2。

表1.5-2  生态功能区划及保护对策

| 生态功能分区单元 |  |  | 所在区域面积 | 主要生态 环境问题 | 生态环境 敏感性 | 主要生态系统服务功能 | 保护措施与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区 | Ⅰ—3—1三江平原东北部湿地与农业生态亚区 | Ⅰ—3—1—2松花江下游北部农业与沙化控制及土壤保持生态功能区 | 汤原县的东南部、鹤岗市的南部、萝北县的南部和绥滨县组成，面积6200平方公里 | 鹤岗矿区煤炭开采对生态环境造成影响；湿地面积急剧减少，生态调节功能退化；局部风蚀现象比较严重 | 土壤侵蚀敏感性为轻度敏感；土地沙漠化敏感性为中度敏感；水污染敏感性为中度敏感 | 土壤保持、生物多样性保护、农业生产 | 加大对采空塌陷区的生态恢复与治理，减少人为活动对湿地所造成的破坏，恢复湿地的生态功能，开展生态农业建设 |

本项目为公路建设项目，占用林地采取经济补偿、异地补偿及生态恢复等方式进行植被恢复；占用草地采取补偿费、植被恢复费及附着物补偿费等方式进行植被恢复；占用耕地通过缴纳耕地开垦费、异地复垦的方式补偿耕地，同时施工过程中严格采取水土保持防治措施，对区域的生态系统服务功能不会产生较大影响。因此，本项目总体符合《黑龙江省生态功能区划》。

④与《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

根据《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》，6.2 优化产业经济空间格局：构建“一核、两轴、双区、多点”的产业空间格局。以“中俄边界特色康养旅游度假胜地”“资源型城市产业转型示范城”“北方现代农业与城乡融合示范区”、“生态和谐宜居城”建设为目标，打造产业集聚度高、企业首位度高，辐射带动能力强的省域东北部中心城市。

一核心：全域经济发展的极核，是市域行政、商贸、交通及产业发展的中心地带。

两轴带：包括中部产业发展轴和旅游产业发展轴，前者依托G201和G332发展，后者依托“醉美公路”G331建设。

双片区：包括主导产业发展区、现代农业发展区。

多节点：为市域内重点产业园区。

7.1 构建多层次的现代化综合交通体系 以国家及区域交通发展构架为基础，实现内畅外达；形成国内国际联通、网络布局完善、枢纽衔接高效、城乡一体化发展的现代化高质量综合立体交通网体系。

本工程是新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，是鹤岗机场的配套工程，起点为G332，终点为鹤岗机场，本工程西距鹤岗市区18km，东距宝泉岭6km，是连接鹤岗市、宝泉岭和机场的重要通道。本项目的建设对完善鹤岗航空机场交通环境，改善招商投资环境，发展鹤岗旅游业，促进地方经济发展有着重大意义。项目的建设与其国土空间总体规划无冲突。

综上，本项目建设与《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求不冲突。

⑤与《新建黑龙江鹤岗机场总体规划》符合性分析

根据《新建黑龙江鹤岗机场总体规划》中10.2 机场对外交通系统 在机场南部东西走向的鹤名公路，修建一条约6.54km的进场路与机场航站楼垂直衔接，建设标准为二级公路，沥青混凝土路面，路面宽度10.5m，可以满足机场近、远期发展需要。机场没有建设地铁或轻轨等其它交通设施的需求。

图1.5-1  机场规划进场路位置图

本项目为新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，道路长度约6.541km，其中新建机场进场路主线长度6.323km，起点位于G332国道鹤名公路（桩号K87+167）与现状土路交口处，终点接至机场主入口，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。

综上所述，本项目符合《新建黑龙江鹤岗机场总体规划》。

⑥与《鹤岗市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（鹤政发〔2021〕2 号）符合性分析

根据《鹤岗市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》“完善城市交通网络。大幅提高城市交通快捷、顺畅、通达程度，建设必要的城市高架、综合立交等快速通道，构建绿色智能、便捷高效的城市交通体系。加快城市交通综合体建设，推进公路交通设施与铁路、机场等交通枢纽紧密衔接。”

本工程是新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，公路等级为二级公路，起点为G332，终点为鹤岗机场，本工程西距鹤岗市区18km，东距宝泉岭6km，是连接鹤岗市、宝泉岭和机场的重要通道。本项目的建设对完善鹤岗航空机场交通环境，改善招商投资环境，发展鹤岗旅游业，促进地方经济发展有着重大意义。故本项目符合《鹤岗市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

⑦与《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》和《鹤岗市辖区水土保持规划（2019~2030年）》符合性分析

根据《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》和《鹤岗市辖区水土保持规划（2019~2030年）》，项目区属于东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区。

项目施工时分层开挖、分层堆放，挖方及时回填，避免在大风天施工作业。堆土区进行苫盖，采用土袋拦脚，表面播撒草籽，并设置截水沟。施工结束后，拆除临时建筑，挖方回填，恢复占用土地生态功能。同时对建筑物周围进行种植适宜本土生长的植物，防止水土流失。工程建成后将采用因地制宜的植被恢复方式进行生态补偿，保证工程区域内植被数量不会减少。

综上所述，本项目在采取有效的水土保持措施后，满足《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》和《鹤岗市辖区水土保持规划（2019~2030年）》中相关要求。

- ⑧与《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》的通知：“1.优化国土空间布局。注重“多规合一”，推进编制国土空间总体规划，围绕城市化地区、农产品主产区、生态功能区，立足资源环境承载能力，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，优化生产、生活、生态空间，推动形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间保护开发新格局。

8.建设绿色交通运输体系。优化交通运输结构，加大运输结构调整力度，推动大宗货物和文件相关解读链接地址：集装箱中长距离运输向铁路和水路运输转移。”

本工程是新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，公路等级为二级公路，起点为G332，终点为鹤岗机场，本工程西距鹤岗市区18km，东距宝泉岭6km，是连接鹤岗市、宝泉岭和机场的重要通道。本项目的建设对完善鹤岗航空机场交通环境，改善招商投资环境，发展鹤岗旅游业，促进地方经济发展有着重大意义。故本项目符合《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》。

（3）与相关法律法规的符合性分析

①与《中华人民共和国水污染防治法》符合性

根据《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）“第六十五条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”及“第六十六条：禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭”。

同时，根据《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发〔2007〕184号）规定，“新建公路项目，应当避免穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源一级保护区等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。因工程条件和自然因素限制，确需穿越自然保护区一般控制区、风景名胜区核心景区以外范围、饮用水水源二级保护区或准保护区的，建设单位应当事先征得有关机关同意”。

根据2.10.1章节线路选线方案推荐方案，本项目各路段均不涉及饮用水水源一级、二级保护区，符合《中华人民共和国水污染防治法》的要求。

②与《中华人民共和国自然保护区管理条例》符合性

根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》（2017年10月7日第二次修订）“第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的一般控制区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。”

同时，根据《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发〔2007〕184号）规定，“新建公路项目，应当避免穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源一级保护区等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。因工程条件和自然因素限制，确需穿越自然保护区一般控制区、风景名胜区核心景区以外范围、饮用水水源二级保护区或准保护区的，建设单位应当事先征得有关机关同意”。

本项目位于细鳞河自然保护区东南侧，距离细鳞河自然保护区实验区约7.1km，不穿越细鳞河自然保护区。因此，本项目符合《中华人民共和国自然保护区管理条例》的要求。

③与《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令2016第42号）符合性

根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令2016第42号）第四条（二）：国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项目配套的采石（沙）场、取土场使用林地按照主体建设项目使用林地范围执行，但不得使用Ⅱ级保护林地中的有林地。

本项目路线占用林地为一般林地，不属于Ⅱ级及以上保护林地。拟建公路以狭长的线形穿越林地，占用面积比例较小，且工程建设后通过对路基边坡及附属工程种植相同物种，可以弥补部分损失。建设单位在对工程涉及的林地进行征用前，需经林业行政主管部门审核同意，并依法办理用地审批手续及林木采伐手续。

本项目已取得征用林地合法审批手续，项目征用林地符合《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令2016第42号）要求。

④与《黑龙江省黑土地保护利用条例》符合性

根据《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日施行）中“第四章 建设与利用”第三十九条 建立和完善建设用地增减挂钩机制。建设项目应当节约、集约使用黑土地，不占或者少占黑土地。基础设施建设应当采取必要措施，避免因建设项目导致水淹耕地或者破坏黑土地生态环境。

本项目为新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，为基础设施建设项目，施工期生产生活废水均不外排，此外，共设置桥梁3座、箱涵12道等，可消除因公路建设而产生阻隔影响，保持道路两侧水力联通，不会导致水淹耕地；建设用地指标满足《公路工程项目建设用地指标》（建标(2011)124号），节约、集约使用黑土地。本项目占地施工前均采取表土剥离临时堆存，并采取水土保持措施，施工结束后及时复垦和植被恢复，最大限度保护黑土地。

综上所述，本项目建设符合《黑龙江省黑土地保护利用条例》要求。

⑤与《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》（黑政办规〔2021〕48号）符合性

表1.5-3  与《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》（黑政办规〔2021〕48号）符合性分析

| 序号 | 黑政办规〔2021〕48号要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严控耕地保护红线。实行最严格的耕地保护制度，划定耕地保护红线和永久基本农田控制线，严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护任务。 | 根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。并严格落实耕地占补平衡、易地补充耕地、土地复垦等政策，确保完成规划期内黑土耕地保有量和永久基本农田保护任务。并按规定进行表土剥离和利用。 | 符合 |
| 2 | 严格国土空间用途管制。划定一般农业区，把优质黑土耕地优先划入一般农业区。制定用途管制规则，实行严格的用途管制，严控非农建设用地规模，尽量少占优质黑土地。强化对占用黑土地的管控约束，使得城镇发展等非农建设尽量避让优质黑土地。 |  |  |
| 3 | 严格土地执法。建设项目占用耕地的，应当按规定进行表土剥离和利用。全面加大黑土耕地保护违法违规问题执法力度，及时发现、严肃查处土地违法特别是乱占耕地、破坏耕地、盗挖黑土等行为。 |  |  |

⑥与《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》符合性

2017年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，对生态保护红线的建设、保护提出了指导性意见，本项目与《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》的符合性见表1.5-4。

表1.5-4  与《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》符合性分析

| 关于划定并严守生态保护红线的若干意见 | 本项目穿越红线情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 三、严守生态保护红线 |  |  |
| （九）实行严格管控。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线划定后，只能增加、不能减少，因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。 | 经套核“三区三线”数据库，本项目占地范围内及评价范围内均不占用生态保护红线区。 | 符合 |

综上，本项目建设符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》要求。

⑦与《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》符合性

2019年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字[2019]48号），为统筹划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线提出了指导性意见，本项目与《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字[2019]48号）的符合性见表1.5-5。

表1.5-5  与厅字[2019]48号符合性分析

| 厅字[2019]48号 | 本项目穿越红线情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、科学有序划定 |  |  |
| （四）按照生态功能划定生态保护红线。 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 | 经套核“三区三线”数据库，本项目占地范围内及评价范围内均不占用生态保护红线区和自然保护区。 | 符合 |

本项目建设符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字[2019]48号）要求。

⑧与《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》符合性

为加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界，2022年8月16日，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，本项目与关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》的符合性见表1.5-6。

表1.5-6  与《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》符合性分析

| 关于加强生态保护红线管理的通知（试行） | 本项目穿越红线情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加强人为活动管控 |  |  |
| （一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 | 经套核“三区三线”数据库，本项目占地范围内及评价范围内均不占用生态保护红线区和自然保护区。 | 符合 |

本项目建设符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字[2019]48号）要求。

⑨与《自然资源部农业部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》，（自然资规〔2019〕1号）相符性；

《自然资源部农业部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》，（自然资规〔2019〕1号）文件中关于严控建设占用永久基本农田的要求如下：

严格占用和补划审查论证。一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，确实难以避让永久基本农田的，可以纳入重大建设项目范围，由省级自然资源主管部门办理用地预审，并按照规定办理农用地转用和土地征收。严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划，规避占用永久基本农田的审批。

重大建设项目占用永久基本农田的，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，并按照法定程序修改相应的土地利用总体规划。补划的永久基本农田必须是坡度小于25度的耕地，原则上与现有永久基本农田集中连片。占用城市周边永久基本农田的，原则上在城市周边范围内补划，经实地踏勘论证确实难以在城市周边补划的，按照空间由近及远、质量由高到低的要求进行补划。重大建设项目用地预审和审查中要严格把关，切实落实最严格的节约集约用地制度，尽量不占或少占永久基本农田；重大建设项目在用地预审时不占永久基本农田、用地审批时占用的，按有关要求报自然资源部用地预审。线性重大建设项目占用永久基本农田用地预审通过后，选址发生局部调整、占用永久基本农田规模和区位发生变化的，由省级自然资源主管部门论证审核后完善补划方案，在用地审查报批时详细说明调整和补划情况。非线性重大建设项目占用永久基本农田用地预审通过后，所占规模和区位原则上不予调整。

临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。县级自然资源主管部门要切实履行职责，对在临时用地上修建永久性建（构）筑物或其他造成无法恢复原种植条件的行为依法进行处理；市级自然资源主管部门负责临时用地使用情况的监督管理，通过日常检查、年度卫片执法检查等，及时发现并纠正临时用地中存在的问题。

根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。

本项目临时用地确实难以避让永久基本农田，本项目在建设过程中临时占地内不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植。本项目建设单位按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后建设单位及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理。

本项目沿线占用的基本农田通过耕地补偿协议，按时缴纳耕地开垦费，由地方有关部门负责开垦与项目占用数量相等、质量相当的耕地。

综上，本项目建设符合《自然资源部农业部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》，（自然资规〔2019〕1号）中的相关要求。

⑩与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）符合性分析

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）文件要求，临时用地是指建设项目施工、地质勘查等临时使用，不修建永久性建（构）筑物，使用后可恢复的土地（通过复垦可恢复原地类或者达到可供利用状态）。临时用地具有临时性和可恢复性等特点，与建设项目施工、地质勘查等无关的用地，使用后无法恢复到原地类或者复垦达不到可供利用状态的用地，不得使用临时用地。建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。铁路、公路等单独选址建设项目，应科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。城镇开发边界内临时建设用地规划许可、临时建设工程规划许可的期限应当与临时用地期限相衔接。临时用地使用期限，从批准之日起算。县（市）自然资源主管部门负责临时用地审批，其中涉及占用耕地和永久基本农田的，由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。不得下放临时用地审批权或者委托相关部门行使审批权。临时用地使用人应当按照批准的用途使用土地，不得转让、出租、抵押临时用地。临时用地使用人应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，因气候、灾害等不可抗力因素影响复垦的，经批准可以适当延长复垦期限。

严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。

本项目临时用地确实难以避让永久基本农田，本项目在建设过程中临时占地内不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植。本项目建设单位按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后建设单位及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理。

本项目坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不占用耕地和永久基本农田。项目在临时用地使用结束后拆除临建设施，并进行土地复垦，临时占地可恢复原有土地功能。因此项目建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）文件要求。

（4）“生态环境分区管控”符合性分析

①生态红线符合性

本项目永久占地、临时占地选址均不占用生态保护红线，沿线永久占地占用的农田通过耕地补偿协议，按时缴纳耕地开垦费，由地方有关部门负责开垦与项目占用数量相等、质量相当的耕地，占用草地采取补偿费、植被恢复费及附着物补偿费等方式进行植被恢复，占用林地采取经济补偿、异地补偿及生态恢复等方式进行植被恢复。本项目建设与《中华人民共和国土地管理法》不冲突。

经套核“三区三线”数据库，本项目占地范围内及评价范围内均不占用生态保护红线区和自然保护区，符合中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字[2019]48号）要求，符合中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》。项目在建设用地报批前，应将该项目纳入当地县级以上国土空间规划，按程序办理用地手续。

综上所述，本项目建设与《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鹤政发〔2021〕6号）中生态保护红线的管控要求不冲突。

②环境质量底线符合性

1、大气环境

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，本项目路段所在地鹤岗市环境空气质量PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、PM10总体均达标，环境空气质量属达标区。

根据黑龙江省华裕检测技术有限公司监测数据，项目区下风向宝泉岭农场二队TSP监测值均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准要求。

综上所述，本项目所在评价区域为达标区。

本项目为公路建设项目，非工业类项目。本项目的实施对区域环境空气质量的影响减小，不会造成区域环境空气质量的明显下降，不会突破区域环境空气质量底线。

2、水环境

项目区域涉及的路北一支干渠和朝鲜河均无规划水体类别，其最终均汇入梧桐河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，梧桐河地表水体功能区划为Ⅳ类水体，因此本项目地表水体参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》可知，梧桐河水质为Ⅲ类，满足《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（水资源[2012]131号）规定的水体功能区划要求。

本项目为公路建设项目，非高耗水性项目，运营期无生产废水和生活污水产生，不直接向地表水体排放废水，对周围水环境影响较小。本项目在施工期及运营期采取一系列的防控措施，保证污水做到合理处置，达标排放。本项目的建设不会突破区域水环境质量底线。

3、声环境

根据现状监测结果，沿线声环境昼间及夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

运营期经预测近期、中期及远期声环境采取一定措施后均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应4a类、2类标准及《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）二类区域的标准，本项目的建设不会突破区域声环境质量底线。

③资源利用上线符合性

本项目为新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目，为交通运输业，不属于高耗水工业项目及服务业项目。本项目不设服务区、收费站和养护工区，运营期无用水量，本项目不会突破区域水资源利用上线。

本项目占用永久基本农田，根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。同时根据“占多少，垦多少”和“占优补优、占周边补周边”的原则补划数量和质量相当的永久基本农田。经补划后，不会减少永久基本农田质量和数量。

本项目永久占地共19.1083hm2，其中水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2，林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。建设单位对新增占用的林地、耕地均采取经济补偿措施，林地异地重建、耕地占一补一。因此，本项目对土地利用格局影响较小。

综上所述，本项目建设符合区域水资源及土地资源利用上线要求。

④生态环境准入清单

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鹤政发〔2021〕6号）及《关于印发鹤岗市生态环境准入清单（2023年版）的通知》（2024年2月22日），本项目位于鹤岗市东山区一般管控单元，本项目与鹤岗市环境管控单元图位置关系见图1.5-4，本项目与鹤岗市地下水环境管控区要求符合性分析见表1.5-7，本项目与鹤岗市生态环境准入清单符合性分析见表1.5-8。

表1.5-7  与地下水环境管控区要求符合性分析一览表

| 环境管控区编码 | 管控单元类别 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| YS2304066310001 | 鹤岗市东山区地下水环境一般管控区 | 环境风险防控 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 | 本项目为公路建设项目，不属于土壤污染重点监管单位，不属于重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的项目，符合一般管控区要求。 |

表1.5-8  生态环境准入清单符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23040630001 | 东山区永久基本农田 | 一般管控单元 | 资源开发效率要求 | 1.严格永久基本农田占用和补划，永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。2.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。3.严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。4.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。5.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。6.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。7.国家能源、交通、水利、军事设施等重点项目确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经过务院批准。8.一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。9.非农业建设依法占用永久基本农田的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。位于优先保护单元和重点管控单元内永久基本农田也同时执行此要求。 | 根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。 本项目临时用地确实难以避让永久基本农田，本项目在建设过程中临时占地内不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植。本项目建设单位按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后建设单位及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理。本项目建设符合鹤岗市东山区永久基本农田一般管控单元要求。 |
| ZH23040630002 | 东山区其他区域 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。 | 本项目为新建鹤岗机场进场路项目，为二级公路，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中工业类项目。本项目建设符合鹤岗市东山区其他区域一般管控单元要求。 |

综上所述，本项目的建设符合“生态环境分区管控”相关要求。

图1.5-2  本项目与鹤岗市环境管控单元图位置关系图

1.6环境影响报告主要结论

本项目建设符合当前国家产业政策，选线基本合理。工程建设运行将完善鹤岗机场路网建设，改善区域交通环境，促进地方经济发展。项目实施对周边水、气、声、生态环境有一定影响，但工程对环境的不利影响可通过采取相应环保对策措施予以减缓，同时要求施工过程中合理布设临时工程，采取相应环保措施降低对环境及敏感点的影响。该项目正面效应大于负面效应。因此，从环境保护角度分析，在严格实施环保对策措施的条件下，本项目选线与建设可行。

2 总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律规范及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修改）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修正）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（8）《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日修正）；

（9）《中华人民共和国公路法》（2017年11月4日修正）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（11）《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月5日）；

（12）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日实施）；

（13）《中华人民共和国森林法》，2020年7月1日起施行；

（14）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日起施行；

（15）《中华人民共和国野生动物保护法》，（2018年10月26日修订）；

（16）《中华人民共和国自然保护区条例》（中华人民共和国国务院令第687号，2017年10月7日修订）；

（17）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第698号，2018年4月4日修订）；

（18）《基本农田保护条例》（国务院第257号令，2011年1月8日修订）；

（19）《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年3月5日实施）；

（20）《关于进一步加强土地整理复垦开发工作的通知》（国土资发［2008］176号）；

（21）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（22）国家环境保护总局文件《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》（环发[2001]19号）；

（23）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会7号令（2023年12月27日）；

（24）《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》（交通部，交公路发（2004）164号）；

（25）《关于切实做好征地补偿安置工作的通知》（国土资发（2001）358号）；

（26）《关于切实维护被征地农民合法权益的通知》（国土资发[2002]225号）；

（27）国家环保总局《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目的环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》环发[2003]94号；

（28）《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发[2007]184号）；

（29）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（30）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（31）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）；

（32）关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知（环发[2010]7号）；

（33）《道路危险货物运输管理规定》（交通部令2013 年第2 号，2013 年7 月1日）；

（34）《危险化学品安全管理条例》（2002年3月15日，2011年2月16日修订）；

（35）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（36）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（37）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号，2019年1月1日施行）；

（38）《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》（环发[2013]86号）；

（39）《国务院关于印发中国水生生物资源养护行动纲要的通知》（国发[2006]9号）

（40）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（41）《关于进一步加强生态环境保护工作的意见》（环发〔2007〕37号）；

（42）《自然资源部农业部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》，（自然资规〔2019〕1号）；

（43）《关于进一步加强公路水路交通运输规划环境影响评价工作的通知》，环发〔2012〕49号；

（44）《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令2016第42号）；

（45）国家林业局 财政部关于印发《国家级公益林区界定办法》和《国家级公益林管理办法》的通知（林资发[2017]34号）；

（46）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》；

（47）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）。

2.1.2地方性法规及相关文件

（1）《黑龙江省大气污染防治条例》（黑龙江省第十二届人民代表大会第六次会议公告第4号），2017年5月1日；

（2）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23号）；

（3）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发〔2016〕3号）；

（4）关于转发《水利部国家发展和改革委员会环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》的通知，黑水发〔2012〕359号；

（5）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省主体功能区规划的通知》（黑政发[2012]29号）；

（6）《黑龙江省草原条例》（2018年6月28日修正）。

（7）《黑龙江省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》，2016年修正；

（8）《黑龙江省野生动物保护条例》，2018年6月28日起施行；

（9）《黑龙江省居民居住环境保护办法》，2009年1月5日起施行

（10）《黑龙江省土地管理条例》，2018年6月28日起施行；

（11）《黑龙江省基本农田保护条例》，1999年12月18日起施行；

（12）《黑龙江省人民政府关于实施三线一单生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号），2020年12月16日起施行；

（13）《鹤岗市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鹤政发〔2021〕6号）；

（14）《黑龙江省环境保护条例》，2018年4月26日起施行；

（15）《黑龙江省防沙治沙条例》，2008年12月1日起施行；

（16）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》；

（17）《黑龙江省黑土地保护工程方案（2021-2025年）》；

（18）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年3月1日施行）；

（19）《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》；

（20）《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见（试行）》（黑政办规〔2021〕18号）；

（21）《关于印发鹤岗市水污染防治行动计划工作实施方案的通知》（鹤政发〔2016〕3 号）；

（22）《鹤岗市人民政府关于印发鹤岗市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（鹤政发〔2024〕7号）；

（23）《关于印发鹤岗市土壤污染防治实施方案的通知》（鹤政规〔2017〕21号）。

（24）《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》（鹤岗市自然资源局2023年2月）；

（25）《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》（鹤政规〔2022〕8号）；

（26）《鹤岗市生态环境准入清单（2023年版）》（2023年12月）；

（27）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》（2025年1月1日施行）；

（28）《鹤岗市人民政府关于印发鹤岗市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（鹤政发〔2024〕7号）

2.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024）；

（9）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

（12）《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）；

（13）《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）。

2.1.4其它技术文件

（1）《新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程机场进场路工程可行性研究报告》；

（2）《新建鹤岗机场场外配套工程机场进场路工程》初步设计；

（3）《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）；

（4）鹤岗市自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第230400202300016号）；

（5）《鹤岗市交通运输局关于新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程机场进场路工程初步设计的批复》；

（6）《新建鹤岗机场场外配套工程机场进场路工程两阶段施工图设计》；

2.2评价原则

根据本项目的内容和规模，结合本项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，本项目环境影响评价遵循以下原则：

（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

（2）科学评价：规范环境影响评价方法、科学分析项目建设对环境质量的影响；

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效性的数据资料和成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3环境影响识别与评价因子筛选

在工程分析的基础上，通过工程污染源和环境影响分析，按施工期和运营期进行环境影响识别。根据建设项目对环境的影响程度，以及与国家和地方环境法律法规、环境标准的符合程度，确定重要环境因素，进而确定评价重点。

2.3.1环境影响识别

2.3.1.1施工期环境影响识别

（1）生态环境影响：施工中路基开挖过程会影响区域生态环境；土石方工程、临时工程占地造成地表植被破坏，造成局部水土流失；导致生物量减少及干扰野生动物活动；桥涵工程扰动地表水体，对水生动物及生境产生影响。

（2）声环境影响：施工期主要是道路、桥梁及附属设施施工时设备运行噪声，运输车辆对沿线敏感点目标产生的影响。

（3）环境空气影响：施工作业对环境空气的影响主要表现为扬尘污染，主要来源于土石方工程、地表开挖和运输过程，以及施工机械运输车辆尾气和拌合站沥青烟。

（4）水环境影响：施工过程中生产作业废水，尤其是雨季冲刷废水和桥梁施工泥浆废水，以及施工人员驻地排放的生活污水，都会对周围区域水环境造成影响。

2.3.1.2运营期环境影响识别

- （1）生态环境影响：本项目营运期对动物的主要影响包括阻隔、交通噪声、 灯光等。

（2）声环境影响：营运期噪声污染主要来源于路上行驶的汽车噪声，声环境影响即上述污染源对公路沿线声环境敏感目标的影响；

（3）环境空气影响：汽车废气污染物主要有CO、NO2等，环境空气影响即上述污染源对公路沿线环境空气的影响；

（4）水环境影响：发生环境风险对附近地表水体的影响。

环境影响因素识别采用矩阵法进行，根据该工程在施工期和运营期产生的环境影响的性质、工程沿线环境特征及环境敏感程度，将本工程行为对各类环境要素产生的影响，按施工期和运营期制成环境影响识别与筛选矩阵表，见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别矩阵

| 工程 阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 |  | 声环境 | 空气环境 | 生态 环境 | 景观 | 环境风险 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |
| 施 工 期 | 土石方工程 | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | Δ | ○ | ○ | × |
|  | 桥涵工程 | Δ | ○ | Δ | Δ | ○ | Δ | Δ | Δ | × |
|  | 物料运输 | × | × | × | × | ○ | Δ | × | × | × |
|  | 沥青拌合 | × | × | × | × | ○ | Δ | × | × | × |
|  | 施工噪声 | × | × | × | × | ○ | Δ | × | × | × |
|  | 施工弃方 | × | ◎ | Δ | ◎ | × | Δ | Δ | Δ | × |
|  | 生活垃圾 | × | ◎ | × | ◎ | × | Δ | × | Δ | × |
|  | 生活污水 | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × |
| 营 运 期 | 汽车废气 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
|  | 交通噪声 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
|  | 地表径流 | × | Δ | × | × | × | × | × | × | Δ |
|  | 临时占地恢复 | × | × | ★ | ★ | Δ | × | ★ | ★ | × |

注：×—无影响；负面影响—Δ轻微影响、○较大影响、●有重大影响、◎可能有影响；★正面影响。

2.3.2评价因子筛选

根据本项目特点、环境影响主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素等，筛选出主要的环境影响评价因子。

表2.3-2  生态环境影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 施工期工程会占用物种栖息地，导致物种数量减少，影响方式是直接影响； | 短期的，可逆的 | 中 |
|  |  | 运营期会逐渐恢复。 | 短期的，可逆的 | 中 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 施工期工程占地会导致动物生境面积减少；生境连通性降低，影响方式为直接影响； | 短期的，不可逆的 | 强 |
|  |  | 运营期永久占地区导致的栖息地面积减少及阻隔影响无法恢复，交通噪声和灯光对生境适宜度也产生不良影响。 | 长期的，不可逆的 | 强 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 施工期会导致附近动植物种类和数量降低，影响方式是直接影响； | 短期的，可逆的 | 中 |
|  |  | 运营期可以逐渐恢复。 | 短期的，可逆的 | 中 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 施工期工程占地会导致工程区植被覆盖度、生产力、生物量降低，生态系统功能减弱，影响方式是直接影响； | 永久占地的影响属长期，不可逆，临时占地影响属短期，可逆 | 中 |
|  |  | 运营期临时占地区各项指标会逐渐恢复；永久占地区损失无法恢复。 | 永久占地的影响属长期，不可逆 | 中 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 施工期工程会导致物种丰富度、均匀度、优势度等降低，影响方式是直接影响； | 短期的，可逆的 | 中 |
|  |  | 运营期大部分可以恢复 | 短期的，可逆的 | 中 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 施工期工程对所涉及的生态敏感区（主要包括永久基本农田和东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区）等会产生影响，影响方式包括直接影响和间接影响； | 短期的，可逆的 | 中 |
|  |  | 运营期会逐渐恢复。 | 短期的，可逆的 | 中 |
| 自然景观 | 景观多样性、完整性等 | 施工期，工程对景观多样性、完整性等会产生一定影响，影响方式包括直接影响和间接影响； | 短期的，可逆的 | 弱 |
|  |  | 运行期会逐渐恢复。 | 短期的，可逆的 | 弱 |

表2.3-3  其他主要环境影响评价因子筛选表

| 评价项目 | 评价时段 | 现状评价 | 预测评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 施工期 | 等效连续A声级LAeq | 等效连续A声级LAeq |
|  | 运营期 |  |  |
| 大气环境 | 施工期 | CO、TSP、PM10、PM2.5、O3、NO2、SO2 | TSP、沥青烟、NOX、苯并[a]芘、THC、SO2 |
|  | 运营期 |  | CO、NO2 |
| 水环境 | 施工期 | pH、BOD5、石油类 氨氮、COD、高锰酸盐指数 | COD、SS、石油类、氨氮等 |
|  | 运营期 |  | COD、SS、石油类 |
| 固体废物 | 施工期 | / | 施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾 |
|  | 运营期 | / | / |
| 环境风险 | 施工期 | / | 油类跑、冒、滴、漏 |
|  | 运营期 | / | 危险品运输车辆交通事故分析 |

2.4评价等级

根据拟建公路的工程特点及《环境影响评价技术导则》，本工程各专题环境影响评价等级确定如下：

2.4.1地表水

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），地表水环境影响评价可分段确定评价等级，路段划分与评价等级判定应符合下列规定：

a）项目线位或沿线设施直接排放受纳水体影响范围涉及地表水饮用水水源保护区、集中式饮用水水源取水口的路段，跨越Ⅱ类及以上水体的路段为地表水环境敏感路段，按照HJ23中水污染影响型项目相关规定分路段确定评价等级；

b）其他路段，不必进行评价等级判定。

本项目施工期生活废水排入防渗旱厕，定期清掏；施工期生产废水经沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。本项目不设养护区、服务区、加油站和收费站，运营期无生产废水和生活污水产生。本线路不跨越Ⅱ类及以上水体的路段为地表水综上所述，不必进行评价等级判定。

2.4.2地下水

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），地下水环境影响评价应分别对加油站区域和其他区段确定评价等级，等级判定应符合下列规定：

a）加油站选址涉及HJ610中地下水“敏感”区域或未按照要求采取严格的防泄漏、防渗等环保措施的，按照HJ610的相关规定确定评价等级；其他加油站不必进行评价等级判定；

b）其他区段，不必进行评价等级判定。

本项目不设加油站，不必进行评价等级判定。

2.4.3声环境

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），声环境影响评价等级依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）判定：

a）评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受噪声影响人口数量显著增加时，按一级评价；

b）项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)~5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价

c）项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3B(A)以下（不含3B(A)），且受噪声影响人口数量变化不大时按三级评价；

d）当项目符合两个等级的划分原则时，按较高等级评价。

本项目评价范围处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，项目建设前后评价范围内无声环境敏感目标，受影响人口数量无变化，由此声环境评价工作等级确定为二级。

2.4.4生态环境

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），生态影响评价宜根据沿线敏感程度分段确定评价等级，评价等级按《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）判定：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境的路段，评价等级为一级；

b）涉及自然公园的路段，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线或占地规模大于20km2的路段（包括永久和临时占用陆域和水域）或根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的路段，评价等级不低于二级；改扩建公路建设项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

d）除本条a）、b）、c）以外的路段，评价等级为三级；

e）当同一路段评价等级判定同时符合上述多种情况时，采用其中最高的评价等级；

f）地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久占地、临时用地的，评价等级可下调一级。

项目新增临时占地0.0437km2，新增永久占地0.191083m2，项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不涉及生态保护红线，地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。项目不属于上述“a）、b）、c）”，属于“d）”，根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024）相关内容，判定为项目拟选路线全线陆生生态评价等级及水生生态评价等级均为三级。

2.4.5土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），土壤环境影响评价应分别对加油站区域和其他区段确定评价等级，等级判定应符合下列规定：

a）加油站周边土壤环境敏感程度为HJ964中“敏感”且未按照要求采取严格防泄漏、防渗等环保措施的，按照HJ964中污染影响型的相关规定确定评价等级；其他加油站不必进行评价等级判定；

b）其他区段，不必进行评价等级判定。

本项目不设加油站，不必进行评价等级判定。

2.4.6大气环境、环境风险

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），大气环境影响评价、环境风险评价不必进行评价等级判定。

2.5评价范围

2.5.1地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），本项目道路沿线跨越水体为路北一支干渠和朝鲜河。本项目将桥梁跨越水体上游200m至下游1000m范围定为地表水评价范围。

2.5.2地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），本项目不设加油站，不设置评价范围。

2.5.3声环境

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），本次评价施工期将施工场地（含施工驻地、拌合站、预制场）和施工便道外200m范围内定为评价范围；运营期根据达标距离确定，将道路中心线外各两侧200m范围内定为评价范围。

2.5.4生态环境

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），本项目永久占地和临时占地均不涉及生态敏感区，项目生态评价范围：以道路中心线向两侧各外延300m为评价范围；临时占地区评价范围：用地边界外扩200m范围。

2.5.5大气环境、环境风险

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358-2024），大气环境影响评价、环境风险评价不必确定评价范围。

2.6环境功能区划

2.6.1地表水环境

项目区域涉及的路北一支干渠和朝鲜河均无规划水体类别，其最终均汇入梧桐河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，梧桐河地表水体功能区划为Ⅳ类水体，因此本项目地表水体参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

2.6.2空气环境

经调查，项目沿线暂无环境空气功能区划。项目沿线主要为乡村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区等区域，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：“环境空气功能区划分为二类，一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，本项目沿线评价范围为二类环境空气功能区。

2.6.3声环境

- （1）现状声环境

根据《新建黑龙江鹤岗机场项目》环境影响评价：项目所在区域尚未划定声环境功能区划，本项目所处区域为居住和工业混杂地区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T1519-2014），项目区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。机场建成后，由于评价范围内没有学校、医院等特殊保护目标，评价范围内声环境执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）二类区域的标准。

本项目新建连接线0.218km位于机场评价范围内，飞机执飞期执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）二类区域的标准，非飞机执飞期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；新建机场进场路主线6.323km不在机场评价范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

- （2）项目建成后声环境

本项目运营期公路边界线外两侧40m范围内区域公路噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；40m范围以外、机场评价范围内飞机执飞期执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）二类区域的标准，其他区域以及非飞机执飞期公路噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

2.6.4生态环境

根据《黑龙江省生态功能区划》，项目位于Ⅰ—3三江平原农业与湿地生态区，Ⅰ—3—1三江平原东北部湿地与农业生态亚区，Ⅰ—3—1—2松花江下游北部农业与沙化控制及土壤保持生态功能区。

2.7评价标准

2.7.1环境质量标准

2.7.1.1地表水

项目区域涉及的路北一支干渠和朝鲜河均无规划水体类别，其最终均汇入梧桐河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，梧桐河地表水体功能区划为Ⅳ类水体，因此本项目地表水体参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

表2.7-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录） 单位：mg/L

| 评价标准 | pH （无量纲） | COD | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 | 粪大肠菌群个/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类 | 6~9 | ≤30 | ≤10 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | 20000 |

2.7.2.2环境空气

本项目运营期环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。详见表2.7-2。

表2.7-2  环境空气质量标准

| 污染物 项 目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 24h平均 | 80 |  |  |
|  | 1h平均 | 200 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  | 24h平均 | 300 |  |  |
| CO | 24h平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1h平均 | 10 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24h平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24h平均 | 75 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| O3 | 日最大8h平均 | 160 |  |  |
|  | 1h平均 | 200 |  |  |

2.7.2.3声环境

（1）现状声环境

本项目新建连接线0.218km位于机场评价范围内，飞机执飞期执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）二类区域的标准，非飞机执飞期执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；新建机场进场路主线6.323km不在机场评价范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

- （2）项目建成后声环境

本项目运营期公路边界线外两侧40m范围内区域公路噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；40m范围以外、机场评价范围内飞机执飞期执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88）二类区域的标准，其他区域以及非飞机执飞期公路噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表2.7-3  声环境质量标准

| 序号 | 类别 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2类 | 60dB（A） | 50dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 2 | 4a类 | 70dB（A） | 55dB（A） |  |
| 3 | 二类区域 | ≤75dB |  | 《机场周围飞机噪声环境标准》（GB9660-88） |

2.7.2污染物排放标准

2.7.2.1废水

施工期生活废水化粪池收集后定期清运处理，生产废水沉淀池隔油池处理后，回用于洒水降尘，不外排。

2.7.2.2废气

本项目施工期基层（水稳、混凝土）拌合站及预制梁场污染物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的颗粒物排放标准限值（有组织排放限值20mg/m3；无组织排放限值0.5mg/m3）；施工期扬尘、面层拌合站污染物、沥青混凝土拌合站沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

表2.7-4  大气污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 | 颗粒物 | 15m排气筒 | mg/m3 | 120 |
|  |  |  |  | kg/h | 3.5 |
|  |  |  | 无组织 | mg/m3 | 1.0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 15m排气筒 | mg/m3 | 120 |
|  |  |  |  | kg/h | 10 |
|  |  |  | 无组织 | mg/m3 | 4.0 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 15m排气筒 | mg/m3 | 0.3×10-3 |
|  |  |  | 无组织 | kg/h | 0.05×10-3 |
|  |  |  | 无组织 | μg/m3 | 0.008 |
|  |  | 沥青烟 | 15m排气筒 | mg/m3 | 75 |
|  |  |  |  | kg/h | 0.18 |
|  |  |  | 无组织 | 生产设备不得有明显的 无组织排放存在 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 15m排气筒 | mg/m3 | 240 |
|  |  |  |  | kg/h | 0.77 |
|  |  |  | 无组织 | mg/m3 | 0.12 |
|  |  | SO2 | 15m排气筒 | mg/m3 | 550 |
|  |  |  |  | kg/h | 2.6 |
|  |  |  | 无组织 | mg/m3 | 0.4 |

表2.7-5  水泥工业大气污染物排放标准

| 功能区 | 项目 | 有组织排放 | 无组织排放 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 0.5mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |

2.7.2.3噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表2.7-6  施工期噪声排放标准    单位：dB（A）

| 项目 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

2.7.2.4固体废物

本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.8评价时段及方法

2.8.1评价时段

本项目评价时段分为施工期和营运期两个时段，建设期为2025年11月开工建设，拟于2026年10月建成通车。营运期以2027年、2033年、2041年3个年度分别代表营运近期、中期和远期。

2.8.2评价方法

各专题采用的评价方法见表2.8-1。

表2.8-1  本项目评价方法

| 专题 | 现状评价 | 预测评价 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境影响评价 | 现场调查、资料收集、遥感解译、专家咨询 | 生态机理法、图形叠置法、类比分析和预测计算相结合 |
| 声环境影响评价 | 现状监测、类比分析 | 模式计算 |
| 地表水环境影响分析 | 资料收集 | 类比分析 |
| 环境空气质量影响分析 | 现状监测、资料收集 | 类比分析 |

2.9环境保护目标

2.9.1生态环境保护目标

本项目沿线为农田生态系统、村镇生态系统、森林生态系统、草地生态系统等，以农田生态系统为主，其次为森林生态系统。根据调查，项目线路中心线向两侧外延300m范围内无受影响的重要物种，生态环境保护目标主要为永久基本农田。生态敏感区为东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区。河流不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。细鳞河自然保护区位于项目线路西北侧约7.1km处。

综上，本项目生态环境保护目标具体见表2.9-1。

表2.9-1  生态环境保护目标表

| 敏感目标 | 保护类别/对象 | 占用方式 | 与工程区位置关系 | 影响方式 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 永久基本农田 | 占用 （所占耕地均为永久基本农田，合计12.0213hm2） | 主线占用 | 直接影响 | 施工占地、施工活动等 |
| 生态敏感区 | 东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区 | 占用 | 主线占用 | 直接影响 | 施工占地、施工活动等 |

2.9.2地表水环境保护目标

本项目线路共设置跨越水体桥梁2座，包括跨沟渠桥（2×13m矮T梁桥）一座、跨朝鲜河桥（3×20m小箱梁桥）一座。桥梁跨越路北一支干渠和朝鲜河，环境保护目标主要是保护路北一支干渠和朝鲜河水质满足相应功能区要求。经调查，本项目评价范围内无地表水饮用水水源保护区、集中式饮用水水源地。

本项目地表水环境保护目标见表2.9-2。

表2.9-2  地表水环境保护目标表

| 序号 | 河流名称 | 桥梁/道路名称 | 中心桩号 | 孔数及 孔径 | 桥长 （m） | 涉水桥墩 | 水质保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路北一支干渠 | 机场进场路跨路北一支桥 | K2+523.5 | 2×13 | 30.54 | / | Ⅳ类水体 |
| 2 | 朝鲜河 | 机场进场路跨朝鲜河桥 | K3+971 | 3×20 | 65.26 | 4 | Ⅳ类水体 |

2.9.3环境空气、声环境保护目标

本项目沿线环境空气和声环境保护目标为距公路中心线两侧200m范围内环境保护目标。根据调查，项目线路中心线向两侧外延200m范围内无环境空气、声环境保护目标。

2.9.4临时占地及运输路线保护目标

根据调查，项目临时占地外延200m范围内无环境空气、声环境保护目标；运输路线沿线主要环境保护目标为志成村和宝泉岭。

2.10线路比选方案

鹤岗机场作为鹤岗市的重要交通枢纽，对外交通是重中之重。现状Y401公路等级低、现状破损严重，作为机场重要通道已然不能满足机场的通行需求，为加强运输通道的建设，完善公路网的配置，加强机场对外界的交通联系，提高运输效率，现结合机场周边国、省道路网规划，拟修建一条机场进场路。

本项目起点位于G332国道鹤名公路（桩号K87+167）与现状土路交口处，沿现有土路路线向北布线至K2+523.5与现状路北一支渠相交，新建一座跨沟渠桥（2×13m矮T梁桥），过河后至K3+768路线与鹤北铁路相交，新建一座跨铁路大桥（7×30m小箱梁桥），过铁路后向北行进至K3+971与朝鲜河相交，新建一座跨朝鲜河桥（3×20m小箱梁桥），终点接至机场主入口，路线全长6.323km。设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。

设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km，设计速度60km/h，路基宽度为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面，为二级公路标准。

2.10.1项目起、终点及路线方案

（1）主线起点

本项目作为机场的主要通道，与周边的公路网紧密结合，应保证对外交通的顺畅和便利。

本项目起点位于国道（G332）鹤名公路（桩号K87+167）与一条现状土路垂直相交处。起点之所以选择在该处，是由于依据地形、地貌与机场场外道路预留口顺接更为顺畅，且与国道（G332）鹤名公路垂直相交，减少冲突点，综上，本项目起点放在该处是合适的。

图2.10-1  路线方案起点示意图

（2）主线终点

本项目终点与机场规划主入口道路顺接。

图2.10-2  路线方案终点示意图

（3）线路方案

项目起终点明确后，项目的走廊带将由中间控制点、地形条件、地上建筑物等控制，本项目中间控制点较少，对路线走向无控制因素存在。

本项目起点位于G332国道鹤名公路（桩号K87+167）与现状土路交口处，沿现有土路路线向北布线至K2+523.5与现状路北一支渠相交，新建一座跨沟渠桥（2×13m矮T梁桥），过河后至K3+768路线与鹤北铁路相交，新建一座跨铁路大桥（7×30m小箱梁桥），过铁路后向北行进至K3+971与朝鲜河相交，新建一座跨朝鲜河桥（3×20m小箱梁桥），终点接至机场主入口，路线全长6.323km。

本项目设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km。

整个线路走向不穿越生态保护红线、不涉及饮用水水源保护区，对环境影响较小。通过以上分析，即本方案，里程短，控制点连接合理，对环境影响小，具有科学、经济、合理等特点。因此，其作为设计线路。

2.10.2方案比选

初步设计阶段对工可研报告路线推荐方案的主要控制点进行了现场踏查，并对沿线地形图进行测量，根据纸上定线、实际调查、研究分析，对工可路线推荐方案进行了局部优化，并对难以取舍的路线方案进行同深度的技术、经济比选，以确定最优的路线方案。

在现场深入调查与地质勘察的基础上，结合路基、桥涵等各专业的综合分析，对K0+000~K2+825段路线方案进行同等深度的比选论证。

本项目推荐的K方案在K1+200~K1+750段穿越一座山包，该路段纵断面指标相对较差，最大挖深为6.2m。因此，提出绕越方案（A方案）进行同深度比较。

K方案（K0+000~K2+825段）

K方案在K0+000~K1+200段利用既有的通村路进行改扩建，在K1+200~K2+825段开辟新线完全新建，路线长度2.825km。

A方案（AK0+000~AK2+929.956段）

A方案与K方案起点相同，摒弃既有旧路，向西北方向开辟新线完全新建，在山包的西侧进行绕越，路线长度2.930km。

图2.10-3  K方案与A方案路线方案比较图

表2.10-1  K方案与A方案主要技术经济指标比较表

| 序号 | 比较项目 | 单 位 | A方案 | 对应K方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | km | 2.930 | 2.825 | / |
| 2 | 平曲线个数 | 个 | 1 | 1 | / |
| 3 | 最小圆曲线半径 | m | 1500 | 1450 | / |
| 4 | 最大纵坡 | % | 1.694 | 3.961 | / |
| 5 | 凸形竖曲线最小半径 | m | 10000 | 5500 | / |
| 6 | 凹形竖曲线最小半径 | m | 14000 | 6500 | / |
| 7 | 路基/路面宽度 | m | 12/10.5 | 12/10.5 | / |
| 8 | 计价土石方 | 1000m3 | 98.913 | 91.868 | / |
| 9 | 路面面积 | 1000m2 | 30.813 | 29.938 | / |
| 10 | 不良地质 | m | 739 | 785 | / |
| 11 | 占用永久基本农田 | m2 | 71114 | 27155 | / |
| 12 | 桥梁 | m/座 | 30.51/1 | 30.51/1 | / |
| 13 | 涵洞 | 道 | 9 | 5 | / |
| 14 | 平面交叉 | 处 | 6 | 6 | / |
| 15 | 工程造价 | 万元 | 2842.28 | 2471.28 | / |

方案比选

（1）建设条件

A方案在K0+000~K0+750段穿越水田地，地质条件相对较差。在地质条件方面，K方案优于A方案。

（2）平、纵面线形指标

K方案共设置1处平曲线，最小圆曲线半径为1450m，最大纵坡为3.96%；A方案共设置1处平曲线，最小圆曲线半径为1500m，最大纵坡为1.69%。总体上，A方案较K方案，平面线形指标相当，纵断面线形指标占优。

（3）交通安全

K方案平面交叉数量少于点方案，路侧干扰相对较小，在交通安全方面优于方案。

（4）占用永久基本农田情况

K方案在K0+000~K1+200段利用既有旧路走廊带，在K1+200-K1+750段穿越林地，在K1+750~K2+825段穿越国家永久基本农田；A方案为新建方案，全路段均为国家永久基本农田。A方案占用国家永久基本农田远高于K方案，实施难度高于K方案。

（5）运营效益

K方案路线长度为2.825km，A方案路线长度为2.930km，K方案较A方案短0.105km。在运营效益方面，K方案略优于A方案。

（6）工程规模及造价

K方案路线长度较A方案短105m，路面工程量及涵洞数量小于A方案。总体上，K方案的工程规模及造价低于A方案。

（7）环境影响

表2.10-2  K方案与A方案主要环境因素比较表

| 序号 | 比较项目 |  | A方案 | 对应K方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度（km） |  | 2.930 | 2.825 | K方案长度较A方案短，K方案略优 |
| 2 | 生态环境 | 占用永久基本农田（m2） | 71114 | 27155 | K方案占地较A方案少，K方案优 |
| 3 | 环境空气 |  | 不涉及 | 不涉及 | 相当 |
| 4 | 声环境 |  | 不涉及 | 不涉及 | 相当 |
| 5 | 水环境 |  | 不涉及 | 不涉及 | 相当 |
| 6 | 生态敏感区 |  | 东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区 | 东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区 | 相当 |
| 结论 |  |  | 推荐K方案 |  |  |

比较结论：

综上所述，K方案在建设条件、交通安全、占用永久基本农田、运营效益、工程规模及造价、环境影响等方面均优于A方案，特别是占用永久基本农田较少，更符合我国的基本国策。并结合地方政府意见，推荐K方案为本路段的推荐方案。

表2.10-3  方案环境比选表

| 方案 内容 | K方案 | A方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设条件 | ● | ○ |  |
| 平、纵面线形指标 | ○ | ● |  |
| 交通安全 | ● | ○ |  |
| 占用国家永久基本农田 | ● | ○ |  |
| 运营效益 | ● | ○ |  |
| 工程造价 | ● | ○ |  |
| 环境影响 | ● | ○ |  |
| 结论 | 推荐 |  |  |

注：优●，劣○

2.10.3小结

综上所述，本项目属于鹤岗机场对外界交通联系的重要组成部分。由于本项目线路方案有里程短，控制点连接合理，具有科学、经济、合理等特点。对于K0+000~K2+825段路线方案比选，K方案在建设条件、交通安全、占用永久基本农田、运营效益、工程规模及造价、生态环境等方面均优于A方案，特别是占用永久基本农田较少，更符合我国的基本国策。并结合地方政府意见，推荐K方案为本路段的推荐方案。

2.11穿越永久基本农田合理性分析

2.11.1穿越永久基本农田不可避让性分析

本项目在工可和初步设计阶段均已对项目用地选线方面进行过多次论证，按照“少占或不占耕地”、“能占劣地不占好地”的原则，对项目选线进一步优化，尽量避免占用永久基本农田。

在统筹项目建设工程技术等特殊要求的限制下，仍占用永久基本农田。经分析，项目无法避免占用永久基本农田主要原因如下：

本路段总体设计原则：根据“工可研”批复确定路线走向（起终点、中间控制点）、公路等级，结合地形、地质、水文、地物及地方规划等条件，综合考虑排水、防护设计、桥梁涵洞及平面交叉的设置。本着“安全、环保、舒适、和谐”的要求，以“安全性、服务性、地区特性、整体协调性和自然性”的总体设计原则，把安全放在首位；尽量少占农田，减少拆迁，尽量避免干扰居民生产生活，促进社会经济发展；尊重地区的传统、风俗习惯；力求公路工程与自然景观相协调，保护并完善原有自然环境，使公路主体与原有自然及社会环境相融洽，充分理解“不破坏就是最大的保护”这一理念，营造出优美的交通环境。

根据《新建黑龙江鹤岗机场总体规划》中10.2 机场对外交通系统 在机场南部东西走向的鹤名公路，修建一条约6.54km的进场路与机场航站楼垂直衔接，建设标准为二级公路，沥青混凝土路面，路面宽度10.5m，可以满足机场近、远期发展需要。机场没有建设地铁或轻轨等其它交通设施的需求。

本项目布线选址已遵循以上原则少占耕地和永久基本农田，尽可能节约集约用地和保持沿线自然环境原貌，但同时，路线总体设计也必须结合沿线城镇规划、地方经济发展、地质地形选线、减少拆迁影响和降低工程实施难度等，布置于综合效益较大的城镇边沿地带，而线路途经地区主要为农用地，尤其是永久基本农田分布较为集中的区域，这是本项目涉及占用较多耕地和永久基本农田的主要原因之一。

综上所述，项目选址虽严格按照“少占或不占耕地”、“能占劣地不占好地”的原则，但由于布线时遵循原则，以及途经各行政区域内永久基本农田分布的实际情况，项目不可避免的需占用沿线地区的部分永久基本农田。

2.11.2工程占用永久基本农田情况

本项目建设占用永久基本农田，根据自然资源部《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（2018年7月30日）中“一、严格限定重大建设项目范围”中指出，“现阶段允许将以下占用永久基本农田的重大建设项目纳入用地预审受理范围”，包括“（三）交通类 1.机场项目国家级规划（只国务院及其有关部门颁布，下同）明确的民用运输机场项目；3.公路项目。国家级规划明确的公路项目，包括《国家公路网规划（2013-2030年）》（发改基础[2013]980号）明确的国家高速公路和国道项目，国家级规划明确的国防公路项目”。

图2.11-1  区域基本农田分布图

根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。

综上所述，本项目走廊带选线合理。

2.12临时工程选址环境合理性

本项目临时占地包括综合站场、施工便道、表土临时堆土场及弃渣场等，临时占地4.37hm2（其中桥梁施工场地占地位于桥梁永久征地范围内，挖方临时堆土场占地位于道路工程永久征地范围内，表土临时堆土场利用既有机场表土暂存场），占地类型为耕地、其他土地和工矿仓储用地。项目临时站场用地选址，前期经过多次的现场踏勘，进行了多轮的比选和优化，最终确定各站场的选址。本项目临时占地不占用生态保护红线，不占用湿地。除临时便道，均不占用永久基本农田。

2.12.1取土场

本项目借方13.37万m3，主要为路基填筑碎石及砂石等，均为外购，由萝北县大平石材加工有限公司提供，本项目不设取土场。

萝北县大平石材加工有限公司，距场址距离37.4km，外购材料意向书及公司资质见附件8，该公司可生产各种规格碎石，石质强度高，可用于路面面层，满足本项目需求。

2.12.2临时堆土场

（1）临时堆土场设置原则

临时堆土场应合理利用取土坑、低洼建设用地等，尽量少占耕地；禁止设置在自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水源保护区、生态脆弱区、野生动植物自然保护小区等生态敏感区；禁止设置在永久基本农田；禁止将挖余方堆置沿线河道的堤岸内侧或最高水位线以下，尤其应主要保护沿线Ⅱ类水体；尽可能布设在公路视线以外，并尽量减少设置数量，严禁在指定弃渣场以外的地方随意弃置。

（2）临时堆土场设置合理性

施工期间，本工程在新建黑龙江鹤岗机场项目表土暂存场内布置1个表土临时堆土场，临时堆土采用棱台堆放形式，表土堆放长度100m，堆放宽度80m，堆高6.2m，边坡比1:1，为减少占地，采用分层堆放方式，底层堆放林地和草地剥离的表土，堆放高度1.70m，堆放量0.94万m3，上层堆放耕地剥离表土，堆放高度4.5m，堆放量3.30万m3，中间采用土工布间隔，新增临时占地面积0.80hm2，总堆方量4.24万m3，用于临时堆存施工期间进场路工程区、施工便道区剥离表土，剥离的表土部分回覆于进场路工程区、施工便道区和弃渣场，用于土地整治和绿化覆土，剩余表土依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理；在道路工程区内布置1个挖方临时堆土场，带状堆存，堆放长度1800m，堆高3m，边坡比1:1.5，堆放平均宽度10m，堆放总占地面积1.80hm2，总堆方量2.58万m3，用于临时堆存施工期间进场路工程区基础开挖土方，根据施工时序回填于进场路工程区，用于路基回填用土。堆放期间，采用密目网苫盖和编织袋装土拦挡，道路工程区管沟开挖土方、施工生产生活区、施工便道区、表土暂存场和弃渣场截排水沟开挖土方，随挖随填用于场平，不进行临时堆放。建设期间合理安排工序，土方工程后期挖方与填方工程同时进行。

表2.12-1  临时堆土场设置合理性分析一览表

| 名称 | 面积（hm2） | 堆土量 （万m3） | 环境合理性分析 | 堆土去向 | 恢复利用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#表土临时堆土场（既有机场表土暂存场） | 0.8 | 4.24 | 占地类型为其他用地，平均土方堆放高度5m。不涉及基本草原、永久基本农田、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区；位于道路工程附近，减少运输和工程费用，避开永久基本农田，设置合理 | 表土部分回覆于进场路工程区、施工便道区和弃渣场，用于土地整治和绿化覆土，剩余表土依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理 | 做好恢复措施，后期恢复为原有用地，在表土暂存场表土临时堆土场堆土表面进行撒播种草 |
| 2#挖方临时堆土场 | 1.8 | 2.58 | 占地类型为耕地，平均土方堆放高度5m。位于道路工程永久征地范围内，设置合理 | 回填于进场路工程区，用于路基回填 | 做好恢复措施 |

根据分析结果可知，本项目设置的2处临时堆土场选址均不涉及环境敏感区或环境制约因素，设置基本合理。同时，临时堆土场与现有农田、道路等相距较近，施工期做好水土保持措施。

2.12.3施工驻地、拌合站、预制场

（1）设置原则

根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）中要求，“制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田”。本项目拌合站、桥梁预制场及施工驻地临时占地选址原则为不占用永久基本农田、基本草原及国家级公益林、不占用耕地、特殊、重要生态环境敏感区和饮用水水源保护区；临时占地位置应交通便利，避免运距过长，减少施工便道的修建；沥青拌合站、混凝土拌合站距环境敏感点距离不宜小于300m，基层拌合站距环境敏感点距离不宜小于200m。

（2）设置合理性分析

项目本着节约占地，方便运输及管理的需要。项目临时占地采用点位分散及功能集中的原则进行建设，即各类站场能合并的就合并建设。本项目路线相对较短，因此设置1处综合站场。综合站场内主要含有施工驻地、基层拌合、沥青面层拌合、混凝土拌合站及桥梁预制场。站场临时占地情况及区内功能情况见表2.12-2。

表2.12-2  综合站场情况汇总

| 序号 | 上路桩号 | 综合站场内容 | 占地类型 | 面积（hm2） | 选址合理性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AK2+200 | 施工驻地、基层拌合、沥青面层拌合、混凝土拌合、桥梁预制站 | 工矿仓储用地 | 3 | 位于宝泉岭中心医院北侧850m，距离项目起点距离3.4m，距离上路桩号K6+221为8.7km，满足要求，选址合理 |
| 合计 | / | / | / | 3 | / |

由表2.12-2可知，本项目沥青拌合站、混凝土拌合站距离居民点大于300m，基层拌合站距离居民点大于200m，临时占地为工矿仓储用地，不占用永久基本农田、基本草原、国家级公益林、耕地、特殊、重要生态环境敏感区和饮用水水源保护区。

综上分析，本项目综合站场选址合理。

2.12.4桥梁施工场地

（1）设置原则

本项目桥梁施工场地临时占地应尽量避免占用耕地，不得占用永久基本农田、基本草原、国家重点公益林及一般公益林；不得占用特殊、重要生态环境敏感区或饮用水水源保护区；位置应交通便利，避免运距过长，减少施工便道的修建，项目涉水桥梁施工均设置施工便桥。

（2）设置合理性分析

本项目共设置3处桥梁施工场地，均位于各桥梁附近，合计占地面积0.4hm2，均属于桥梁永久征地范围内，占地类型为耕地和草地，不占用生态保护红线，场地周边300m范围内无居民分布。施工前剥离表土，并采取防风防雨措施。本项目桥梁施工场地设置合理。

2.12.5施工道路

施工道路分为场内道路及场外道路，场外道路除利用G332鹤名公路和乡镇道路运输材料外，新建施工便道长度1.08km，平均宽度7.0m，占地面积为7557m2，全部为临时占地。待工程结束后拆除，满足运输要求。施工前剥离表土，并采取防风防雨措施。

本项目施工道路临时用地确实难以避让永久基本农田，本项目在建设过程中临时占地内不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植。本项目建设单位按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后建设单位及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理。施工结束后，临时便道恢复为原有用地类型，本项目施工道路设置合理。

2.12.6弃渣场

（1）设置原则

1）严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。

2）涉及河道的应符合河流防洪规划和治导线的规定，不得设置在河道、湖泊和建成水库管理范围内；

3）在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟，平原区宜选择凹地、荒地，风沙区宜避开风口；

4）应充分利用取土（石、砂）场、废弃采坑、沉陷区等场地；

5）应综合考虑弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）结束后的土地利用。

（2）设置合理性分析

根据弃渣场选择原则、弃渣量及弃渣产生部位，共布设1处弃渣场，弃渣场总占地面积0.61hm2，其中排水工程占地面积0.11hm2，弃渣场场内占地面积0.50hm2，现状为废弃坑塘，长度78m，宽度64m，平均深度5.8m，汇水面积0.86hm2，地面以下最大回填深度为5.8m，可弃土容量为2.90万m3，考虑堆放边坡稳定性的提前下，地面以上堆放高度可达到4m，堆放容量为1.66万m3，总可弃土量为4.56万m3，本工程弃渣量为2.89万m3，地面以下可容纳弃土量满足本项目弃土量需求，弃渣结束后渣顶回覆表土厚度0.17m，边坡采用1:1.5，基本同周边原地貌平稳顺接。弃渣场水土保持责任在本项目范围内，弃渣场选址均不在基本农田、生态保护红线、水源地、国家重点公益林等范围内。

综上所述，本项目弃渣场选址合理。

2.12.7结论

本项目施工道路临时用地确实难以避让永久基本农田，本项目在建设过程中临时占地内不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植。本项目建设单位按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后建设单位及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理。

本项目坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不占用耕地和永久基本农田。项目在临时用地使用结束后拆除临建设施，并进行土地复垦，临时占地可恢复原有土地功能。因此项目建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）文件要求。

综上所述，本项目建设环境合理。

3建设项目工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1基本情况

（1）项目名称：新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目

（2）建设性质：新建

（3）建设单位：鹤岗宝泉机场建设有限公司

（4）总投资：12509.47万元

（5）施工期：2025年11月至2026年10月，工期1年

（6）建设内容和规模：新建机场进场路道路长度约6.541km，其中新建机场进场路主线长度6.323km，新建连接线0.218km，为二级公路标准。

（7）项目路线位置、走向及主要控制点：

本项目起点位于G332国道鹤名公路（桩号K87+167）与现状土路交口处，沿现有土路路线向北布线至K2+523.5与现状路北一支渠相交，新建一座跨沟渠桥（2×13m矮T梁桥），过河后至K3+768路线与鹤北铁路相交，新建一座跨铁路大桥（7×30m小箱梁桥），过铁路后向北行进至K3+971与朝鲜河相交，新建一座跨朝鲜河桥（3×20m小箱梁桥），终点接至机场主入口，路线全长6.323km。

设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km。

主要控制点：鹤名公路、鹤北铁路、朝鲜河、新建鹤岗机场。

既有乡村道路：本项目起点段利用既有乡村道路扩建，现状土路长约1200米，宽约7米，属于田间道。本项目建设沿现有土路路线向北布线，不会对既有道路产生负面影响。

本项目主要工程内容见表3.1-1。

表3.1-1  工程组成一览表

| 项目 |  | 工程内容 |  | 单位 | 新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程（机场进场路建设工程）项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主线 | 连接线 |  |
| 主体 工程 | 概况 | 桩号 |  | / | K0+000~K6+323.021 | K6+220.802~机场规划消防建筑场坪入口 | / |
|  |  | 性质 |  | / | 新建 | 新建 | / |
|  |  | 路线长度 |  | km | 6.323 | 0.218 | 6.541 |
|  |  | 公路等级 |  | 级 | 二级 | 二级 | / |
|  | 路基工程 | 路基宽度 |  | m | 12 | 12 | / |
|  |  | 道路边界线宽度 |  | m | 18~55 | 18~55 | / |
|  |  | 土石方数量 |  | 1000m3 | 277.7 | 9.4 | 287.1 |
|  |  | 其中：填土方 |  | 1000m3 | 173.5 | 5.9 | 179.4 |
|  |  | 挖土方 |  | 1000m3 | 104.2 | 3.5 | 107.7 |
|  |  | 借土方 |  | 1000m3 | 129.3 | 4.4 | 133.7 |
|  |  | 余土方 |  | 1000m3 | 60.0 | 2.0 | 62.0 |
|  |  | 平均每公里土石方 |  | 1000m3 | 43.89 | 43.89 | / |
|  |  | 路基防护 |  | 100m3 | 27.342 | / | 27.342 |
|  |  | 路基路面排水 |  | 100m3 | 16.336 | / | 16.336 |
|  |  | 特殊路基处理 |  | km | 1.065 | / | 1.065 |
|  | 路面工程 | 路面宽度 |  | m | 10.5 | 10.5 | / |
|  |  | 沥青混凝土路面 |  | 1000m2 | 63.536 | 2.191 | 65.727 |
|  | 桥涵工程 | 大桥 |  | m/座 | 210/1，跨越铁路 | / | 210/1 |
|  |  | 中桥 |  | m/座 | 65.26/1，跨越朝鲜河 | / | 65.26/1 |
|  |  | 小桥 |  | m/座 | 30.54/1，跨越季节性沟渠 | / | 30.54/1 |
|  |  | 涵洞 |  | 道 | 12 | / | 12 |
|  |  | 平均每公里涵洞数 |  | 道 | 1.898 | / | 1.898 |
|  |  | 平均每公里桥长 |  | m | 15.151 | / | 15.151 |
|  | 交叉工程 | 平面交叉 |  | 处 | 本项目共设置平交道口10处，其中：本次设计十字交叉8处，T型交叉2处。 | / | 10 |
|  |  | 主线上跨式分离立交 |  | 处 | 1 | / | 1 |
|  | 拆迁工程 |  |  | m2 | 拆除建筑物1167m2 | / | 1167 |
|  |  |  |  | 处 | 拆除电力线3处 | / | 3 |
|  |  |  |  | 处 | 拆除电讯线4处 | / | 4 |
|  | 砍伐树木 |  |  | 共计砍伐树木6938棵，包括胸径<15cm 2007棵、≥15cm 4931棵，树种为柞树、桦树、山杨、落叶松等 |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  | 本项目土石方总量为28.71万m3，其中挖方10.77万m3（其中剥离表土4.24万m3），利用方4.47万m3，填方17.94万m3（其中表土回覆0.93万m3），借方13.37万m3，主要为路基填筑碎石及砂石等，由萝北县大平石材加工有限公司提供，表土余方3.31万m3，依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，土方弃方2.89万m3全部运至志成村弃渣场，用于对弃渣场内废弃坑塘进行填筑、平整。 |  |  |  |
|  | 征地 |  | 永久占地 | 本项目永久占地共19.1083hm2，其中水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2（所占耕地均为永久基本农田，合计12.0213hm2），林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。 |  |  |  |
|  |  |  | 临时占地 | 本项目临时占地包括综合站场、施工便道、表土临时堆土场及弃渣场等，临时占地4.37hm2（其中桥梁施工场地占地位于桥梁永久征地范围内，挖方临时堆土场占地位于道路工程永久征地范围内，表土临时堆土场利用既有机场表土暂存场），占地类型为耕地、其他土地和工矿仓储用地。 |  |  |  |
| 辅助 工程 | 各类标志牌 |  |  | 块 | 66 | / | 66 |
|  | 标线 |  |  | m2 | 2808 | / | 2808 |
|  | 护栏 |  |  | m | 1384 | / | 1384 |
|  | 轮廓标 |  |  | 块 | 333 | / | 333 |
|  | 道口标注 |  |  | 个 | 72 | / | 72 |
| 临时 工程 | 取土场 |  |  |  | 本项目借方13.37万m3，主要为路基填筑碎石及砂石等，均为外购，由萝北县大平石材加工有限公司提供，本项目不设取土场。萝北县大平石材加工有限公司，距场址距离37.4km，外购材料意向书及公司资质见附件8，该公司可生产各种规格碎石，石质强度高，可用于路面面层，满足本项目需求。 |  |  |
|  | 弃土场 |  |  |  | 共布设1处弃渣场，弃渣场总占地面积0.61hm2，其中排水工程占地面积0.11hm2，弃渣场场内占地面积0.50hm2，现状为废弃坑塘，长度78m，宽度64m，平均深度5.8m，汇水面积0.86hm2，地面以下最大回填深度为5.8m，可弃土容量为2.90万m3，考虑堆放边坡稳定性的提前下，地面以上堆放高度可达到4m，堆放容量为1.66万m3，总可弃土量为4.56万m3，本工程弃渣量为2.89万m3，地面以下可容纳弃土量满足本项目弃土量需求，弃渣结束后渣顶回覆表土厚度0.17m，边坡采用1:1.5，基本同周边原地貌平稳顺接。 |  |  |
|  | 临时堆土场 |  |  |  | 布置1个表土临时堆土场，新增临时占地面积0.80hm2，总堆方量4.24万m3，用于临时堆存施工期间进场路工程区、施工便道区剥离表土，剥离的表土部分回覆于进场路工程区、施工便道区和弃渣场，用于土地整治和绿化覆土，剩余表土依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理； 在道路工程区内布置1个挖方临时堆土场，带状堆存，堆放长度1800m，堆放总占地面积1.80hm2，总堆方量2.58万m3，用于临时堆存施工期间进场路工程区基础开挖土方，根据施工时序回填于进场路工程区，用于路基回填用土。 |  |  |
|  | 施工驻地、拌合站、预制场 |  |  |  | 本项目路线相对较短，因此设置1处综合站场。综合站场内主要含有施工驻地、基层拌合、沥青面层拌合、混凝土拌合站及桥梁预制场。占地面积为3hm2，占地类型为工矿仓储用地 |  |  |
|  | 桥梁施工场地 |  |  |  | 本项目共设置3处桥梁施工场地，均位于各桥梁附近，合计占地面积0.4hm2，均属于桥梁永久征地范围内，占地类型为耕地和草地，不占用生态保护红线，场地周边300m范围内无居民分布。 |  |  |
|  | 施工便道 |  |  |  | 施工道路分为场内道路及场外道路，场外道路除利用G332鹤名公路和乡镇道路运输材料外，新建施工便道长度1.08km，平均宽度7.0m，占地面积为7557m2，全部为临时占地。待工程结束后及时土地整治，恢复耕地。 |  |  |
| 公用 工程 | 给水 |  |  |  | 本项目不设服务区和收费站，因此无新鲜用水 |  |  |
|  | 排水 |  |  |  | 运营期无废水产生 |  |  |
|  | 供热 |  |  |  | / |  |  |
|  | 供电 |  |  |  | 照明电源采用箱式变电站，道路全线共设4台50KVA 照明箱变。照明箱变由市电引来一路10kV高压电源 |  |  |
| 环保 工程 | 风险 |  | 防撞护栏和警示牌 |  | 跨越水体的桥梁及跨越铁路桥梁采用钢筋混凝土防撞护栏（护栏高度不低于1.5m），防止车辆翻落；在跨河桥梁路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌 |  |  |
|  |  |  | 风险应急预案 |  | 建设单位编制突发环境事件应急预案，并与生态环境管理部门建立应急联动机制 |  |  |
|  | 废水 |  | 施工期 |  | 施工场地设置生产废水沉淀池1个、隔油沉淀池1个、防渗旱厕1座；施工人员生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，不向地表水体排放；生产废水经隔油沉淀池沉淀后回用于场地及物料的降尘用水，不外排；泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘。 |  |  |
|  |  |  | 运营期 |  | 运营期无废水产生 |  |  |
|  | 废气 |  | 施工期 |  | 临时堆场、建筑材料遮盖；租赁洒水车1辆；运输材料车辆密闭或遮盖；途经敏感点路段设置移动式隔尘隔声挡板；原料堆场扬尘：原料堆场三面围挡，顶部彩钢板罩棚，定期洒水抑尘等； 基层拌合站烟气：混凝土生产过程中骨料仓进料粉尘、骨料仓出口处和皮带转运处落料粉尘、筒仓及搅拌机处均设置高效袋式除尘器，处理后达标后粉尘通过15m高排气筒排放。 沥青面层拌合站烟气：项目共设置1个沥青面层拌合站，沥青拌合站搅拌机楼采用全封闭设计，并设有沥青烟回收装置，采用风机将产生的沥青烟导入沥青拌合站的柴油燃烧器中燃烧，沥青烟处理效率可达99.5%以上，项目烘干滚筒产生的颗粒物与燃烧器产生废气通入搅拌楼里与搅拌楼废气一同引入除尘效率为99%的布袋除尘后净化沥青烟颗粒、苯并[a]芘等，处理后的混合气体通过引风机（总风量为10000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放。 |  |  |
|  |  |  | 运营期 |  | 加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态；公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率 |  |  |
|  | 固废 |  | 施工期 |  | 生活垃圾集中收集后运至市政指定地点由市政统一处理；剥离的表层土暂存在临时堆土场内，并采取防风防雨措施，后期用于边坡绿化和路基两侧护坡道及临时占地复垦；建筑垃圾量较小，可用于道路施工沿线低洼路段平整；施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用；废油类物质由隔油沉淀池隔离后，不设置单独贮存区，直接委托有相应处理资质的单位处置。 |  |  |
|  |  |  | 运营期 |  | 本项目运营期无固废产生 |  |  |
|  | 噪声 |  | 施工期 |  | 应合理布局，临时工程及大型施工设备远离敏感点设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用；采用低噪声设备，高噪声施工机械采取消声减震措施；敏感点路段安装移动式隔声、隔尘挡板，建议长度50m，高度3m；合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工作业；物料运输途径环境敏感点时减速慢行、禁止鸣笛及夜间禁止运输 |  |  |
|  |  |  | 运营期 |  | 加强公路绿化措施及路面养护 |  |  |
|  | 生态 |  | 施工期 |  | 应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作；禁止随意堆放水泥、涂料等建筑材料；剥离的表层土暂存在临时堆土场内，并采取防风防雨措施，后期用于边坡绿化和路基两侧护坡道及临时占地复垦；严格按照设计文件确定征占土地范围，应严格控制各类临时工程用地的数量，禁止超标占地 |  |  |
|  |  |  | 运营期 |  | 施工结束后，临时占地恢复原有用地类型面积4.37hm2；主线设置路基边坡植物防护12556m，坡身植草皮41460m2 |  |  |

3.1.2技术标准

本项目主要技术经济指标见表3.1-2。

表3.1-2  本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 技术指标 | 单位 | 规范指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机场进场路主线及连接线 |
| 1 | 路段 |  | 公路段 |
| 2 | 公路等级 | 级 | 二级公路 |
| 3 | 设计速度 | km/h | 60 |
| 4 | 路基宽度 | m | 12 |
| 5 | 行车道宽度 | m | 2×3.75 |
| 6 | 硬路肩宽度 | m | 2×1.5 |
| 7 | 土路肩宽度 | m | 2×0.5 |
| 8 | 圆曲线一般最小半径 | m | 200 |
| 9 | 最大纵坡 | % | 6 |
| 10 | 凸形竖曲线最小半径 | m | 2000 |
| 11 | 凹形竖曲线最小半径 | m | 1500 |
| 12 | 最短坡长 | m | 120 |
| 13 | 会车视距/行车视距 | m | 150/75 |
| 14 | 汽车荷载等级 | 级 | 公路-I级 |
| 15 | 路基设计洪水频率 | 年 | 1/50 |
| 16 | 桥梁设计洪水频率 | 年 | 大、中桥1/100、 小桥涵洞1/50 |

3.1.3交通量预测

本评价交通量采用可行性研究报告中提供的预测车流量，根据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），折算系数为小客车1.0、中型车1.5、普通大型车2.5及特大型车4.0。本项目交通量包括机场交通量和一般社会交通量，其中0.218km机场连接线交通量主要为机场交通量，略小于主线交通量，本次预测以对环境影响最不利因素考虑，以主线交通量为主，结合机场客流量及夜间不运行的工作模式，本项目建成后的交通量预测结果见下表。

拟建公路各特征年限的交通预测值如下。

表3.1-3  各特征年总交通量预测结果   单位：pcu/d

| 路段/交通量 | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机场进场路主线及连接线 | 967 | 3614 | 4836 |

表3.1-4  预测车型比

| 年份 | 小货 | 中货 | 大货 | 特大货 | 小客 | 大客 | 拖拉机 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年 | 6.6% | 5.7% | 3.0% | 2.0% | 68.4% | 4.1% | 10.2% | 100.0% |
| 2033年 | 6.2% | 5.0% | 3.2% | 2.5% | 69.9% | 4.0% | 9.1% | 100.0% |
| 2041年 | 6.0% | 4.5% | 3.2% | 2.9% | 71.4% | 3.9% | 8.2% | 100.0% |

表3.1-5  预测车流量昼夜比

| 昼夜比 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 比例 | 90% | 10% |

表3.1-6  各特征年总交通量预测结果（自然车流量）

| 路段名称 | 年段 | 交通量（辆/d） | 昼间（辆/h） | 夜间（辆/h） | 高峰小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机场进场路主线及连接线 | 2027年 | 967 | 55 | 12 | 77 |
|  | 2033年 | 3614 | 203 | 45 | 289 |
|  | 2041年 | 4836 | 272 | 60 | 387 |

注：根据设计提供资料，高峰小时车流量按全天24小时交通量的8%计。

表3.1-7  折算特征年各车型交通量预测结果  单位：辆/h

| 车型 预测年 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 机场进场路主线及连接线 | 2027年 | 41 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 |
|  | 2033年 | 155 | 34 | 18 | 4 | 30 | 7 |
|  | 2041年 | 210 | 46 | 23 | 5 | 39 | 9 |

3.1.4路基工程

路基设计以现行的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）为依据。

3.1.4.1路基横断面布设

本项目标准横断面采用路基宽度12.0m，路面宽度10.5m，路基横断面布置形式为：行车道宽度2×3.75m，硬路肩2×1.5m，土路肩2×0.75m。

图3.1-1  新建填方路基

挖方路段：路基宽度12.0m，路面宽度12.0m，路基横断面布置形式为：行车道宽度2×3.75m，硬路肩2×2.25m。

图3.1-2  新建挖方路基

3.1.4.2路拱横坡、超高渐变率及超高方式

考虑路面排水需要，路面越粗糙，要求路拱横坡越大，但路拱坡度太大对行车不利。根据本项目路面类型、当地自然条件等因素，从满足规范要求、方便施工等方面考虑。全线正常路段行车道、硬路肩路拱横坡均为2.0%，土路肩横坡均为3.0%，以利于路面排水。当圆曲线半径R1500m时，在曲线上设置超高，超高方式采用绕路基中心旋转，超高渐变率采用1/175。圆曲线最大超高值按《公路路线设计规范》中积雪冰冻地区6%取用。本项目圆曲线半径均大于250m，无圆曲线加宽路段。

3.1.4.3路基填土高度、挖方深度、路堤或路堑最大、最小高度及其控制因素

- （1）路堤填高及其控制因素

路基高度的设计，首先满足《公路工程技术标准》规定的路基高度要求。路基边缘高出路基两侧地面积水高度；同时满足在地下水、毛细水和冰冻的作用下，不致影响路基的强度和稳定性；满足桥涵泄洪要求的最小高度；满足路基稳定要求的最小高度。

a 路基设计标高

路基设计标高为路中心线标高。

b 路基最小填土高度

本项目新建一般路段路基最小填土高度应按1.5m控制，使路床处于干燥状态；水田、路侧积水及低洼积水路段路基最小填土高度按2.0m控制。对于本项目积水路段均设置碎石功能层方案。当受其他因素影响，路基填高较小时，应采取相应的处理、排水设计方案，以保证路基及路面结构的稳定和安全。本项目路堤最大填土高度为10.67m。

（2）挖方深度及其控制因素

浅挖或土质路堑地段，根据地下水的埋藏深度对路床的影响控制挖方深度。

一般挖方路段，根据路基土石方平衡及弃方情况对挖方深度进行控制，并与纵坡设计相协调。本项目最大挖方深度为6.26m。

（3）路基边坡

根据沿线岩土工程特性，参照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）的有关要求，路基边坡设计如下：

a 路堤边坡

本项目路堤边坡填土高度小于8m时，边坡坡率采用1:1.5，填土高度大于8m时，采用折线边坡，上部采用1:1.5，在8m处设置折角，下部采用1:1.75。

b 路堑边坡

土质边坡边坡坡率采用1:1.5。

c 公路用地范围

路堤为坡脚或边沟外缘1.0m，路堑为截水沟外缘以外1m，无截水沟时为坡顶外缘以外1m，桥梁路段以桥梁正投影以外1m为公路用地界。

3.1.4.4路桥过渡设计方案

桥梁两侧可以采用换填砂砾和复合路基的方式，两种方式均可以减少路基与桥梁之间的不均匀沉降，但从造价比较来看，水泥搅拌桩路基的造价较换填砂砾高出很多，因此综合考虑采用换填砂砾的方式处理桥梁两侧路基。

为保证桥头及涵洞路基的压实和避免产生跳车现象，在连接处设置过渡段，填筑水性良好的砂砾，过渡段长度:桥梁底面换填长度采用2倍台背填土高度+3m，纵向采用1:1的坡率与路基衔接，并围绕放坡预留台阶；若顶面换填长度小于搭板长度时，顶面换填长度采用搭板长度。

暗涵换填高度为涌洞顶面标高，底面换填长度采用2倍涌背填土高度+3m，纵向采用1:1的坡率与路基衔接，并围绕放坡预留台阶。

桥台台后填土高度为路基高度减去路面厚度，台后换填宽度采用路基宽度减去两侧各1m的粘性土包边，台后路基压实度不应小于96%。

台后地基：台后为不良地质地段按照特殊路基考虑，清表路段采用清基后换填砂砾的处理方式。

3.1.4.5不良地质地段路基设计

全线不良地质路段类型有水田、路侧积水及低洼积水路段。不良地质路段表层为软塑粉质黏土，土质结构疏松，孔隙比大，含水量高，承载力低，具有强冻胀性，易形成翻及施工后路基下沉。本次设计根据地勘资料及现场调查结果，确定不良地质路段段落及不良土层厚度。

根据黑龙江省其他工程软弱地基处治设计、施工经验及公路运营情况，结合本项目软弱地基特点，确定处治方式如下：

（1）水田路基

路线穿过水田路段，地面以下挖除全部不良土质，采取清基后换填未分碎石的措施，填筑高度高出原地面50cm。

（2）低洼积水路基

路线穿过低洼积水路段，地面以下挖除全部不良土质，采取清基后换填未分碎石的措施，填筑高度高出原地面30cm。

（3）路侧边沟积水路基

路线穿过旧路两侧边沟积水路段，地面以下挖除全部不良土质，采取清基后换填未筛分碎石的措施。

3.1.4.6其他路基设计

（1）路基表土剥离

填方路段清除表层腐质土，平整碾压基底后回填路基土方，计列碾压面积。挖方路段无论是林地、旱地及草地均应清表土。清表土应根据调查的表土厚度具体确定处理厚度。一般耕地及荒地清30cm地表种植土，林地段应清除树根腐殖土，挖除植物根系，处理深度为40cm。清除的表土暂按表土剥离要求运送至指定位置集中堆放，妥善储存，后期按地方政府要求使用。

（2）低填浅挖及路槽处理

路基填土高度小于路面结构厚度与路床80cm高度之和时，归类为低填浅挖路基。低填浅挖路基，为保证路槽底0--80cm压实度，并使路面结构层处于干燥状态须进行槽下处理。低填浅挖段挖除路面结构层下80cm路床范围内土方，并换碎石土。

3.1.4.7路基防护工程

路基边坡防护以安全、经济、实用、美观且施工方便为原则，根据本项目水文情况、工程地质条件及筑路材料来源情况，以保证边坡稳定为前提，以固土为本，采取以绿色生物防护为主的防护方案。

本项目较适宜采用的防护形式有：边坡植物防护、砌片石满铺防护、流水带拱形防护+物防护等。

根据本项目实际情况：

填方路基防护：当路堤边坡高度小于4m时，采用植物防护（植草）；当路堤边坡高度大于4m时，采用流水带拱形防护。

挖方路堑防护：当路堑边坡高度小于4m时，采用植物防护（植草）；当路堑边坡高度大于4m时，采用流水带拱形防护。

桥头路基、浸水路基防护：路基边坡采用浆砌片石进行护坡。结合本项目的实际情况，本次设计采取边坡满铺防护的设计方案。

3.1.5路面工程

3.1.5.1路面设计原则、设计依据

路面设计根据公路的功能、使用要求、预测交通量及所处地区的气候、水文、地质等自然条件，结合黑龙江省地区二级公路路面设计及施工经验，进行本项目路面结构综合设计；同时本着技术先进、经济合理、安全适用、因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则进行路面方案的比选论证。

路面设计的依据包括：

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（TTG/T F30-2014）；

《公路路面基层施工技术细则》（JTJ/T F20-2015）；

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）；

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）。

3.1.5.2设计标准

沥青混凝土路面设计采用双园垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论，以沥青混合料层疲劳开裂、无机结合料层疲劳开裂、沥青混合料层永久变形量、路基顶面竖向压应变和低温开裂指数作为设计指标，计算路面结构厚度。

沥青混凝土路面设计采用轴重100KN的单轴-双轮组轴载作为设计轴载，设计年限为12年，交通等级属于中等交通。本项目所在自然区划为Ⅱ1a区。（路面结构计算结果详见计算书）

本项目采用轴重100KN单轴-双轮组荷载作为设计轴载，对沥青混合料层疲劳开裂损坏、无机结合料稳定层疲劳开裂损坏、沥青混合料层永久变形量、路基顶面竖向压应变，以及路面低温开裂进行验算。计算得到本公路设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交通量为4,074,852，交通等级属于中等交通。

表3.1-8  路面设计指标表

| 验算内容 | 计算值 | 对比值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青层车辙（mm） | 1.2 | 20.0 | 是 |
| 半刚性层疲劳开裂对应的累积当量轴次 | 9,359,970,120 | 459,234,982 | 是 |
| 沥青层贯入强度 | 1.00 | 0.40 | 是 |
| 低温开裂指数 | 4.9 | 5.0 | 是 |
| 防冻厚度（mm） | 640.0 | 590.0 | 是 |

3.1.5.3路面结构设计

本项目路面结构设计方案如下：

上面层：5cm中粒式改性沥青混凝土（AC-16）

下面层：7cm中粒式沥青混凝土（AC-20）

基层：20m4.5%水泥稳定级配碎石

底基层：32cm4.0%水泥稳定级配碎石

碎石功能层：20cm（中湿路段）

沥青混凝土路面设计在基层顶面撒铺透层油，透层油采用道路用阳离子乳化沥青PC-2，用量为1.1kg/m2。沥青面层之间撒铺粘层油，粘层油采用改性乳化沥青PCR，沥青用量为0.446kg/m2。在基层顶面设置的封层采用撒布热基质沥青（90号）后，铺设4.75~9.5mm碎石的结构，热沥青撒铺量为1.0kg/m2，碎石用量为4.99m3/1000m2，碎石撒布量为满铺的70%。

水稳基层之间及基层与底基层之间洒布水泥净浆,配比采用25:100（水泥质量:水的质量），每平方米撒布量为2.0kg/m2。

3.1.6路基、路面排水设计

3.1.6.1路基、路面排水设计原则

为了排除路基、路面范围内的地表水，保证路基路面的稳定，防止路面积水影响行车安全，应对路基路面排水进行综合设计。排水设计应根据地形、地质、桥位置等考虑，合理布置。同时还应注意满足环境保护的要求，防止水土流失和对河流、水渠的水质污染。

各种排水设施的尺寸和形式根据公路等级、降雨量、汇水面积等实际情况选择:地表排水设施设计降雨的重现期为10年，路面排水设计重现期为5年。排水设施的防护按排水流速不大于冲刷允许的最大速度并不小于出现淤积的最小速度控制。

3.1.6.2路基排水设计

填方路段采用梯形边沟，沟深0.6m，沟底宽0.6m，边坡内侧采用1:1。沟底纵坡小于3%时，采用土质边沟；沟底纵坡大于3%时，采用浆砌片石边沟。

挖方路段采用浆砌片石矩形盖板边沟，沟深0.45m，沟底宽0.6m，壁厚0.3m，内外侧边坡直立，盖板厚0.15m。

3.1.6.3路面排水设计

（1）路面表面排水

路面表面水由路拱横坡向两侧分散排除，通过排水沟引入天然沟渠。通过比较认为，相比集中式排水，分散式排水排出路面积水的速度比较快，尤其是在暴雨季节的效果更理想，而且分散式排水的工程造价要低得多，路面渗水也较小，本项目路线纵横向起伏较小，排水条件差，路面排水宜采用分散排水的形式（由路面横坡、路肩、边坡防护组成）。综合各方面因素，推荐采用分散式排水。

（2）路面内部排水

根据我省气候、水文地质情况，为排除路基中滞留的自由水，确保路基处于干燥状态，防止路基产生冻胀，设计时对于中湿状态的路基，路面结构应设置垫层。

3.1.7桥涵工程

3.1.7.1桥梁布设情况

- 推荐方案桥梁布设情况如下表所列。

- 表3.1-9  推荐方案桥涵列表

| 桥涵名称 | 桩号 | 桥涵结构类型 | 桥涵宽度（m） | 桥涵长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机场进场路跨路北一支桥 | K2+523.5 | 2×13m矮T梁桥 | 12.0 | 26 |
| 机场进场路跨朝鲜河桥 | K3+971 | 3×20m小箱梁桥 | 12.0 | 60 |
| 机场进场路跨铁路桥 | K3+658.92~K3+877.08 | 7×30m小箱梁桥 | 12.0 | 210 |

3.1.7.2技术标准

- （1）汽车荷载等级：公路-Ⅰ级。

- （2）桥涵设计洪水频率：大中桥1/100、小桥涵洞1/50。

- （3）桥涵宽度：新建桥梁全宽12m，涵洞与路基同宽。

- （4）地震：地震动峰值加速度：0.1g。

- （5）流冰：全线河流、沟渠无流冰。

- （6）通航：全线河流、沟渠无通航要求。

- （7）冻深：根据调查，本项目所在区域标准冻深2.4m。

- （8）桥涵结构设计安全等级：桥梁一级、涵洞二级。

- （9）环境类别：Ⅱ类。

- （10）桥涵结构设计基准期：100年。

- （11）桥涵设计使用年限：中桥50年、洞、小桥30年，护栏、伸缩装置、支座15年。

3.1.7.3推荐方案桥梁设计方案

（1）机场进场路跨路北一支桥

机场进场路路线与路北一支相交，根据现场实际情况，需要设置跨越路北一支桥梁一座。

图3.1-3  桥型布置图

①桥梁上部结构

上部结构为10m装配式预应力混凝土（后张法）简支矮T梁，桥面连续，梁高70cm。

②桥梁下部结构

桥台采用柱式桥台，桥墩采用柱式桥墩。

钻孔桩、台柱、墩柱、盖梁均为钢筋混凝土结构。

③附属工程

护栏：A级波形梁护栏。

支座：采用HDR(Ⅱ)型高阻尼隔震橡胶支座及LNR(H)型隔震天然橡胶支座。

仲缩装置：80型伸缩装置

（2）机场公路进场路跨铁路桥

机场进场路路线与鹤北铁路相交，根据现场实际情况，需要设置跨越鹤北铁路桥梁一座。

图3.1-4  桥型布置图

①桥梁跨径布置：第一联（4×20）m+第二联（3×20）m+第三联（4×20）m=220m简支转连续小箱梁桥。

②上部结构：上部结构采用后张法单跨20m简转连续小箱梁桥，梁高1.2m，单幅设置。桥梁标准横断面布置：0.5m防撞护栏+11.0车行道+0.5m防撞护栏=12.0m。

③下部结构：桥台采用肋板式桥台，基础采用双排1.0m钻孔灌注桩，上接工字型承台。中墩采用桩接柱桥墩，上接盖梁，墩柱间设置系梁；墩柱直径1.3m，桩基直径1.5m。

④桥下净空：≥6.55m。

⑤附属结构：

防撞护栏：防撞护栏采用混凝土护栏。

桥梁伸缩装置：采用80型伸缩装、160型伸缩装。

支座：采用板式橡胶支座。

桥台与路面过度处理：采用半埋式8米搭板过渡，搭板的纵坡、横坡度同道路设计。

桥面排水系统：全桥设置泄水孔将桥面雨水引入桥下。

⑥主要材料

混凝土材料：后张简支变连续土小箱梁：C50；盖梁、墩柱、桥台、肋板：C35；钻孔灌注桩：C35 水下；垫层：C20。

钢绞线及锚具：钢绞线采用符合标准的高强度低松弛预应力钢绞线，其强度性能如下：fpk=1860MPa，Ep=1.95×105Mpa，整根钢绞线公称截面积为139mm2。

锚具：选用符合国家相应技术标准的系列锚具。

锚垫板：选用与锚具配套的定型产品（即带螺旋筋的锚垫板）。

波纹管：塑料波纹管。

普通钢筋：HPB300钢筋、HRB400钢筋；钢材：Q235。

桥面铺装：采用沥青混凝土桥面铺装。

（3）机场进场路跨朝鲜河桥

机场进场路路线与朝鲜河相交，根据现场实际情况，需要设置跨越朝鲜河桥梁一座。

图3.1-5  桥型布置图

①桥梁上部结构

上部结构为20m装配式预应力混凝土（后张法）简支转连续小箱梁。

②桥梁下部结构

桥台采用肋式桥台，中100cm钻孔桩接承台，承台上接肋板、盖梁。桥采用柱式桥钻孔桩、承台、肋板、墩柱、盖梁均为钢筋混凝土结构。

③附属工程

护栏：SB级金属梁柱式护栏。

支座：采用HDR(I)型高阻尼隔震橡胶支座及LNR(H)型隔震天然橡胶支座

伸缩装置：80型伸缩装置。

3.1.7.4涵洞水文计算成果

本项目路线位于平原微丘区，涵洞布设与水利排水、灌溉渠道及路线排水系统相配合。不降低原有排水、灌溉渠道排水能力，不压缩渠道。

低洼汇水区域涵洞设计流量采用黑龙江省公路系统暴雨径流公式计算设计流量，见洞水文计算成果表。

- 表3.1-10  涵洞水文计算成果表

| 序号 | 桩号 | 设计流量 | 泄洪能力 | 交角 | 孔数-跨径 | 结构类型 | C | I | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/s) | (m3/s) | (°) | (孔-m) |  |  |  | (km2) |
| 1 | K0+018.5 | 3 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.017 | 0.18 |
| 2 | K0+264.5 | 23.1 | 30.7 | 90 | 1 -4.0×3.0 | 箱涵 | 0.3 | 0.012 | 3.79 |
| 3 | K1+199.0 | 2.7 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.036 | 0.12 |
| 4 | K1+726.0 | 2.1 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.029 | 0.09 |
| 5 | K2+751.0 | 3.2 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.001 | 0.54 |
| 6 | K4+324.0 | 2.5 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.005 | 0.22 |
| 7 | K4+914.0 | 4 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.015 | 0.29 |
| 8 | K5+035.0 | 3.4 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.01 | 0.26 |
| 9 | K5+176.5 | 3.5 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.006 | 0.33 |
| 10 | K5+525.0 | 3.6 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.008 | 0.31 |
| 11 | K5+626.0 | 3.8 | 4.1 | 90 | 1 -1.5×1.5 | 箱涵 | 0.3 | 0.006 | 0.37 |
| 12 | K5+900.0 | 8.1 | 4.1 | 90 | 1 -2.0×2.0 | 箱涵 | 0.3 | 0.02 | 0.71 |

全线涵洞设置充分征求公路养护部门、沿线村镇及地方水务局意见及建议，于地面具有天然纵坡处、低洼积水处、村镇处设置涵洞，以沟通路基两侧水位，平衡水压，保证路基稳定，避免道路两侧排水不畅及长期积水。

3.1.8交叉工程

3.1.8.1设置原则

- 根据沿线乡镇、村屯、农田的分布情况和被交叉道的使用功能，本着方便群众生产、生活的需要为原则，并综合交叉附近的地形、地质、水文等自然条件，对沿线交叉道进行归并和改移，同时广泛征求地方政府的意见，在意见一致的前提下进行路线交叉设计。

- 被交叉公路的等级原则上根据原有公路网现状和规划、地形、地物和地质条件、经济与环境因素等确定。本项目公路功能为集散公路，平面交叉的间距根据情况予以控制，二级公路路段平面交叉最小间距应不小于300m，本项目一般路段平面交叉的间距均满足上述规范要求:但乡村道路、机耕路的交叉间距因规范无具体规定，考虑到便于百姓出行及农耕需求，存在小于300米的情况，并对交叉间距较小的机耕道路，适当合并交叉口，减少平面交叉的数量。平面交叉口设计按照规范要求，交叉角度以直角为宜，必须斜交时，交叉角度宜大于70°当受地形条件限制不能满足上述要求的按照最小45°控制，与乡村道路交叉按照最小60°控制。主要公路在交叉范围内的纵坡应在0.15%~3%的范围内，次要公路紧接交叉的引道部分以0.5%~2%的上坡通往交叉，等级公路缓坡长度不小于25m，乡村道路、机耕道、经营性道口等等外道路缓坡长度不小于10m，引道缓坡区间外的纵坡设计，按不大于3%进行控制，特殊困难路段按照不大于6%进行控制。

- 本次设计中，平面交叉处转弯速度按15km/h时标准设计，并依据设计规范相关规定，结合本项目所在区域交通流量的实际情况，三级及三级以上公路及双车道以上城镇道路按加铺半径按照不小于15m控制，四级公路、乡村道路、机耕道、经营性道口等等外道路路面内缘最小半径不低于10m控制，保证主线交通流快速、畅通，尽量减少冲突点，缩小冲突区，并分散和分隔冲突区，减少占地。

3.1.8.2路线交叉的分布及设置情况

- （1）立体交叉

- 本项目设置立体交叉1处，其中与铁路交叉1处，采用分离式立交上跨鹤北铁路。

- （2）平面交叉

- 本次设计以满足规范要求为原则，以满足地方出行需要，保证其生产和生活的正常进行为前提，并依据路线所经区域内自然条件、交通条件、社会条件，结合交叉公路在路网中的作用及被交公路等级、交通量和被交公路的远期规划进行平交道口设置。对短距离内道口较多的路段，结合路网情况进行了合理归并。

- 本项目共设置平交道口10处，其中：本次设计十字交叉8处，T型交叉2处。除与一级公路交叉处交叉口采用渠化设计外，其余均为加铺转角形式。本项目与一级公路交叉1处，与二级公路交叉1处（本项目主线与连接线），与机耕道交叉8处。

- （2）交叉涵道的设置情况

- 应根据地形条件布设交叉道涵，交叉道涵型式结合原交叉处交叉道涵类型，采用钢筋混凝土圆管涵。

3.1.9其他工程

3.1.9.1连接线

- 本项目设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km。

- 建设标准：二级公路，设计速度60km/h，路基宽度分别为12.0m，路面宽度10.5m，沥青混凝土路面。

3.1.9.2交通标志

本项目各类交通标志的设置情况如下：

（1）禁令标志

本项目设置的禁令标志有限制速度标志、限制质量标志、限制轴重标志、停车让行标志、减速让行标志、禁止超车标志、解除禁止超车标志、禁止车辆停放标志等。

a 限制速度标志：本项目全线限速60km/h，在项目起终点附近的适当位置设置限速60km/h标志，并在长直线路段增设限速60km/h标志。

b 限制质量标志、限制轴重标志:采用上下并设的形式设置在桥梁两端的适当位置。

c 停车让行标志：设置在主路优先平面交叉的被交路上，靠近停车让行标线。

d 减速让行标志：设置在经渠化分隔的右转弯车道进入主路前，靠近减速让行标线。

e 禁止超车标志、解除禁止超车标志：设置在跨越鹤北铁路跨线桥两端的适当位置，与禁止跨越对向行车道分界线一起使用。

f 禁止车辆停放标志：设置在鹤北铁路跨线桥禁止停车路段两端的适当位置，与禁止停车线一起使用。

（2）警告标志

本项目设置的警告标志为交叉路口标志，设置在平面交叉路口前80m处，设有“停车让行”标志或大型指路标志的平面交叉路口不设置

（3）指路标志

本项目设置的指路标志为路径指引标志，与G332鹤名公路的平面交叉设置交叉路口预告标志、告知标志、确认标志。

交叉路口预告标志设在交叉路口前300m处；交叉路口告知标志,设置于距平面交叉30~80m处；确认标志包括道路编号标志和地点距离标志，道路编号标志应设在交叉路口后10~60m范围内，地点距离标志设在交叉路口后约100m处。

（4）公路桥梁信息公示牌

本项目桥梁均设置桥梁信息公示牌，设置在桥梁两端靠近桥头的行车方向右侧护栏上。

（5）告示标志

在鹤北铁路跨线桥前设置“前方跨越铁路，谨慎驾驶”的告示标志。

（6）辅助标志

在禁止车辆停放标志下面设置“桥梁段、结束”等辅助标志，说明禁止车辆停放的范围。

3.1.9.3交通标线

本项目各类交通标线的设置情况如下：

（1）车行道边缘线

按双向两车道进行划线，一般路段，车行道边缘线为白色实线，宽度为15cm；平面交叉（非渠化）范围内为白色虚线（2m划线4m空的“2-4”线），宽度为15cm。

车行道边缘线采用嵌入式标线，刻槽深度为2.5mm，宽度和长度比标线每侧各宽出3mm，标线厚度为1.5mm。

（2）车行道分界线

按双向两车道进行划线，可跨越路段，车行道分界线为黄色虚线（4m划线6m空的“4-6”线），宽度为15cm；禁止双向跨越路段（不满足超车视距路段），车行道分界线为黄色实线，宽度为15cm；禁止单向跨越路段，车行道分界线为黄色虚实线，实线一侧禁止车辆跨越，虚线一侧车辆暂时可跨越，实线为宽度15cm的黄色实线，虚线为4m划线6m空的黄色虚线，实线与虚线的净距为20cm。

车行道边缘线采用嵌入式标线，刻槽深度为2.5mm，宽度和长度比标线每侧各宽出3mm，标线厚度为1.5mm。

（3）停车让行线

设置在采用“停车让行”的平面交叉路口，与“停车让行”标志配合使用。停车让行线为两条平行的白色实线和一个白色的“停”字。双向行驶的路口，白色双实线长度与对向车行道分界线连接；单向行驶的路口，白色双实线长度横跨整个路面。白色实线的宽度为20cm，间隔，“停”字宽100cm，高250cm，“停”字与最近白色实线的净距为200cm。

（4）减速让行线

设置在平面交叉右转弯专用车道进入主路前的适当位置，与“减速让行”标志配合使用。停车让行线为两条平行的白色虚线和一个倒三角形，颜色均为白色。双向行驶的路口，白色虚线长度与对向车行道分界线连接；单向行驶的路口，白色虚线长度横跨整个路面。虚线的宽度为20cm，两条虚线间隔为20cm，倒三角形底宽为120cm，高度为300cm。

（5）停止线

在人行横道线前2m处，设置停止线。停止线为白色实线，线宽为30cm

（6）禁止停车线

设置在跨越鹤北铁路分离桥路段。禁止停车线为黄色虚线，施画于距路面边缘,30cm处；黄色虚线的宽度为15cm，线段长100cm，间隔100cm；与禁止车辆停放标志一起使用。

（7）桥梁段标线

对向车行道分界线在桥梁长度范围内设置双黄实线，在桥梁两端160m范围内设置黄色虚实线，驶入桥梁段的车辆不允许超车。桥梁两端位于禁止超车段时，对向车行道分界线为黄色单实线。

桥梁段标线采用嵌入式标线，刻槽深度为2.5mm，宽度和长度比标线每侧各宽出3mm，标线厚度为1.5mm。

（8）渠化标线

与三级及三级以上公路的平面交叉进行渠化设计，并设置渠化标线。

（9）立面标记

位于计算路侧净区内未设置护栏的标志立柱设置立面反光标记。立面反光标记为黑黄相间的倾斜线条，斜线倾角为45°，线宽为15cm，向下倾斜的一边朝向行车道。

a 单柱或双柱式标志立柱，在距路面0.8~2.0m范围内设置立面反光标记，采用Ⅳ类反光膜，线宽为15cm；

b 悬臂式标志立柱及路灯杆，在距路面0.8~3.0m范围内设置立面反光标记，采用Ⅳ类反光膜，线宽为15cm；

c 护栏端头，在波形梁护栏端头设置立面反光标记，D-Ⅰ型端头粘贴510×406mm的Ⅳ类反光膜，DR1型端头粘贴510×610mm的Ⅳ类反光膜，线宽为15cm。

3.1.10照明工程

3.1.10.1设计标准

本工程道路等级为二级公路，照明按二级公路标准设计。采用常规照明方式，具体参数标准如下（均为维持值）：

（1）平均照度：Eav=201x

（2）均匀度：UE(Emin/Eav)≥0.4

（3）平均亮度：Lav=1.5cd/m2

（4）总均匀度：Uo(Lmin/Lav)≥0.4

（5）眩光控制阀值增量：TI=10

（6）照明回路末端电压降∆u≤10%

（7）机动车道照明功率密度值：LPD≤0.85W/m2

3.1.10.2路灯的布置

在道路一侧土路肩布置10m高单臂路灯，光源为LED180W半截光型，灯杆间距约为35m。

3.1.10.3照明供电及控制

（1）电源负荷等级

本工程道路照明为三级负荷。

（2）电源及供电方式

照明电源采用箱式变电站，变压器容量按远期考虑，并预留交通信号灯、监控设施及广告等公用设施用电，箱变供电半径原则上不大于800米。

道路全线共设4台50KVA照明箱变，箱变与控制箱一体化设计，采用路灯专用变压器供电，变压器选用结线组别为Dyn11的三相配电变压器。

高压供电采用10kV，由附近的10kV线路引来，10kV线路拟选YJLV22-8.7/15KV-3x70铠装电缆直埋敷设方式，敷设距离以电业部门规划为准。

在箱变低压总进线处设置电流互感器和电度表进行电能计量（由供电部门负责），计量仪表的准确度等级不低于1级，电流互感器的准确度等级不低于0.5S级。

（3）低压配电系统

变压器低压（AC380V/220V）出线设置断路器保护，馈电为断路器出线，断路器保护设置短路、过负荷和接地故障保护。所有照明出线回路均采用三相配电，照明配电顺序应为L1、L2、L3、L3、L2、L1电源相序，照明配电应尽量使三相负荷平衡。

正常运行情况下，照明灯具端电压应为额定电压的90%~105%。

照明低压配电系统采用三相四线制，浪涌过电压保护采用一级SPD防护。

照明配电在每个路灯处设带剩余电流保护的断路器进行单独的保护，动作电流I∆n=30mA。箱变内在低压配电系统中集中进行电容自动投切的功率因数补偿，补偿后功率因数应大于0.95。

（4）道路照明线路的敷设

低压侧电压等级为380V，每回线路采用YJV-0.6/1kV-4×16穿PE63管敷设，埋地深度为0.8米，灯具额定电压为220V，每个回路三相间隔均匀接线。分支导线采用BVV-3*2.5，敷设于灯杆内。电缆过路及方向较大改变处设手孔井。

直埋敷设的电缆不得平行敷设于地下管道的正上方或正下方，电缆与热力管沟、燃气管道、排水管道、控制电缆、树木的主干平行敷设的最小距离为2.0米、1.0米、0.5米、0.25米、0.7米，电缆与热力管沟、燃气管道、排水管道、控制电缆交叉敷设的最小距离为0.5米、0.5米、0.5米、0.5米。

（5）路灯控制方式

照明控制采用与当地现有路灯照明监控系统兼容的照明节能控制箱进行控制，遵循其“统一标准、统一接口、统一协议、统一信息”的管理模式，提高LED道路照明产品的监控水平。

控制方式采用手控、自控两种方式，在控制箱内安装与该区域兼容的远程控制终端，以远程集中控制为主，当远程监控系统中控室电脑或者通信线路发生故障时，远动终端要求能根据预设程序而定时自行开/关灯及手动控制；开关灯的天然光照度水平以鹤岗路灯管理处规定照度为主。

3.1.11工程占地及拆迁

3.1.11.1工程占地

（1）永久占地

本项目永久占地共19.1083hm2，工程占地均属鹤岗市行政管辖。根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）一级类别，本工程土地类型划分为占用水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2，林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。占地各用地类别及面积见表3.1-11。

表3.1-11  本项目永久占地情况表  单位：hm2

| 项目组成及名称 | 占地性质 | 占地类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 耕地 |  | 林地 | 草地 | 交通用地 | 水域及水利设施用地 |  |  | 小计 |
|  |  | 水田 | 旱田 |  |  | 农村道路 | 沟渠 | 池塘 | 水域 |  |
| 机场进场路 | 19.1083 | 0.6573 | 11.364 | 4.611 | 0.208 | 1.1899 | 0.8197 | 0.1645 | 0.0939 | 19.1083 |
| 总计 | 19.1083 | 0.6573 | 11.364 | 4.611 | 0.208 | 1.1899 | 0.8197 | 0.1645 | 0.0939 | 19.1083 |

（2）临时占地

本项目临时占地包括综合站场、施工便道、表土临时堆土场及弃渣场等，临时占地4.37hm2（其中桥梁施工场地占地位于桥梁永久征地范围内，挖方临时堆土场占地位于道路工程永久征地范围内，表土临时堆土场利用既有机场表土暂存场），占地类型为耕地、其他土地和工矿仓储用地。

本项目临时占地类型及面积见表3.1-12。

表3.1-12  临时占地数量汇总表  单位：hm2

| 项目组成及名称 | 占地性质 | 占地类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时占地 | 耕地 | 其他土地 | 工矿仓储用地 | 小计 |
| 综合站场 | 3 | / | / | 3 | 3 |
| 施工便道 | 0.76 | 0.76 | / | / | 0.76 |
| 弃渣场 | 0.61 | / | 0.61 | / | 0.61 |
| 总计 | 4.37 | 0.76 | 0.61 | 3 | 4.37 |

（3）取土场

本项目借方13.37万m3，主要为路基填筑碎石及砂石等，均为外购，由萝北县大平石材加工有限公司提供，本项目不设取土场。

萝北县大平石材加工有限公司，距场址距离37.4km，外购材料意向书及公司资质见附件8，该公司可生产各种规格碎石，石质强度高，可用于路面面层，满足本项目需求。

（4）临时堆土场

施工期间，本工程在新建黑龙江鹤岗机场项目表土暂存场内布置1个表土临时堆土场，临时堆土采用棱台堆放形式，表土堆放长度100m，堆放宽度80m，堆高6.2m，边坡比1:1，为减少占地，采用分层堆放方式，底层堆放林地和草地剥离的表土，堆放高度1.70m，堆放量0.94万m3，上层堆放耕地剥离表土，堆放高度4.5m，堆放量3.30万m3，中间采用土工布间隔，新增临时占地面积0.80hm2，总堆方量4.24万m3，用于临时堆存施工期间进场路工程区、施工便道区剥离表土，剥离的表土部分回覆于进场路工程区、施工便道区和弃渣场，用于土地整治和绿化覆土，剩余表土依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理；在道路工程区内布置1个挖方临时堆土场，带状堆存，堆放长度1800m，堆高3m，边坡比1:1.5，堆放平均宽度10m，堆放总占地面积1.80hm2，总堆方量2.58万m3，用于临时堆存施工期间进场路工程区基础开挖土方，根据施工时序回填于进场路工程区，用于路基回填用土。堆放期间，采用密目网苫盖和编织袋装土拦挡，道路工程区管沟开挖土方、施工生产生活区、施工便道区、表土暂存场和弃渣场截排水沟开挖土方，随挖随填用于场平，不进行临时堆放。建设期间合理安排工序，土方工程后期挖方与填方工程同时进行。

表3.1-13  临时堆土场布设情况表

| 临时堆土场名称 | 起讫桩号 | 临时堆场位置 |  |  | 临时堆土场特征 |  |  |  |  | 土地权属 | 现状照片 | 与线路位置关系 | 外环境关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上路桩号 | 支线长度(m) |  | 堆土量 | 面积 | 占地类型（hm2） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左 | 右 | (万m3) | (hm2) | 其他用地 | 耕地 | 林地 |  |  |  |  |
| 1#表土临时堆土场 | BK0+000~ BK0+223 | BK0+000 | / | 70 | 4.24 | 0.8 | 0.8 | / | / | 鹤岗市 |  |  | 占地类型为其他用地，临时堆土场周边现状为农田、草地及林地 |
| 2#挖方临时堆土场 | K4+300~K6+150 | K4+300~K6+150 | / | / | 2.58 | 1.8 | / | 1.8 | / | 鹤岗市 |  |  | 占地类型为耕地，临时堆土场周边现状为农田、草地 |

（5）弃渣场

本工程施工过程中产生弃渣总计2.89万m3，弃渣中的土、石料不符合路基填筑要求，根据《新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程进场路工程两阶段施工图设计》，弃土场情况见下表：

表3.1-14  弃土场一览表

| 供应段落起迄桩号 | 位置 |  | 弃土场 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可弃土量（万m3） | 弃土深度（m） | 计划弃土量（万m3） |
|  | 支线距离（m） |  |  |  |  |
|  | 左 | 右 |  |  |  |
| K0+000-K6+323.02 | / | 3500 | 4.56 | 5.97 | 2.89 |

图3.1-6  弃土场平面图

根据弃渣场选择原则、弃渣量及弃渣产生部位，共布设1处弃渣场，弃渣场总占地面积0.61hm2，其中排水工程占地面积0.11hm2，弃渣场场内占地面积0.50hm2，现状为废弃坑塘，长度78m，宽度64m，平均深度5.8m，汇水面积0.86hm2，地面以下最大回填深度为5.8m，可弃土容量为2.90万m3，考虑堆放边坡稳定性的提前下，地面以上堆放高度可达到4m，堆放容量为1.66万m3，总可弃土量为4.56万m3，本工程弃渣量为2.89万m3，地面以下可容纳弃土量满足本项目弃土量需求，弃渣结束后渣顶回覆表土厚度0.17m，边坡采用1:1.5，基本同周边原地貌平稳顺接。弃渣场水土保持责任在本项目范围内，弃渣场选址均不在基本农田、生态保护红线、水源地、国家重点公益林等范围内，弃渣场级别均为5级（详见下表）。弃渣场具体特性见下表，弃渣场确认函详见附件。

表3.1-15  弃渣场级别判定表

| 弃渣场布置 |  |  | 弃渣场级别判定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 弃渣量 （万m3） | 最大堆高（m） |  | 对周边基础设施的影响 | 渣场级别 |
| 弃渣场选址 | 弃渣场位置 | 弃渣场中心坐标 |  | 地面以下 | 地面以上 |  |  |
| 新增弃渣场，废弃坑塘 | 主线桩号K6+221东侧8.7km | 东经： 130°30′7.47″北纬： 47°24′44.67″ | 2.89 | 5.8 | 0.17（表土回覆高度） | 距主线较近，下游3km范围内无居民点等重要基础设施，弃渣结束后渣顶回覆表土厚度0.17m基本同周边原地貌平稳顺接。 | 根据《水土保持工程设计规范》，本工程涉及弃渣场弃渣量均小于50万m3，堆渣高度均小于20m，下游3km范围内无居民点、公路等重要基础设施，渣场对主体工程或环境均无危害，因此，确定本工程弃渣场级别均为5级。 |

表3.1-16  弃渣场特性表

| 地理位置 | 主线桩号K6+221东侧8.7km，西侧紧邻现有道路，交通便利 |
| --- | --- |
| 中心坐标 | 东经：130°30′7.47″，北纬：47°24′44.67″ |
| 弃渣场选择类型及现状 | 原有废弃坑塘，占地类型为其他土地，弃渣场场内占地面积0.50hm2，平均坑深5.8m，容积2.90万m3，占地范围内无可剥离的表土。 |
| 现状地形图 |  |
| 弃渣量及渣体类型 | 弃渣场总弃渣量2.89万m3（自然方），弃渣主要为沿线不良地质段换填土方。 |
| 周边重要设施 | 距主线较近，下游3km范围内无居民点等重要基础设施，弃渣结束后渣顶同周边原地貌平稳顺接。主体设计林草措施后同周边植被环境相协调。 |
| 周边地形地貌 | 弃渣场所在区域地貌单元为低山丘陵。 |
| 涉及敏感区情况 | 选址位于鹤岗市东山区境内，无法避让东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区；该弃渣场不在基本农田、生态保护红线、水源地、岸线保护范围、国家重点公益林等范围内。 |
| 地质资料（主设地质勘察报告） | 弃渣场所在区域未发现有其他不利于工程建设的如滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、地裂缝、活动断裂、采空区等不良地质作用，区域稳定性较好，场地地层条件好，地基稳定性较好，适宜本工程建设。 |
| 弃渣方式 | 台阶式堆渣，分层碾压砌筑，压实度大于1.17。 |
| 恢复治理方案 | 主体设计计占地范围内上游边界处布置截排水沟，渣顶灌草栽植措施。 |

（6）综合站场及桥梁施工场

项目本着节约占地，方便运输及管理的需要。项目临时占地采用点位分散及功能集中的原则进行建设，即各类站场能合并的就合并建设。本项目路线相对较短，因此设置1处综合站场。综合站场内主要含有施工驻地、基层拌合、沥青面层拌合、混凝土拌合站及桥梁预制场。综合站场占地面积3hm2，为工矿仓储用地。

根据分析结果可知，项目综合站场不占用生态红线，不涉及重要生态环境敏感区，均避开永久基本农田、公益林及饮用水水源保护区等，与周边村屯满足沥青拌合站距离居民距离符合300m的要求，基层拌合站距离居民区的距离符合200m的要求，本工程综合站场选址合理。

本项目共设置3处桥梁施工场地，均位于各桥梁附近，合计占地面积0.4hm2，均属于桥梁永久征地范围内，占地类型为耕地和草地，不占用生态保护红线，场地周边300m范围内无居民分布。

综合站场情况见表3.1-17。

表3.1-17  综合站场和桥梁施工场情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 位置或桩号 | 占地类型 | 占地面积 （hm2） | 新修便道 （km） | 环境说明 | 现状照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合站场（包含施工驻地、基层拌合、沥青面层拌合、混凝土拌合、桥梁预制站） | 位于宝泉岭中心医院北侧850m，距离项目起点距离3.4m，距离上路桩号K6+221为8.7km， | 工矿仓储用地 | 3 | / | 沥青拌合站距离居民距离符合300m的要求，基层拌合站距离居民区的距离符合200m的要求，不涉及永久基本农田、基本草原、国家级公益林、耕地、特殊、重要生态环境敏感区和饮用水水源保护区 |  |
| 2 | 跨铁路大桥施工场地 | AK3+800 | 耕地 | 0.2 | / | 耕地（桥梁永久征地范围内），300m范围内无居民分布 |  |
| 3 | 跨朝鲜河桥施工场地 | AK4+000 | 草地 | 0.1 | / | 草地（桥梁永久征地范围内），周围为耕地，300m范围内无居民分 |  |
| 4 | 跨沟渠桥施工场地 | AK2+400 | 草地 | 0.1 | / | 草地（桥梁永久征地范围内），周围为耕地和草地，300m范围内无居民分布 |  |

（6）临时施工便道

施工道路分为场内道路及场外道路，场外道路除利用G332鹤名公路和乡镇道路运输材料外，新建施工便道长度1.08km，平均宽度7.0m，占地面积为7557m2，全部为临时占地。待工程结束后拆除，满足运输要求。

表3.1-18  施工便道情况表

| 工程名称 | 位置 或桩号 | 所属县、乡、村或个人 | 长度（km） | 宽度（m） | 土地类别及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 耕地（hm2） |
| 1 | AK2+450 | 宝泉岭农场 | 1.08 | 7.0 | 0.76 |
| 总计 |  |  | 1.08 | 7.0 | 0.76 |

项目施工便道设计充分利用现有道路，仅少量施工便道为新建道路，新建施工便道尽量控制路宽，减少临时占地面积，同时新建施工便道在施工结束后均恢复成原有地貌。施工便道设置较合理。

本项目临时用地（施工便道）确实难以避让永久基本农田，本项目在建设过程中临时占地内不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植。本项目建设单位按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后建设单位及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理。

本项目坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。科学组织施工，节约集约使用临时用地。制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不占用耕地和永久基本农田。项目在临时用地使用结束后拆除临建设施，并进行土地复垦，临时占地可恢复原有土地功能。因此项目建设符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）文件要求。

3.1.11.2工程拆迁

本工程拆迁建筑物1167m2，拆迁电力线3处，拆迁电讯线4处，分别见表3.1-17、3.1-18。

3.1.11.3树木砍伐

本项目共计砍伐树木6938棵，包括胸径<15cm2007棵、≥15cm 4931棵，树种为柞树、桦树、山杨、落叶松等，树木砍伐一览表见表3.1-19。

表3.1-19  拆迁建筑物数量表

| 序 号 | 桩号及起讫桩号 | 距路中心距离（m） |  | 所属县乡 | 建筑物种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地坪 | 砖瓦房 | 简易房 | 砖围墙 | 坟地 | 铁栅栏 | 商服 | 螃蟹池 | 彩钢房 | 水井 | 大棚 |  |
|  |  | 左 | 右 |  | m2 | m2 | m2 | m | 座 | m | m2 | m2 | m2 | 口 | m2 |  |
| 1 | K1+400~K1+500 | 13.16 | 7.35 | 宝泉岭 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1167 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1167 |  |  |  |  |

表3.1-20  拆迁电力、电讯及其它管线设施表

| 序号 | 起讫桩号 | 交叉角度（°） | 所属单位 | 用途 | 电杆 |  |  | 电线架（塔） |  |  | 电信 |  |  | 电线（m） | 光缆（m） | 铁塔（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 种类 | 编号 | 根数 | 种类 | 编号 | 根数 | 种类 | 编号 | 根数 |  |  |  |  |
| 1 | K0+030 | 91 | 中国联通 | 通信 |  |  |  |  |  |  | 木杆 |  | 2 |  |  |  | 迁移、架高 |
| 2 | K0+032 | 91 | 广电 | 有线电视 |  |  |  |  |  |  | 木杆 |  | 2 |  |  |  | 迁移、架高 |
| 3 | K0+040 | 90 | 国防电缆 | 通信 |  |  |  |  |  |  | 木杆 |  | 2 |  |  |  | 迁移、架高 |
| 4 | K0+048 | 90 | 国家电网 | 供电 | 砼单杆 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 迁移 |
| 5 | K0+073 | 70 | 国防电缆 | 通信 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 地下过道 |
| 6 | K0+350 |  | 国家电网 | 供电 | 砼单杆 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 迁移 |
| 7 | K0+502 | 90 | 国家电网 | 供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 地下过道 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 | 20 | 60 |  |  |

表3.1-21  树木砍伐一览表

| 起讫桩号 | 长度（m） | 宽度（m） 路中线 |  | 何单位或何人所有 | 除草 | 砍灌木林树直径在 |  | 树木 | 树木 |  |  |  | 果树 |  |  | 树木 | 回填土方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （1000m2） | 10cm以下（1000m2） |  | <10cm | 10cm~15cm | 15cm~20cm | 20cm~25cm | 25cm~30cm | 盛果期 | 初果期 | 无果期 | 30cm以上 |  |  |
|  |  | 左 | 右 |  | 稀 | 密 | 稀 | （m2） |  |  |  | （棵） | （棵） | （棵） | （棵） | （棵） | （m3） |  |
| K0+010~K0+036 | 26 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| K0+070~K0+255 | 185 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 333 |  |  | 37 | 213 |  |
| K0+300~K0+510 | 210 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 312 |  |  | 35 | 200 |  |
| K0+510~K0+730 | 220 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 396 |  |  | 44 | 253 |  |
| K0+730~K0+980 | 250 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 496 |  |  | 59 | 322 |  |
| K0+980~K1+180 | 200 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 284 |  |  | 34 | 184.5 |  |
| K1+180~K1+460 | 280 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  | 0.302 | 279 | 1116 | 279 | 112 | 56 |  |  | 19 | 940 |  |
| K1+460~K1+580 | 120 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  | 0.218 | 45 | 270 | 494 | 54 | 27 |  |  | 9 | 454 |  |
| K1+580~K1+750 | 170 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  | 0.186 | 258 | 516 | 1032 | 387 | 155 |  |  | 104 | 1278 |  |
| K2+420~K2+480 | 60 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  | 0.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2+480~K2+520 | 40 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |  |
| K2+520~K2+530 | 10 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  | 0.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4+900~K4+920 | 20 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| K5+905~K5+915 | 10 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  | 0.210 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1.596 | 644 | 1902 | 1805 | 659 | 2059 |  |  | 386 | 3921 |  |
| 连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LK0+150~LK0+190 | 40 |  |  | 宝泉岭 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 | 7.5 |  |
| K0+000起点处G332渠化及交叉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K0+000 |  |  |  | 宝泉岭 |  | 0.330 | 0.011 | 193 | 102 |  | 3 |  |  |  |  | 13 | 162 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.330 | 1.607 | 837 | 2007 | 1805 | 662 | 2059 |  |  |  | 405 | 4090 |  |

3.1.12土石方平衡

本项目土石方总量为28.71万m3，其中挖方10.77万m3（其中剥离表土4.24万m3），利用方4.47万m3，填方17.94万m3（其中表土回覆0.93万m3），借方13.37万m3，主要为路基填筑碎石及砂石等，由萝北县大平石材加工有限公司提供，表土余方3.31万m3，依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，土方弃方2.89万m3全部运至志成村弃渣场，用于对弃渣场内废弃坑塘进行填筑、平整。全线土石方情况见表3.1-22。土方调配流程图见图3.1-7。

表3.1-22  土石方平衡表    单位：万m3

| 项目名称 |  |  | 挖方 | 利用方 | 填方 | 调出 |  | 调入 |  | 借方 |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 进场路工程区 | 道路工程区 | 表土 | 4.00 | 0.64 | 0.64 | 0.10 | 弃渣场 |  |  |  |  | 3.26 | 综合利用 |
|  |  | 土石方 | 5.51 | 3.41 | 16.71 |  |  |  |  | 13.30 | 外购 | 2.10 | 弃渣场 |
|  | 桥涵工程区 | 表土 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 综合利用 |
|  |  | 土石方 | 0.79 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.07 | 外购 | 0.79 | 弃渣场 |
| 施工便道区 |  | 表土 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工生产生活区 |  | 表土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表土暂存场 |  | 表土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弃渣场 |  | 表土 |  |  | 0.10 |  |  | 0.10 | 道路工程区 |  |  |  |  |
|  |  | 土石方 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10.77 | 4.47 | 17.94 | 0.10 |  | 0.10 |  | 13.37 |  | 6.20 |  |

本项目不设取土场，借方全部来源于萝北县大平石材加工有限公司，距场址距离37.4km，外购材料意向书及公司资质见附件8，该公司可生产各种规格碎石，石质强度高，可用于路面面层，满足本项目需求。

图3.1-7  土方调配流程图

3.1.13投资估算

本项目新建机场进场路主线长度6.323km，连接线长度0.218km，总长度6.541km。总投资约12509.47万元，其中建安费用为6898.06万元。本工程资金来源为财政资金。

3.1.14施工方案

3.1.14.1施工工期

本项目施工期为2025年11月至2026年10月底，工期一年12个月。涉水桥梁选在枯水期及非灌溉期施工，涉水桥墩施工前均设置钢围堰。

3.1.14.2主要工程施工方案

（1）施工前准备

进行施工现场踏查，核定工程数量，进行图纸会审和技术交底，编制实施性的施工组织设计。进行临建工作，施工前设备、人员、材料配备。进行导线点、水准点恢复及加密，对路线的横、纵断面进行测量。对挖方、土场、料场的路基填料按《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）规定的方法进行土的颗粒大小分析，含水量，液限、塑限，土的最大干容重、最佳含水量试验，密度，土的强度（CBR）值，有机质含量及易溶盐总量等试验。

经监理工程师核准后，按公路标准占地图，进行公路用地放样，开挖占地界沟，占地界沟要始终保持清晰、明显、线形顺直、无淤塞、排水通畅。进行路基用地范围的树木砍伐或移植清理、树根的挖除及坑穴填平夯实、表土剥离工作，防止基底受水浸泡。清出的种植土不得丢弃，应整齐码放在路基两侧坡脚外和公路用地界之间，或在其它适合存放的地点集中堆放，用于路基边坡及绿化用土。在路基施工前，选择地质条件、断面形式均具有代表性的，长度不小于200m路段做为试验路段。以确定合理的机具配备、人员配备、材料的选择、材料的最佳含水量、松铺系数、碾压遍数，总结合理的施工方案。

（2）路基工程

路基土石方施工主要采用机械化施工，由于沿线均为农耕地为主，工程主要以填方为主，取土可就近采购。在路基施工中，要高度重视路基压实度的控制以及桥头路基的处理，将其作为重点和难点工程，施工方案应包括弃方和借方实施细则。

路基防护和排水工程应在路基土石方工程后期进行。雨季应采取临时措施，避免雨水对己开挖和填筑边坡的冲刷。

（3）路面工程

路面工程应在路基土石方、构造物工程完成后立即开工，并避开雨季力争在一年内完工。本项目全线基本采用沥青混凝土路面。底基层采用现场拌和，然后摊铺碾压；基层和面层可采用集中拌和，汽车运输，摊铺机摊铺。

（4）桥涵工程

1）桥梁

桥梁施工单位在施工前应进行细致的测量放线工作，勘察施工现场，制定合理的施工组织计划以及质量保证措施。在施工过程中严格遵守桥梁施工规程、规范，严格控制供应材料质量，保证施工进度。

2）涵洞

涵洞可与路基同步施工。

3）桥涵施工注意事项

①桥梁施工前，施工单位应按规定同与施工有关的政府机关或行业主管部门（如水利、铁路等）取得联系，征得许可和支持。

②桥涵施工安排、场地布置应充分考虑防洪、防涝的需要，不得影响行洪、排涝及农田水利设施的正常功能。有必要埋设临时排水、输水管道的沟渠，必须按要求埋设并保证通畅。桥梁施工中应视进度及时拆除影响行洪的临时设施，及时清理河道。

③跨河桥梁下部施工应尽量安排在枯水季节进行，并需与防汛部门保持联系，了解汛情及洪水调度情况，确保施工安全。

3.1.14.3交通组织方案

本项目施工时对沿线居民交通出行影响较小，平交道口应设置围挡等措施，降低对被交叉路和居民生产生活的影响。

本项目村屯附近经过路段，应设置明显警示标志，安排专人负责看护道口。

3.1.14.4筑路材料来源及运输条件

（1）石料

萝北县大平石材加工有限公司：该石场位于鹤岗市鹤北林业局北部，石质为花岗岩、玄武岩。其中玄武岩强度高、粘附性好，储量丰富，可生产各种规格碎石、片块石、机制砂，可用于路面面层。平均运距37.4km，采用汽车运输方式。

（2）砂砾

东方市政砂场：该砂场位于佳木斯市望江镇临江村东南松花江北岸边，储量丰富，开采量大，主要生产砂砾及中粗砂，级配较好，含泥量小，储量丰富，可用于桥涵工程、路面工程、路基工程。平均运距93.4km，采用汽车运输方式。

（3）水泥

鹤岗市鑫塔水泥厂：该水泥厂位于鹤岗市兴安区，该料场生产的水泥可用于路基工程、排水工程以及桥涵工程等。水泥厂至拌合站运距40km。

（4）矿粉

黑龙江宝泉岭农垦玉山白灰厂：该料场位于鹤岗市萝北县延军农场，所产矿粉干燥、洁净，不成团块。矿粉可用于沥青面层工程。白灰厂至拌合站运距63km。

（5）钢材、木材等建筑材料

钢筋、钢材、木材由鹤岗市供应；钢绞线、钢管立柱、波形钢板由哈尔滨市供应。沥青于盘锦沥青储运站购买。该储运站位于辽宁省盘锦市，有各种符合国家标准的各种规格的沥青，可用于本项目沥青混凝土面层。

3.2工艺流程及污染工序分析

3.2.1公路与附属工程设施

本项目建设过程中路基工程将首先开工，路面及交通设施等工程后续跟进，各类工程因其作业方式不同，所产生的污染物种类和数量也有所差异，施工工艺流程详见图3.2-1。

G、N

G、N、S

测量放线

路床平整

基础开挖

N、G、S

N、G

N、G

路基施工

沥青混合料铺摊、碾压

基层摊铺、碾压

G：废气  N：噪声 S：固废

图3.2-1  本项目工艺及排污节点图

（1）路基施工工艺

①场地清理

本项目新建路段路基施工带来的农田、树木、灌草丛等植被清除或移植，将导致原有自然景观和生态环境破坏，导致地表裸露，并且在一定范围内造成水土流失；清理过程中工机械噪声和扬尘对周围的环境造成污染。

②路基填筑

路基填土必然造成地表植被破坏，对沿线农业及草原生态环境造成不利影响。填筑材料运输和施工过程中将产生机械施工噪声与扬尘，影响周围声环境与环境空气质量。

（2）路面施工工艺

路面施工严格按照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）有关规定施工，路面基层和面层均采以集中站拌施工、摊铺机摊铺法施工；旧路采用破碎机将旧路面破碎后，挖掘机将旧路结构层全部挖除，利用至不良路段填筑中。

沥青拌合站应远离敏感点、且位于敏感点下风向或侧风向，减轻拌合站对环境的影响。

（3）临时工程施工作业

本项目临时工程综合站场、桥梁施工用地等均不设置在水源地保护区、风景名胜区、自然保护区范围内，建设过程中将对占用土地等进行地表清理，导致植被破坏地表裸露，并造成水土流失；施工人员日常活动将产生生活污水、生活垃圾等；沥青摊铺废气、基层拌合站粉尘、废水对周围环境造成影响。

3.2.2桥涵施工工艺分析及污染工序分析

本项目主线新建桥梁3座，其中跨沟渠桥（2×13m矮T梁桥）一座、跨朝鲜河桥（3×20m小箱梁桥）一座，跨铁路大桥（7×30m小箱梁桥）一座，12道涵洞，全部为钢筋混凝土箱涵。

（1）水下桥梁施工工艺一钢围堰

水中基础采用钢围堰施工，墩身采用翻模或爬模分节段施工，主梁利用墩旁托架现浇，其余节段利用施工挂篮悬浇施工，边跨现浇段采用支架现浇施工。桥基采用冲击钻钻孔，大部分钻孔泥浆回用。所清除钻渣和少量废弃钻孔泥浆运至沉淀池沉淀处理，废水回用于施工场地及道路洒水降尘，沉淀钻渣运至弃渣场，不会对地表水产生影响。

桥梁钢围堰施工工艺如图3.2-2。

图3.2-2  涉水桥梁钢围堰施工工艺流程示意图

（2）涉水桥梁施工工艺-灌注桩

主要跨水体桥梁的基础工程形式为灌注桩基础，施工期安排在枯水季节，施工工艺为：场地平整一测量定位一基础开挖一基底验证（地基验证）→基坑封底→扎底板筋→关模→扎柱插筋→浇筑砼→养护→回填→验收，在施工过程中，应加强施工管理，严格施工程序，提高施工效率，避免施工事故的发生。

桥梁钻孔灌注桩施工工艺如图3.2-3。

图3.2-3  桥梁钻孔灌注桩施工工艺流程示意图

（3）陆域桥梁施工工艺

陆域桥梁施工工艺为：定位一钻孔一清孔一捣混凝土→承台施工。桥墩采用桩柱式桥墩，施工时，先绑扎钢筋、架设模板，再进行墩身混凝土的浇注。

墩柱达到设计强度后，就可在柱顶施工盖梁，首先要制作盖梁钢筋骨架片，然后进行模板拼装，最后浇筑混凝土。桥基采用冲击钻钻孔，排渣泵清孔，桥基采用冲击钻钻孔，大部分钻孔泥浆回用，清孔清除钻渣和少量废弃钻孔泥浆运至沉淀池沉淀处理，沉淀钻渣运至弃渣场。

陆域桥梁施工工艺如图3.2-4。

图3.2-4  不涉水桥梁施工工艺流程示意图

（4）一般桥涵

本项目桥涵先施工桥下部构造物，再施工桥面，每个桥涵工程根据不同的结构型式及部位分别采用机械、机械与人工结合或全部人工方案进行施工。

1）下部结构

本工程桥梁选在枯水期及非灌溉期施工含涉水桥梁，本项目桥梁基础均为钻孔灌注桩，故桩基础施工过程主要污染物为泥浆废水和钻渣，其中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘用水，施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。钻孔达到要求深度和满足质量要求后，立即清孔，所清除钻渣运至沉淀池沉淀处理，废水作为施工场地及施工道路洒水循环使用，沉淀钻渣运至线路施工段作为填方。施工工艺详见图3.2-2。

图3.2-5  桥梁施工钻孔灌注桩施工工艺流程图

2）上部结构施工

桥面铺装采用两层铺设，桥面采用沥青混凝土铺装，下层采用钢筋混凝土，在钢筋网上浇筑混凝土由于混凝土洒落会造成桥面污染；上层沥青混凝土面层在铺设过程中会产生沥青烟气。

3.2.3沥青面层拌合站工艺及污染工序分析

沥青面层拌合工艺流程简述：

沥青混合料主要由石油沥青、骨料及矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入拌合仓拌合后即为成品。

沥青预处理流程：本项目沥青原料进站时为80℃散装石油沥青，由专用沥青运输车通过密闭管道将沥青输送入沥青储罐，使用电加热为沥青储罐提供加热、保温用热。沥青拌合每天工作12小时，期间将沥青储罐加热至170℃，按一定比例由沥青泵输入拌合仓内与骨料、矿粉混合搅拌；沥青储罐加热保温时长260h，期间将沥青储罐保温在170℃待产；沥青储罐储存保温时长720h，期间将沥青储罐保温在100℃储存。

骨料预处理流程：骨料从石子堆场以装载机送入进料口，通过封闭式皮带机自动进料。为使沥青混合料不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在进入拌合仓前需经干燥筒热处理。干燥筒通过柴油燃烧器喷入热量加热，并不停转动，以使骨料受热干燥；加热后的骨料经通过骨料提升机送到粒度检控系统内进行振动筛分，符合粒度要求的骨料经计量后进入拌合仓；少数粒径较大不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，由石料供应商回收破碎后重新利用。干燥筒、振动筛均为密闭工作，干燥及筛选过程产生的粉尘由配套的二级除尘装置（第一级为旋风除尘，第二级为布袋除尘器）除尘后排放。

进入拌合仓搅拌的还有矿粉，矿粉通过配料斗，粉料提升机、计量器进入拌合楼。进入拌合仓的沥青、骨料、矿粉经拌合得到沥青混合料成品，产品整个生产工艺在密闭系统中进行。成品出料由小斗车经滑道提升到成品仓后装入运输车辆外运，生产出料过程为间断式。

污染工序：砂石、矿粉运输、装卸产生噪声、粉尘；堆场可能产生扬尘；骨料烘干、筛分会产生废气、噪声和固废；沥青搅拌过程将产生噪声和废气。

图3.2-6  沥青拌合站施工工艺流程图及产污环节

3.2.4水泥混凝土拌合站工艺及污染工序分析

水泥混凝土拌合工艺流程简述：

项目购进的砂石料以公路运输进堆场堆存，用时经由封闭式皮带输送机输送，购进的粉煤灰、水泥等用专用罐车运至施工驻地，用气动输送装置输送至储罐，添加剂购进后贮入搅拌机旁的添加剂桶中，所有原料按照一定的比例分别经计量器计量后进入搅拌机中进行搅拌，搅拌后的混凝土由搅拌车装车直接运至施工现场。

污染工序：砂石、粉煤灰、水泥等运输、装卸产生噪声、粉尘；堆场可能产生扬尘；搅拌机搅拌过程将产生噪声和粉尘；清洗搅拌机、搅拌车会产生废水。

图3.2-7  混凝土拌合站施工工艺流程图及产污环节

3.2.5产污环节

本项目环境影响因素识别包括施工期和营运期，产污环节见表3.2-1。

表3.2-1  主要污染工序一览表

| 时段 | 污染类别 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工作业及运输车辆、混凝土拌合站、预制场 | 扬尘（TSP） |
|  |  | 沥青拌合站 | 沥青烟、NOX、苯并[a]芘、THC、SO2 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3（N） |
|  |  | 施工废水 | 石油类、SS |
|  | 噪声 | 施工机械 | 机械噪声 |
|  | 固废 | 道路施工 | 施工垃圾 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |
|  | 生态 | 占地影响、植被破坏等不利影响 |  |
|  | 风险 | 施工废水处理不当，对跨越水体的不利影响 |  |
| 运营期 | 废气 | 汽车行驶 | 汽车尾气（CO、NOX） |
|  | 废水 | / | / |
|  | 噪声 | 汽车行驶 | 交通噪声 |
|  | 风险 | 桥梁路段发生事故时危险品泄入水体，造成河流水体污染 |  |

3.3环境影响源分析

3.3.1施工期

3.3.1.1生态

（1）工程占地

本项目永久占地共19.1083hm2，工程占地均属鹤岗市行政管辖。根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）一级类别，本工程土地类型划分为占用水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2（所占耕地均为永久基本农田，合计12.0213hm2），林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。本项目占用林地树种为柞树、桦树、山杨、落叶松等。

本项目临时占地包括综合站场、施工便道、表土临时堆土场及弃渣场等，临时占地4.37hm2（其中桥梁施工场地占地位于桥梁永久征地范围内，挖方临时堆土场占地位于道路工程永久征地范围内，表土临时堆土场利用既有机场表土暂存场），占地类型为耕地、其他土地和工矿仓储用地。

对于工程建设占用而减少的农田，应做好土地重新调整及补偿工作；对于临时占地，根据项目周边环境特点，经硬化破除并平整后恢复现有土地用途。

（2）工程弃渣

本项目表土余方3.31万m3，依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，土方弃方2.89万m3全部运至志成村弃渣场，用于对弃渣场内废弃坑塘进行填筑、平整，弃渣场协议见附件9。工程土石方临时堆置过程主要影响是水土流失，并影响周围景观。工程结束后，在采取水土保持措施恢复植被后，不会对周围环境产生较大不利影响。此外，桥梁基础施工将产生一定量泥浆，如处理不当，将对跨越水体产生不利影响。

（3）水土流失

本项目建设过程中，路基开挖和临时堆土在风力和降水条件下，将加剧水土流失发生和发展。

（4）对植被影响

本项目永久占地和临时占地均会造成对占地范围内现有植被的破坏，项目位于农耕区，占地范围内植被主要为农田作物、人工林木等。项目路基施工等，将会破坏占地范围内的植被。

（5）对动物影响

项目施工过程对野生动物的影响主要为对其栖息环境的破坏、施工噪声和人为活动增加等，主要影响项目沿线及临时场站周边的小型哺乳类、两栖类、爬行类和鸟类等当地常见种野生动物。

（6）对水生生态的影响

本项目涉水桥梁基础施工会引起局部水域浑浊，桥墩占用底栖动物栖息地，改变施工区域水生生物栖息环境，此阶段桥墩附近水体的水生生物会迁移至远，涉水桥梁施工前设置围堰，对水生生态影响较小。根据调查，本项目调查范围内水体无重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场分布。

（7）景观生态影响

本项目位于平原区，线路两侧以农田生态景观为主。公路路基开挖，将破坏征地范围内的地表植被。

3.3.1.2噪声

本项目施工期所用机械设备种类繁多，工程施工使用机械设备主要有压路机、平地机、装载机和混凝土搅拌机等，根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录D，公路工程机械噪声源强见表3.3-1。

表3.3-1  工程机械噪声源强表

| 序号 | 机械类型 | 距离声源5m[dB（A）] | 距离声源10m[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82~90 | 78~86 |
| 2 | 电动挖掘机 | 80~86 | 75~83 |
| 3 | 轮式装载机 | 90~95 | 85~91 |
| 4 | 推土机 | 83~88 | 80~85 |
| 5 | 移动式发电机 | 95~102 | 90~98 |
| 6 | 各类压路机 | 80~90 | 76~86 |
| 7 | 木工电锯 | 93~99 | 90~95 |
| 8 | 电锤 | 100~105 | 95~99 |
| 9 | 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
| 10 | 打桩机 | 100~110 | 95~105 |
| 11 | 静力压桩基 | 70~75 | 68~73 |
| 12 | 风镐 | 88~92 | 83~87 |
| 13 | 混凝土输送泵 | 88~95 | 84~90 |
| 14 | 商砼搅拌车 | 85~90 | 82~84 |
| 15 | 混凝土振捣器 | 80~88 | 75~84 |
| 16 | 云石机、角磨机 | 90~96 | 84~90 |
| 17 | 空压机 | 88~92 | 83~88 |

3.3.1.3废气

（1）施工扬尘

本项目施工期路基开挖、土方填筑、土地平整、拆除旧路等过程会产生一定粉尘，砂土等散体材料储料场在风力作用下会产生一定扬尘，砂土等散体物质运输引起粉尘污染，对环境影响较严重，影响范围较大。

本项目施工扬尘污染源强采用类比进行，根据交通部公路所对京津塘高速公路施工车辆扬尘监测（见表3.3-2），在风速2m/s情况下、道路下风向50m处TSP浓度大于10mg/m3，距离路边150m处TSP浓度大于5mg/m3。

表3.3-2  京津塘高速公路施工期车辆扬尘监测结果

| 监测地点 | 扬尘污染源 | 采样点距离（m） | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 武清杨村施工路边 | 铺设水泥稳定类路顶基层时运输车辆扬尘 | 50 | 11.652 |
|  |  | 100 | 9.694 |
|  |  | 150 | 5.093 |

根据京津塘高速公路施工期监测结果（见表3.3-3），拌和站下风向50m处TSP浓度可达8.849mg/m3、100m处浓度为1.703mg/m3。本项目为新建高速公路项目，类比分析数据有效。

表3.3-3  京津塘高速公路施工期拌合场扬尘监测结果

| 监测地点 | 灰土拌合方式 | 风速（m/s） | 下风向距离（m） | TSP浓度（mg/m3） | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 某立交匝道上 | 路拌 | 0.9 | 50 | 0.389 | 0.3 |
|  |  |  | 100 | － | － |
|  |  |  | 150 | 0.271 | 达标 |
| 某灰土拌合站 | 集中拌合 | 1.2 | 50 | 8.849 | 28.5 |
|  |  |  | 100 | 1.703 | 4.7 |
|  |  |  | 150 | 0.483 | 0.6 |
| 某灰土拌合站 | 集中拌合 | － | 中心 | 9.840 | 31.8 |
|  |  |  | 100 | 1.970 | 5.6 |
|  |  |  | 150 | 0.540 | 0.8 |
|  |  |  | 对照点 | 0.400 | 0.3 |

（2）基层（水稳、混凝土）拌和站及预制梁场扬尘

本项目拌合站粉尘排放源强类比“安徽开源路桥有限责任公司渑淅高速渑池至洛宁段MLTJ-3标1#混凝土拌合站及预制梁场项目”，该项目拌合站年产商品混凝土10万m3，拌合站共设置2台JS2000混凝土搅拌机，6个容积为110m3的水泥筒仓和2个110m3的粉煤灰筒仓，粉状物料通过管道密闭进入搅拌机，骨料储存于钢结构密闭车间内，通过皮带密闭输送至搅拌机，混凝土生产过程中骨料仓进料粉尘、骨料仓出口处和皮带转运处落料粉尘、筒仓及搅拌机处均设置高效袋式除尘器，处理后达标后粉尘通过15m高排气筒排放。

根据《安徽开源路桥有限责任公司渑淅高速渑池至洛宁段MLTJ-3标1#混凝土拌合站及预制梁场项目验收检测报告（2021.5）》（验收检测期间企业生产负荷为95.3%~96.2%），粉尘有组织和无组织排放检测数据见表3.2-4和表3.2-5，有组织粉尘检测位置分别为原料库除尘器进出口、筒仓除尘器出口和搅拌机除尘器出口，无组织粉尘分别在拌合站厂界外上风向（1个）、下风向（3个）布点。

表3.3-4  有组织废气检测结果一览表

| 设备名称（检测位置） |  | 检测时间 | 废气量（×103m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库1#除尘器 | 进口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 5.06~5.09 | 256.5~329.0 | 1.30~1.67 |
|  | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 6.00~6.09 | 3.8~6.1 | 0.0231~0.0367 |
| 原料库2#除尘器 | 进口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 5.02~5.09 | 286.1~323.9 | 1.44~1.62 |
|  | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 5.61~6.91 | 4.5~6.2 | 0.0252~0.0355 |
| *筒仓3#除尘器 | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 1.61~1.69 | 4.8~7.0 | 0.00787~0.0116 |
| *筒仓4#除尘器 | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 1.81~1.90 | 4.2~6.9 | 0.00764~0.0128 |
| *筒仓5#除尘器 | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 1.49~1.61 | 4.7~6.3 | 0.00733~0.00939 |
| *筒仓7#除尘器 | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 1.58~1.68 | 4.8~7.1 | 0.00768~0.0114 |
| *搅拌机7#除尘器 | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 3.22~3.42 | 4.6~6.4 | 0.0139~0.0219 |
| *搅拌机8#除尘器 | 出口 | 2021.3.27~2021.3.28 | 3.24~3.38 | 3.8~6.1 | 0.0124~0.0204 |
| 注：*排气筒进口不具备检测条件，生产负荷为95.3%~96.2% |  |  |  |  |  |

表3.3-5  无组织废气检测结果一览表

| 检测时间 | 检测位置 | 颗粒物浓度（mg3/m3） |
| --- | --- | --- |
| 2021.3.27 | 上风向 | 0.296~0.462 |
|  | 下风向1# | 0.312~0.387 |
|  | 下风向2# | 0.319~0.399 |
|  | 下风向3# | 0.248~0.406 |
| 2021.3.28 | 上风向 | 0.279~0.404 |
|  | 下风向1# | 0.216~0.412 |
|  | 下风向2# | 0.300~0.349 |
|  | 下风向3# | 0.296~0.369 |

由上表可知，“渑淅高速渑池至洛宁段MLTJ-3标1#混凝土拌合站及预制梁场项目”原料库、筒仓和搅拌机排气筒出口颗粒物有组织排放最大浓度值为7.1mg/m3，颗粒物无组织排放浓度最大浓度值为0.462mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的颗粒物排放标准限值（有组织排放限值20mg/m3；无组织排放限值0.5mg/m3）。

本项目为高速公路项目，混凝土拌合站原料库、筒仓和搅拌机设置以及采取的除尘措施与“渑淅高速渑池至洛宁段MLTJ-3标”基本类同，因此本项目各标段施工单位在采取严格的密闭和除尘措施的情况下，颗粒物排放浓度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的颗粒物排放标准限值（有组织排放限值20mg/m3；无组织排放限值0.5mg/m3）。

（3）沥青拌合站沥青烟

本项目施工期间沥青熬制和搅拌过程中将有沥青烟排出，沥青烟气中主要的有毒有害物质是THC和3，4-苯并芘等，本项目设置1处沥青面层拌合站，沥青拌合站搅拌机楼采用全封闭设计，并设有沥青烟回收装置，采用风机将产生的沥青烟导入沥青拌合站的柴油燃烧器中燃烧，沥青烟处理效率可达99.5%以上，项目烘干滚筒产生的颗粒物与燃烧器产生废气通入搅拌楼里与搅拌楼废气一同引入除尘效率为99%的布袋除尘后净化沥青烟颗粒、苯并[a]芘等，处理后的混合气体通过引风机（总风量为10000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放。治理后满足《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准。

沥青烟污染源强类比《双河市鑫文华沥青拌合站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（该项目生产规模为90t/h，生产工艺、设备、原料、产品、废气治理措施、污染物排放种类与本项目完全一致，该项目于2021年12月11日通过环保工程竣工验收）及《瑞欣（陕西）沥青材料有限公司公路工程环保建材生产项目暨沥青拌合站配套的建筑用石料研磨修型项目竣工环境保护验收监测报告表》（该项目生产规模为200t/h，生产工艺、设备、原料、产品、废气治理措施、污染物排放种类与本项目完全一致，该项目于2021年12月通过环保工程竣工验收）监测结果，根据竣工验收监测结果，沥青拌合楼废气苯并（a）芘排放浓度为0.02~0.0756ug/m3、非甲烷总烃排放浓度为8.23mg/m3、SO2排放浓度为26~52mg/m3、颗粒物排放浓度为7.5~31.2mg/m3、NOX排放浓度为27~209mg/m3及沥青烟排放浓度为15.9~17.8mg/m3均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中要求。无组织监测结果表明，厂界上、下风向，厂界外苯并[a]芘最大浓度值小于1.3ng/m3，厂界外非甲烷总烃最大浓度值小于1.97mg/m3，厂界外颗粒物最大浓度值0.166~0.300mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中的二级标准。

拌合后的沥青混凝土采用带有无热源或高温容器的全封闭沥青运输车辆将沥青运至铺浇工地进行摊铺，沿途基本无沥青烟气逸散。沥青混凝土摊铺过程中，会有少量沥青烟气产生。

表3.3-6  本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 效率% | 核算 方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度/（mg/m3） | 排放量/（kg/h） | 排放时间（h） |
| 施工扬尘 | 运输车辆 | 运输 车辆 | TSP | 苫盖、防遗撒 | / | 类比法 | / | 11.652 | / | 间断 |
| 沥青拌合站 | 沥青拌合 | 拌合楼 | 苯并芘 | 集气罩+管道+燃烧器燃烧+布袋除尘器+15m排气筒 | 99.5 | 类比法 | / | 0.02~0.0756ng/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | 沥青烟 |  |  |  | / | 15.9~17.8mg/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | / | 8.23mg/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  | / | 26~52.0mg/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | NOX |  |  |  | / | 27~209mg/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | 烟尘（颗粒物） |  |  |  | / | 7.5~31.2mg/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | 苯并芘 | 无组织逸散 | / | 类比法 | / | 1.3ng/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 无组织逸散 | / | 类比法 | / | 1.97mg/m3 | / | 间断 |
|  |  |  | 颗粒物 | 无组织逸散 | / | 类比法 | / | 0.166~0.300mg/m3 | / | 间断 |

3.3.1.4废水

（1）生活污水

本项目设置施工驻地1处，施工人数约100人，参照《黑龙江省用水定额》（DB23/T727-2021），施工人员生活用水按80L/d·人、废水排放系数按0.8计，拟建项目有效施工期为12个月，则施工生活污水量为6.4m3/d、2304m3/施工期。

表3.3-7  施工人员生活污水量排放估算表

| 污水排放量 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/d | t/施工期 |
| 6.4m3/d 2304m3/施工期 | CODcr | 300 | 0.00192 | 0.691 |
|  | BOD5 | 200 | 0.00128 | 0.461 |
|  | SS | 220 | 0.00141 | 0.507 |
|  | NH3-N | 30 | 0.000192 | 0.069 |

（2）施工场地生产废水

①混凝土拌合站冲洗废水

本项目基层水泥混凝土拌合站冲洗废水以混凝土转筒和料罐冲洗废水为主要表现形式，具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点，主要污染物为SS，根据有关资料，混凝土搅拌废水每次冲洗污水产生量约0.5m3，SS浓度约5000mg/L。施工工场生产废水经沉淀池处理后用于施工场地降尘，不外排。

②施工机械冲洗废水

本项目施工场地施工过程中机械和车辆清洗废水中主要污染物为石油类和SS，其中SS浓度较高，根据有关资料，施工机械和车辆冲洗废水中污染物浓度分别为SS360 mg/L、石油类200mg/L。

（3）桥梁施工废水

①围堰设置和拆除对地表水的影响

本项目共有1座中桥水中设置桥墩，施工前期设置围堰和后期拆除围堰会扰动河底泥沙和沉积物造成局部水域悬浮物浓度增加，根据同类工程研究表明，围堰施工时，局部水域悬浮物浓度在80～160mg/L，但施工处下游100m范围外SS增量不超过50mg/L，对下游100m范围外水域水质影响较小。

②钻孔和清孔对地表水环境的影响

本项目桥墩钻孔施工将产生泥浆和钻渣，其中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘。根据武汉白沙洲长江大桥类比调查，采用泥浆分离机回收泥浆，泥浆污水中SS浓度由处理前1690mg/L降低至66mg/L。在钻进过程中，如产生钻孔漏浆，也会限制在基坑范围内。据一般施工经验，钻孔漏浆的发生概率约为1.0%，可见因钻孔漏浆造成周边污染的可能性很小。

③混凝土灌注对地表水环境的影响

桥墩灌注过程中可能发生溢浆和漏浆，会限制在围堰内，不会对地表水体造成污染。

3.3.1.5固废

（1）生活垃圾

本项目施工人员100人，生活垃圾量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为50kg/d、18t/施工期。生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理，严禁随意丢弃。

（2）施工弃渣

本项目表土余方3.31万m3，依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，土方弃方2.89万m3全部运至志成村弃渣场，用于对弃渣场内废弃坑塘进行填筑、平整，弃渣场协议见附件9。工程土石方临时堆置过程主要影响是水土流失，并影响周围景观。

（3）建筑垃圾

工程施工垃圾主要包括施工建筑材料废包装以及施工结束后临时设施拆除会产生一定数量的建筑垃圾。拆除废料、废包装若处置不当，将影响沿线环境、景观、占用土地、破坏植被等。

建筑材料废包装可卖给废品回收公司再利用。施工结束后临时工程拆除产生的建筑垃圾可进行分类处理，水泥、石块等建筑垃圾可运往建筑垃圾处置场，经处理后进行综合利用。

（4）废泥浆

桥梁施工过程中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘用水，施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。

（5）废油类物质

废油类物质由隔油沉淀池隔离后，不设置单独贮存区，直接委托有相应处理资质的单位处置。

3.3.2运营期

3.3.2.1交通噪声

本项目全线设计速度60km/h，不需要进行修正，本项目各型车辆的车速取值见表3.3-8。

表3.3-8  本项目各路段各型车辆的车速

| 路段 | 车型 | 全时段（km/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 机场进场路主线及连接线 | 小型车 | 60 | 60 |
|  | 中型车 | 60 | 60 |
|  | 大型车 | 60 | 60 |

由交通预测量可知，本项目小型车比例近期为75%，中期为76.1%，远期为77.4%，根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录C C.2.3小型车比例小于45%或大于75%时，平均车速可采用类比调查方式确定。

本项目通过类比调查《省道（S001）哈尔滨经济圈环线公路江堤路至机场高速段改扩建工程建设项目竣工环境保护验收调查表》，该工程已于2023年10月完成竣工验收，设计车速60km/h，验收调查实际车速均为60km/h。

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录B，各类型车在距离行车线（7.5m）处参照点的的平均辐射噪声级（LOE）i按下式计算：

小型车：（LOE）s=12.6+34.73lgvs（适用车速范围：63km/h~140km/h）

中型车：（LOE）m=8.8+40.48lgvm（适用车速范围：53km/h~100km/h）

大型车：（LOE）l=22.0+36.32lgvl（适用车速范围：48km/h~90km/h）

式中：（LOE）l—大型车在参照点处的平均辐射噪声级，dB（A）；

（LOE）m—中型车在参照点处的平均辐射噪声级，dB（A）；

（LOE）s—小型车在参照点处的平均辐射噪声级，dB（A）；

Vl—大型车的平均速度，km/h

Vm—中型车的平均速度，km/h

Vs—小型车的平均速度，km/h。

表3.3-9  各汽车代表车型及车辆折算系数

| 车型 | 汽车代表车型 | 折算系数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 | 小型车 | 1.0 | 座位≤19座的客车和载质量≤2t的货车 |
| 中 | 中型车 | 1.5 | 座位>19座的客车和2t<载质量≤7t的货车 |
| 大 | 大型车 | 2.5 | 7t<载质量≤20t的货车 |
|  | 汽车列车 | 4.0 | 载质量>20t的货车 |

本项目小车型平均车速不满足《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）附录 B.1.1.1中各类型车在距离行车线7.5m 处参照点的平均辐射噪声级（ZoE）的计算公式，因此，不能采用此方法进行源强计算。

本项目小型车引用《环境影响评价技术原则与方法》（国家环境保护局开发监督司编著，北京大学出版社）教材进行计算确定本项目小型车的单车源强（7.5m处）。该公式的适用范围为20~80km，公式如下：

小型车：LOS=25+27lgVs

中型车：LOM=38+25lgVM

大型车：LOL=45+24lgVL

式中：S、M、L-分别表示小型车、中型车、大型车；

Vs-表示小型车的平均行驶速度；

VM-表示中型车的平均行驶速度；

VL-表示大型车的平均行驶速度。

各路段各型车的平均车速和平均辐射噪声级结果见表3.3-10和表3.3-11。

表3.3-10  各型车的平均车速  单位：km/h

| 道路名称 | 车型 | 2027年 |  | 2033年 |  | 2041年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 机场进场路主线及连接线 | 小型车 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 中型车 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 大型车 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

表3.3-11  公路噪声源强调查清单

| 路段 | 时期 | 车流量/（辆/h） |  |  |  |  |  |  |  | 车速/（km/h） |  |  |  |  |  | 源强/dB（A） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 合计 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 机场进场路 | 2027 | 144 | 72 | 50 | 25 | 14 | 7 | 208 | 104 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |
|  | 2033 | 170 | 85 | 59 | 30 | 18 | 9 | 247 | 124 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |
|  | 2041 | 248 | 124 | 86 | 43 | 25 | 12 | 359 | 179 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |

3.3.2.2废气

本项目运营期不存在集中式排放源，可能对周围环境空气产生影响主要为公路汽车尾气等。

汽车尾气的主要污染物为CO、NOx、THC等。

根据《成都至自贡至泸州高速公路竣工环境保护验收调査报告》《S101线白音希勒至都呼木段公路竣工环境保护验收调查报告》《京藏高速公路呼和浩特至包头段改扩建工程竣工环保验收调查报告》（2019年5月），日交通量3万辆时，道路两侧红线外敏感点CO、NOx均不超标，对周围环境会产生一定影响。类比以上监测结果，本项目运营期汽车尾气排放对周围环境空气影响不大。

3.3.2.3废水

本项目运营期不产生废水。

3.3.2.4固体废物

本项目不设置服务区、收费站和养护工区，因此运营期无固废废物产生。

3.3.3环境风险

本项目建成后，运输车辆跨越的水体主要为路北一支干渠和朝鲜河。公路投入运营后，存在由于交通事故、桥梁坍塌等导致车辆运输危险品泄露、爆炸等隐患事故，将可能对水体产生污染，水污染事故类型主要有：

（1）车辆本身携带的汽油（或柴油）和机油泄漏，并排入附近水体内。

（2）危险化学品运输车辆发生交通事故后，危险品发生泄漏排入附近水体。

（3）桥面、路面发生交通事故，汽车连带货物坠入河流。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

鹤岗市位于黑龙江省东北部，地处北纬47°04′—48°19′，东经129°40′— 130°41′。东至黑龙江与俄罗斯隔江相望，西至青黑山脉分水岭与伊春市为邻，南与汤原县毗连，北与嘉荫县接壤，面积14648km2。现辖萝北、绥滨两县及6区、7镇，另外境内还有10个农场。鹤岗市城区位于鹤岗市略偏东南，距省会哈尔滨市453km，城市面积4551km2。

本项目起点为G332，终点为鹤岗机场，本工程西距鹤岗市区18km，东距宝泉岭6km。本项目地理位置图详见附图一。

4.1.2地形地貌

鹤岗市地势是西北高东南低，是三江平原向小兴安岭山地过渡的明显上升地段。全市可分为低山丘陵、漫岗、平原、沟谷及漫滩四种地貌类型。市区地势由西北向东南倾斜，西北部为山区，面积3300平方公里，占市区总面积的72%，是鹤岗市森林分布的集中地区。有梧桐河、鹤立河、阿凌达河、嘉荫河等18条主要河流，从西北流向东南。除嘉荫河为黑龙江水系外，其余均为松花江水系。市区南部为丘陵漫岗，东南部为三江平原的边缘地带，平坦开阔，是农业分布区，平均海拔80米左右。

本项目位于宝泉岭农场二队和宝泉岭农场二十二队之间，所在区域地形有一定起伏，地势整体由西北向东南降坡，标高在106~115米之间。本项目沿线地表植被以玉米旱田和水稻水田为主，间有人工林带和原生灌木丛。

4.1.3地表水

鹤岗市依据本区地形、地貌的特点，形成了由西北向西南流向的水系，区内有三条主要河流：

鹤立河发源于青黑山南麓，由大鹤立河，小鹤立河汇流而成，河宽5～15m， 水深1.0～1.5m；流域面积630km2。流经矿区东南缘，河道在兴安矿北部被矿区 改道。主流长125km，弯曲率1.17%，河道平均底坡1.6％，最大流量240m3/s，最小流量为0.385m³/s，平均流量10.6m³/s，兴安北大桥最高水位248.8m。

石头河发源于笔架山，经兴山头道沟、二道沟、三道沟、四道沟、五道沟、 六道河后汇流而成流经矿区中部和南山矿东部注入伏尔基河，河宽4.5m，水深 0.5~1.5m，流域面积250km2，河流45km，弯曲率1.3%，河道平均底坡1.4%，最大流量73m3/s，最小流量为0.2m3/s，一般流速2.0m/s。

梧桐河发源于萝北县沼家店北沟，流经煤田东缘，上游称东梧桐河，支流有 小梧桐河，及西梧桐河，全长160km，枯水期流量4m3/s，洪水期流量为2100 m3/s， 一般流量50 m3/s，河床宽度70m，是鹤岗煤田区一条大河，亦为鹤岗市与萝北县之界河。

本项目位于梧桐河西侧，最近距离约2.1km。

4.1.4水文条件

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）附录G中G.0.1 规定，判定勘察场地环境类型为Ⅱ类。勘察期间在勘察深度范围内见地下水，此水为松散岩孔隙潜水，其分析结果见下表：

表4.1-1  水位地质条件分析结果表

| 水化学类型 | 初见水位（米） | 稳定水位 （米） | pH值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3--CaMg | 8.00-11.60 | 5.60-6.70 | 6.94-7.00 |  |

判定勘察场地环境类型水对混凝土结构具微腐蚀性；判定勘察场地地层渗透性水对混凝土结构具微腐蚀性；判定勘察场地地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

4.1.5地质条件

根据选址阶段工程地址勘察报告，地层由上而下依次为：

1、2号钻孔揭露地层①层为填土：黄褐色，欠固结，主要由粘性土及少量砂砾组成。厚度0.5-1.5米。3、4、5号钻孔揭露地层①层为耕土：黑褐色，欠固结，主要由粘性土、砂粒组成，含少量植物根系。厚度在0.5-1.5米。说明①层土中填土和耕土均有分布。

②粉质粘土：褐黑色，可塑，无摇震反应，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，为中压缩性土。厚度1.2-8.4米。

②-1粉质粘土夹细砂：褐黄色，可塑，无摇震反应，稍有光泽，为中压缩性土。厚度2.4米。

②-2中砂：灰色，饱和，松散，颗粒级配良，主要矿物成分为长英质。局部夹0.30米厚的灰褐色粘性土。厚度1.9米。

③粉质粘土：灰色，可塑，无摇震反应，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，为高压缩性土。厚度1.7-3.3米。

④粉质粘土：黄色、黄褐色，可塑，稍有光泽，为中压缩性土，干强度中等，韧性中等，无摇震反应，稍有光滑，含少量铁质成分。厚度4.1-5.2米。

④-1粉质粘土：灰褐色，可塑，无摇震反应，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，为中等压缩性土。厚度2.0米。

⑤砾砂：灰褐色，饱和，中密，颗粒级配良，主要矿物成分为长英质。厚度 3.3-6.6米。

⑥粉质粘土：灰褐色、灰色，硬塑，无摇震反应，稍有光泽，为高-中压缩性土。18.30-18.80米为灰色，中密状中砂，其颗粒级配差，主要矿物成分为长英质。厚度2.2-14.5米。

⑦中砂：灰色，饱和，中密，颗粒级配差，主要矿物成分为长英质。厚度2.0米。

⑧中砂：灰色，饱和，密实，颗粒级配差，主要矿物成分为长英质。厚度2.2米。

场址区域范围内主要为第四纪冲洪积形成的粘性土和砂类土，无特殊性岩土，岩性种类较单一。场区内无泥石流、崩塌、塌陷、滑坡及地面沉降等地质灾害隐患，无软弱层、地震液化砂层等不良地质。场址距最近的依兰—舒兰断裂西支断裂13公里，基本不受地震影响。

4.1.6气候特征

项目位于鹤岗市东北部，属典型东北亚大陆性季风气候。年平均风速为2.9m/s，主导风向为西北风，频率17；能见度≥5000米的次数占比96.75%，低云量为0的次数占比72.41%；年平均气温2.7℃，最热月平均气温21.7℃，最冷月平均气温-19℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-41.2℃；历年极大风速为24.8m/s，大风日数8.4天；年平均雷暴日数26天；年平均雾日数7.8天；年平均降水量569.2毫米。

场址主导风向为西北风，平均风速为2.9m/s，以跑道暂定真方位，按照最大许可侧风分量24千米/小时计算，跑道风力负荷为98.94%，满足不小于95%的规范要求。

4.2环境保护目标调查

根据调查，本项目涉及的生态环境敏感区主要为东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区以及永久基本农田。本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，不涉及生态保护红线管控范围、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；不涉及以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位。

4.2.1黑龙江细鳞河国家级自然保护区

黑龙江细鳞河国家级自然保护区位于黑龙江省鹤岗市西北部，小兴安岭东麓，保护区东西长30.3公里，南北宽15.6公里，总面积21570公顷。

2004年9月，经黑龙江省政府批准，建立细鳞河省级自然保护区。2018年5月31日，经国务院批准，晋升为国家级自然保护区。

保护区地势西高东低，属温带大陆性季风气候，四季明晰。发源于桶子沟林场和金顶山南麓的细鳞河，蜿蜒北上，流经十里河林场和细鳞河林场，汇入梧桐河，丰富的水资源成就了保护区多样的森林景观。

保护区以东北植物区系为主，有高等植物672种，种子植物529种，被子植物523种。国家Ⅱ级重点保护植物红松林、水曲柳、黄檗、钻天柳、紫椴、野大豆6种，良好的森林生态环境系统成为野生动物栖息的乐园。保护区内共有脊椎动物306种，包括众多的珍稀濒危野生动物，其中有东方白鹳、金雕、东北虎、原麝、紫貂等国家一级保护动物8种，还有马鹿、棕熊、黑熊、花尾榛鸡、鸳鸯等国家二级保护动物43种，具有重要的保护价值。保护区内森林、灌丛、草甸、沼泽、水域镶嵌分布，构成了复杂多样的森林景观。

根据对比分析，本项目建设线路位于黑龙江细鳞河国家级自然保护区东南侧边界外，自然保护区距公路终点最近距离约7.1km。

图4.2-1  黑龙江细鳞河国家级自然保护区与本项目位置关系图

4.3环境质量现状调查

4.3.1生态环境

环评单位与建设单位于2024年9月进行现场踏勘，调查内容依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）确定。生态现状评价以收集资料为主，采用类比法等进行。

（1）生态现状调查方法

收集整理项目涉及行政区鹤岗市内现有的能反映生态现状或生态本底的资料（如：生态公益林、重点保护动植物等），并参考《黑龙江省地方重点保护野生动物名录》等著作及相关科研论文。

（2）主要评价方法

在实地调查和资料收集的基础上，充分利用遥感和地理信息系统等技术手段，编制公路沿线植被类型图、土地利用现状图、线路与生态敏感区位置关系图等图件，在地理信息系统支持下，分析和评价区生态现状；根据评价区生态现状，结合工程施工和运营特点，运用地理信息系统的空间分析功能，分析和评价工程建设对区域生态及其敏感保护目标的影响。

采用3S技术结合的方法进行项目区生态环境信息的获取。首先，根据国家或相关行业规范，结合遥感图像的时相与空间分辨率，建立土地利用现状、植被类型、植被覆盖度、土壤侵蚀类型与强度分类或分级体系；其次，对资源三号（ZY-3）遥感图像数据进行投影转换、几何纠正、直方图匹配等预处理，制作项目区资源三号（ZY-3）卫星影像图；第三，以项目区资源三号（ZY-3）遥感影像为信息源，结合项目区的相关资料，建立基于土地利用现状、植被类型、植被覆盖度、土壤侵蚀类型与强度的分类分级系统的遥感解译标志，采用人机交互目视判读对遥感数据进行解译，编制项目区生态环境专题图件。第四，采用专业制图软件ARCGIS进行专题图件数字化，并进行分类面积统计。

本次生态解译所用卫星遥感数据来源于资源三号卫星（ZY-3），分辨率为2.1m，数据采集时间为2018年8月。拟建项目线路全长6.541km，本次遥感解译范围为以线路中心线向两侧外延300m范围，总解译面积433.100hm2。

（3）生态影响预测

本次生态影响预测主要采取定性分析的方法。

4.3.1.1土地利用现状

（1）土地利用现状

按照《土地利用现状分类标准（GB/T 21010-2017）》的进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为公路用地、沟渠、灌木林地、旱地、河流水面、坑塘水面、农村道路、其他草地、其他林地、乔木林地、水田、铁路用地、沼泽草地共计13个地类，项目评价范围内土地利用现状情况见表4.3-1。

表4.3-1  评价范围内土地利用类型及面积统计

| 一级类 | 二级类 |  | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0101 | 水田 | 79.276 | 18.30 |
|  | 0103 | 旱地 | 257.172 | 59.38 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 54.230 | 12.52 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.955 | 0.22 |
|  | 0307 | 其他林地 | 1.063 | 0.25 |
| 草地 | 0402 | 沼泽草地 | 0.071 | 0.02 |
|  | 0404 | 其它草地 | 5.678 | 1.31 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 3.115 | 0.72 |
|  | 1002 | 铁路用地 | 1.756 | 0.41 |
|  | 1006 | 农村道路 | 6.541 | 1.51 |
| 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 2.837 | 0.65 |
|  | 1104 | 坑塘水面 | 0.447 | 0.10 |
|  | 1107 | 沟渠 | 19.958 | 4.60 |
| 合计 |  |  | 433.100 | 100 |

根据遥感解译获取的线路中心线向两侧外延300m的区域调查范围内的土地利用现状，本项目生态调查面积为433.100hm2，其中以耕地面积最大，占总面积的77.68%；其次是林地占总面积12.99%；再次是水域及水利设施用地，占总面积的5.35%；草地和交通用地面积均较小，沿线土地利用类型以耕地为主，其次为林地。公路沿线土地利用现状图详见附图6。

（2）工程占地

本项目永久占地共19.1083hm2，工程占地均属鹤岗市行政管辖。根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）一级类别，本工程土地类型划分为占用水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2，林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。占地各用地类别及面积见表4.3-2。

表4.3-2  本项目永久占地情况表  单位：hm2

| 项目组成及名称 | 占地性质 | 占地类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 耕地 |  | 林地 | 草地 | 交通用地 | 水域及水利设施用地 |  |  | 小计 |
|  |  | 水田 | 旱田 |  |  | 农村道路 | 沟渠 | 池塘 | 水域 |  |
| 机场进场路 | 19.1083 | 0.6573 | 11.364 | 4.611 | 0.208 | 1.1899 | 0.8197 | 0.1645 | 0.0939 | 19.1083 |
| 总计 | 19.1083 | 0.6573 | 11.364 | 4.611 | 0.208 | 1.1899 | 0.8197 | 0.1645 | 0.0939 | 19.1083 |

（3）永久基本农田

本项目全线位于鹤岗市东山区境内，永久占地所占耕地均为永久基本农田，合计12.0213hm2。

根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。

4.3.1.2土壤现状

根据所收集现状资料，本项目沿线评价区土壤主要类型为潜育水稻土、草甸土、黑土、草甸暗棕壤、潜育草甸土、暗棕壤、草甸黑土、草甸沼泽土等，土壤有机质含量较高。

4.3.1.3水土流失现状

根据《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》和《鹤岗市辖区水土保持规划（2019~2030年）》，项目区属于东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区。项目建设区不处于重要河流、湖泊一级跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区和保留区，也不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点和水土保持长期定位观测站，也不涉及自然保护区、森林地质公园、重要湿地。

根据《黑龙江省水土保持公报（2021年）》，项目区土壤侵蚀强度见表4.3-3。

表4.3-3 项目区水土流失现状表

| 序号 | 行政区 | 水土流失面积（km2） |  |  |  |  | 水土流失 总面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |  |
| 1 | 鹤岗市 辖区 | 229.60 | 69.72 | 33.21 | 12.82 | 0.51 | 345.86 |

项目区属轻度水力侵蚀区，属平原区，土壤侵蚀模数背景值为500t/km2·a。根据《生产建设项目水土流失防治标准》，本工程采用东北黑土区一级防治标准，项目区容许土壤流失量为200t/km2·a。

4.3.1.4植被现状

环评单位与建设单位多次进行现场踏勘，并走访沿线涉及林草等部门，采用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行调查的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为5个植被型，5个植被亚型，5个群系组，8个群系。

公路沿线调查范围内植被群落调查结果见表4.3-4，植被类型见附图7。

表4.3-4  评价区植被群落调查结果统计表

| 植被型 | 植被亚型 | 群系组 | 群系 | 分布区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 面积（hm2） | 比例 （%） |
| 针叶林 | 落叶针叶林 | 落叶松林 | 樟子松、落叶松 | 线路两侧成块分布 | 54.230 | 12.52 |
| 阔叶林 | 落叶阔叶林 | 杨、桦林 | 杨树林、白桦林 | 线路两侧零星分布 | 2.018 | 0.47 |
| 草甸 | 典型草甸 | 根茎禾草草甸 | 大叶章草甸 | 线路两侧零星分布 | 5.678 | 1.31 |
| 沼泽 | 草本沼泽 | 苔草沼泽 | 莎苔草沼泽 | 跨河路段两侧零星分布 | 0.071 | 0.02 |
| 栽培植被 | 农业栽培植被 | 粮食作物 | 水稻、玉米 | 评价区广分分布 | 336.448 | 77.68 |
| - | - | - | 非植被区（居民点、道路、河流水域等） | 评价区零星分布 | 34.654 | 7.99 |
| 合计 |  |  |  |  | 433.100 | 100 |

根据资料收集、现场调查及上述调查结果统计表可知，受农田开垦及人类经济活动影响，区域内植被以农田植被为主。沿线区域未发现国家级重点保护珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种和古树名木。

4.3.1.5动物现状

通过收集资料、专家咨询、走访当地林草部门和沿线居民等多种途经对项目所在区域内的野生动物进行了调查。

本项目线路位于平原区，农田较多，人类活动频繁，开发程度高，受人类活动干扰，大型野生动物已难寻觅，主要野生动物为一些较常见的小型啮齿类动物、两爬类动物及鸟类。

综合相关文献资料及调查分析确认，影响评价区内共有兽类1目2科2种，全部为啮齿目，分别为小家鼠和东方田鼠。影响评价区兽类区系主体为农田。东方田鼠(Microtusfortis)在本区数量多，分布广，主要栖息在农田内。评价区内共有鸟类2日3科3种，鸟类区系组成以古北界种类为主，广布种次之。影响评价区内的农田、草原、林地为鸟类提供了一定的栖息环境。分布广的种有麻雀(Passer)、喜鹊（Pica pica）、大杜鹃（Cuculus canorus）等，栖息在城镇和农田中。按从属区系统计，均为古北界鸟类。影响评价区内有两栖类动物1目1科1种，即蟾蜍科中华蟾蜍(Bufo gargarizans)。

项目区及周边不涉及国家级及省级重点保护野生动物资源及其栖息地。

经资料检索和调查影响评价区共有陆生动物4目6科6种，其中，兽类1目2科2种；鸟类2目3科3种；两栖类1目1科1种，常见的种为麻雀(Passer)，主要分布在农田、城镇。评价范围内没有保护动物出没，项目评价范围内无珍稀保护动物栖息地，调查范围内人类活动较频繁，无大型野生保护动物活动，涉及的动物主要为林地、城镇鸟类和农田常见的小型动物等，工程占地范围内不占用这些动物的栖息地，不会破坏其生境环境和减少其生境面积。

4.3.1.6水生生态现状调查

本项目调查范围内地表水体主要为路北一支干渠和朝鲜河。

根据现场调查及资料收集，朝鲜河内浮游植物优势种为尺骨针杆藻（Synedra ulna）、水绵（Spirogyra sp.）等；浮游动物优势种为原生动物的球形沙壳虫（D. globulosa Dujardin）、轮虫的蒲达臂尾轮虫（Brachionus budapestiensis）等；底栖动物主要为绿石蝇（Chloraperla sp.）、虫怱（Coenagrion sp.）等；鱼类主要为瓦氏雅罗鱼（Leuciscuswaleckii）、黑斑狗鱼（Esox reicherti）、北鳅（Lefua costata）等。

根据调查结果显示，调查范围内河流不存在国家级及省级野生保护鱼类。项目跨越的河流，在评价范围内无重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场分布。

4.3.1.7评价区主要生态问题

综上所述，本项目调查区域呈条带状分布，面积较大，区域内多以农田生态系统为主，区域评价区域内群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高，总体生态环境质量一般，生态系统服务功能较差。本项目属于东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区。该区域的主要生态环境问题是水土流失。

4.3.1.8生态现状调查结论

受农田开垦及人类经济活动影响，区域内植被以农田植被为主，线路沿线两侧主要分布的动物为鸟类、小型哺乳动物等。区域评价区域内群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高，总体生态环境质量一般。本项目属于东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区。该区域的主要生态环境问题是水土流失。

沿线区域未发现国家级重点保护珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种和古树名木，未发现国家级重点保护野生动物栖息和繁殖，调查范围内河流不存在国家级及省级野生保护鱼类。

4.3.2地表水环境

（1）位置关系

本工程在K3+971段以桥梁形式（机场进场路跨朝鲜河桥，3×20m小箱梁桥）跨越朝鲜河，在K2+523.5段以桥梁形式（机场进场路跨路北一支桥，2×13m矮T梁桥）跨越路北一支干渠。

（2）现状调查与评价

本项目调查范围内地表水体主要为路北一支干渠和朝鲜河，路北一支干渠和朝鲜河均无规划水体类别，其最终均汇入梧桐河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，梧桐河（向阳林场至入松花江河口段）梧桐河鹤岗市农业、渔业用水区，地表水体功能区划为Ⅳ类水体，因此本项目地表水体参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》可知，梧桐河水质为Ⅲ类，满足《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（水资源[2012]131号）规定的水体功能区划要求。项目区水系图见附图8。

图4.2-2  朝鲜河上游现状

图4.2-3  朝鲜河下游现状

本路线跨越地表水体主要为朝鲜河，本次对朝鲜河进行地表水环境质量现状监测，共布设2个监测断面。

（1）监测项目

pH、流量、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、悬浮物、总磷、总氮、溶解氧。

（2）监测时间与频率

连续监测3天，每天1次。

（3）监测点位：1#朝鲜河上游200m，2#朝鲜河下游500m共计2个监测点位。

（4）通过地表水现状监测可知，本项目地表水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。监测结果见下表：

表4.3-5  地表水现状监测数据及评价结果 单位：mg/L

| 采样日期 |  | 2025.04.24 |  | 2025.04.25 |  | 2025.04.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | 朝鲜河上游200m1 | 朝鲜河下游500m2 | 朝鲜河上游200m1 | 朝鲜河下游500m2 | 朝鲜河上游200m1 | 朝鲜河下游500m2 |
| 序号 | 检测项目 | 250424宝泉水01 | 250424宝泉水02 | 250425宝泉水01 | 250425宝泉水02 | 250426宝泉水01 | 250426宝泉水02 |
| 1 | pH值（无量纲） | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.3 |
| 2 | 流量（m3/h） | 1.52 | 1.69 | 1.48 | 1.65 | 1.55 | 1.72 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 4.1 | 2.5 | 3.7 |
| 4 | 生化需氧量 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 4.8 |
| 5 | 氨氮 | 0.583 | 0.756 | 0.568 | 0.748 | 0.598 | 0.743 |
| 6 | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 7 | 悬浮物 | 32 | 35 | 28 | 33 | 31 | 29 |
| 8 | 总氮 | 0.68 | 0.96 | 0.71 | 0.95 | 0.76 | 0.92 |
| 9 | 总磷 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| 10 | 溶解氧 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.9 |

4.3.3声环境

4.3.3.1区域噪声源调查

本项目评价区内噪声污染源主要是社会生活噪声和临路交通噪声。

4.3.3.2现状监测

（1）监测布点

本项目沿线共布设2个噪声监测点，均委托黑龙江省华裕检测技术有限公司，具体监测点位置见表4.3-6，监测点位布置图详见图4.3-1。

表4.3-6  声环境质量现状监测点位布设情况一览表

| 序号 | 测点名称 | 监测位置 | 现状声功能区 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与公路交叉口附近 | 与公路交叉口附近 | 2类 | LAeq、L10、L50、L90、Lmax |
| 2 | 背景值 | 农田处 | 2类 |  |

（2）监测时间、频率及方法

监测时间为2025年5月13日-5月14日；监测方法依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），连续监测2天，每天进行昼间、夜间各测2次，每次连续监测20min。

（3）监测结果

监测结果见表4.3-7。

表4.3-7  监测点位及噪声监测结果 单位 dB（A）

| 检测点位 | 检测频次 | 2025.05.13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq | L10 | L50 | L90 | Lmax |
| 与公路交叉口附近1△ | 昼间 | 51 | 50 | 45 | 41 | 86 |
|  | 夜间 | 45 | 46 | 41 | 37 | 71 |
| 农田处2△ | 昼间 | 43 | 48 | 43 | 39 | 62 |
|  | 夜间 | 36 | 40 | 35 | 31 | 54 |
| 检测点位 | 检测频次 | 2025.05.14 |  |  |  |  |
| 与公路交叉口附近1△ | 昼间 | 52 | 49 | 44 | 38 | 81 |
|  | 夜间 | 44 | 42 | 38 | 35 | 74 |
| 农田处2△ | 昼间 | 41 | 45 | 40 | 36 | 64 |
|  | 夜间 | 33 | 36 | 33 | 31 | 56 |

4.3.3.3评价结论

监测结果表明，与公路交叉口附近1△点昼间噪声监测值为51.5dB(A)，夜间噪声监测值为44.5dB(A)；农田处2△点昼间噪声监测值为42dB(A)，夜间噪声监测值为34.5dB(A)。

本项目区域声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）的标准要求。

4.3.4环境空气

4.3.4.1环境空气质量达标区判定

本项目位于黑龙江省鹤岗市，根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》可知，鹤岗市空气质量级别达二级标准，达标天数为357天（97.5%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为24ug/m3、37ug/m3、14ug/m3、13ug/m3、0.9mg/m3和92ug/m3，本项目所在区域空气质量达标情况判定结果见表4.3-8。

表4.3-8  鹤岗市区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年平均指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 40 | 32.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 7 | 70 | 52.9 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 24 | 35 | 68.6 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 92 | 160 | 57.5 | 达标 |

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中的相关数据，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO24小时平均第95百分位数和O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，项目所在区域为环境空气达标区。

4.3.4.2特征因子环境空气质量现状补充监测

（1）监测点位及监测因子

布设大气监测点位见表4.3-9和图4.3-1。

表4.3-9  环境空气补充监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/° |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对道路方位 | 相对道路边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 宝泉岭农场二队 | 130.487666 | 47.385159 | TSP | 2025.3.4-2025.3.10（连续7天） | SE | 200 |

（2）监测技术方法

按照《大气环境监测方法标准》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等国家相关技术方法要求。

（3）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），监测结果统计分析要求以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占相应浓度标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。

表4.3-10  TSP环境空气24小时平均值现状监测评价表

| 监测点位 | 污染物 | 浓度范围（mg/m3） | 平均时间 | 超标率（%） | 标准值 （mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝泉岭农场二队 | TSP | 0.102~0.127 | 日平均 | 0 | 0.3 | 42.33 | 达标 |

由表4.3-11可以看出：监测期间宝泉岭农场二队TSP监测值符合国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准要求。

4.3.4.3现状评价结论

（1）根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中数据，本项目所在区域鹤岗市2024年属于环境空气质量达标区。

（2）从补充现状监测及评价结果表明，监测期间宝泉岭农场二队TSP监测值符合国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准要求。

图4.3-1  环境质量现状监测示意图

5环境影响预测与评价

5.1生态环境

5.1.1施工期

5.1.1.1影响方式

（1）施工占地

项目永久占地共19.1083hm2，施工占地扰动原地表，会改变区域内现有土地利用现状，可能造成植物个体损失，植被生物量减少，动物生境破坏等。

主要影响对象为生态系统、动物植物多样性及其生境、自然景观等。

（2）水土流失

施工期间工程的占地开挖、建设等可能会扰动地表，破坏地表植物及植被，使其失去固土防冲的能力，易诱发水土流失。场地平整等工程行为，可能使土壤裸露、地表扰动、局部地貌改变、原稳定体失衡，易产生水蚀及水土流失。

主要影响对象为生态系统、生物多样性、自然景观。

5.1.1.2对土地利用的影响

（1）永久占地影响

工程永久占地将使占地内的土地利用现状发生改变，特别是林地、耕地、草地将转变为以运输为主要功能的交通建筑用地，将对沿线土地利用格局带来一定影响。本项目永久占地共19.1083hm2，工程占地均属鹤岗市行政管辖。根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）一级类别，本工程土地类型划分为占用水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2，林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。

本项目虽占用耕地及林地资源，但工程整体呈线性分布于沿线地区，线路横向影响范围较狭窄，因此对整个评价区而言，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化，对土地利用格局影响轻微。

（2）临时占地影响

本项目临时占地包括综合站场、施工便道、表土临时堆土场及弃渣场等，临时占地4.37hm2（其中桥梁施工场地占地位于桥梁永久征地范围内，挖方临时堆土场占地位于道路工程永久征地范围内，表土临时堆土场利用既有机场表土暂存场），占地类型为耕地、其他土地和工矿仓储用地。

本项目临时工程修筑将占用土地，施工期临时改变土地使用类型，扰动地表、破坏植被，产生水土流失；施工场地将占用大量土地、硬化压实地面。以上多种临时工程施工期将对环境产生影响。

本项目临时占地施工前均采取表土剥离临时堆存，并采取水土保持措施，施工结束后及时复垦和植被恢复。故采取生态恢复工程措施的情况下，临时占地对评价区土地利用结构影响很小。

（3）弃渣场的生态影响分析

考虑弃渣为较为松散的堆积体，如果采取的措施不当易产生水土流失。各处弃渣场在施工前先进行表土剥离，集中存放，并做好临时防护。施工结束后，将剥离的表土回覆，进行土地整治、复耕。通过采取以上措施，将影响降至最低。

（4）施工便道的生态影响分析

施工便道在施工前应先进行表土剥离，集中存放，并做好临时防护。施工结束后，将剥离的表土回覆，进行复耕或绿化。

从长远看，临时占地对自然植被的影响是暂时的，只要措施得当，根据不同的环境特征，采取合适的整治、复耕、绿化等恢复措施，可以将影响控制到最小。

（5）对土地利用的影响

工程整体呈线性分布于沿线地区，线路横向影响范围较狭窄，因此对整个评价范围而言变化影响较小，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化，即工程建设对评价区域土地利用格局影响轻微。

综上，项目施工期对土地利用格局影响较小。

5.1.1.3对农业生产的影响

永久性占用耕地会造成原有土地丧失农业生产功能，造成人均耕地面积和粮食产量减少。

根据国家统计局网站发布的数据，黑龙江省2021年粮食单位面积产量为5406.9kg/hm2。经估算，耕地减少造成粮食产量损失约65t/a，占评价区现状粮食产量(1820t/a)的比例为3.57%，因此本项目的建设对当地农业生产的影响较小。本项目为机场配套工程（机场进场路），采用永临结合、合理调配土石方等一系列措施，最大程度地减少了对基本农田的占用，但工程沿线基本农田保护率较高，所以不可避免的占用一定数量的基本农田。

根据《自然资源部办公厅关于新建黑龙江鹤岗机场项目建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2023〕1655号）及机场环评，新建黑龙江鹤岗机场项目共占用永久基本农田31.64公顷，其中进场道路占用永久基本农田9.9014公顷。在项目施工图设计过程中，根据实际情况，核算出用地面积约为191083m2（其中永久基本农田120213m2），项目新增永久基本农田21199m2，征占手续正在办理中。

同时，应按照《土地管理法》、《基本农田保护条例》等相关规定做好土地调整、征地补偿、基本农田补划等工作。通过实施上述措施，可对基本农田进行最大程度地保护。

5.1.1.4对植被的影响

（1）永久占地对植被的影响

本项目工程永久占地主要包括路基、桥梁等工程征用土地，共19.1083hm2。本工程土地类型划分为占用水田0.6573hm2，旱田11.3640hm2，林地4.611hm2（占用林地均为一般商品林，不占用公益林），农村道路1.1899hm2，沟渠0.8197hm2，草地0.208hm2，池塘0.1645hm2，水域0.0939hm2。工程永久占地会使占地区土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。工程建设会破坏区域林地和耕地，会对农林业生产、植物多样性带来不利影响。所砍伐树木多为当地一般常见种，其生长范围较广，适应性强，不会导致植物种群消失或灭绝。工程实施过程中将在公路两侧边坡上种植行道树，采取占一补一方式，项目实施后通过绿化工程将对损失植被生物量进行补偿，对植被影响较小。在沿线区域没有发现国家级重点保护珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种和古树名木。

据调查，受破坏的植物种类较少，多数植物均为常见种且扩散能力强、分布范围广。评价区内植物群落结构简单，在本地区广泛分布，群落类型非特有类型。项目建设对植物群落内各类植物影响基本一致，不会对评价区内某一种或某几种植物造成特殊破坏。

（2）临时占地对植被的影响

本项目临时占地包括综合站场、施工便道、表土临时堆土场及弃渣场等，临时占地4.37hm2（其中桥梁施工场地占地位于桥梁永久征地范围内，挖方临时堆土场占地位于道路工程永久征地范围内，表土临时堆土场利用既有机场表土暂存场），占地类型为耕地、其他土地和工矿仓储用地。

由于临时工程施工完毕后回填表土，进行复垦、植被恢复后，生物量可得到一定弥补。环评要求施工中应控制临时占地的扰动范围，尽量减小对植被的影响。本项目临时占地区域未见国家级重点保护物种、黑龙江省重点保护物种。

5.1.1.5对动物的影响

（1）工程占地对野生动物栖息地的缩减影响

本项目永久占地、施工土石方开挖和填料，将破坏植被和土壤，造成裸露地面，破坏野生动物生存环境；临时占地若处理不好，将造成水土流失，对生物环境带来破坏。

本项目占地范围内受影响的野生动物主要为小型哺乳类、两栖类、爬行类和鸟类等，均属于一般常见种，未发现重点保护动物分布。考虑到本工程两侧内有相似生境供野生动物栖息和生活，工程对野生动物的影响是短期的。

（2）施工噪音和振动的影响

本项目施工期作业机械发出的突发性非稳态噪声、产生的振动以及施工人员活动会使施工区域及附近路栖野生动物暂时迁移到远离施工区的地方，鸟类会暂时飞走。由于项目区域或类似生境丰富，且野生动物可随公路建设结束而逐渐回迁到公路两边地域，故公路施工期对其影响是暂时的。

此外，由于大部分野生动物常在黄昏觅食，故工程应尽量避免在晨昏使用高噪声机械设备施工，同时减小夜间照明和夜间施工。

综上，项目施工期对动物影响较小。

5.1.3.6对水生生物的影响

工程对评价区水域水生生态的影响主要由水中设立桥墩的桥梁建设引起，其中涉水段工程建设对水生生物的直接影响范围主要集中在桥墩围堰及其上下游附近水域，对水生生物施工期的影响主要是跨河桥梁建设包括水中墩占地、便桥施工、噪声、震动、悬浮物、施工废水、生活污水、人类活动等影响。

（1）栖息地占用和破坏

本项目桥墩及围堰占地对施工河段底质生境造成破坏，特别是对河底底栖固着生物资源造成永久性损失，其影响是不可逆的。评价区底栖动物在附近河段或相似环境中亦有分布，并非本地区的特有种，因此从物种保护的角度看，工程建设不会导致这些物种的消亡。桥梁桥基的开挖扰动局部水体，导致水体浑浊，破坏浮游底栖生物的生长环境，浮游底栖生物生物会因水质的变化而死。施工结束后，随着稀释和水体的自净作用，水质逐渐改良，浮游生物可基本恢复到施工前的水平。此外，施工将影响鱼类生境，减少其活动的场所。

（2）施工污染影响

本项目所在区域跨越河流水质均较好，桥梁施工、水中桥墩的建设可能带来水体污染物和悬浮物浓度的短期增加，对河流水质和鱼类生境带来不利影响，施工噪声、人为干扰等都将对鱼类生存栖息带来不利影响，对水体扰动结束后，施工区域的水生生物会重新出现，采取防治措施后对水生生物影响较小。

（3）对鱼类自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道影响

根据现状调查分析，本项目跨越水体为路北一支干渠和朝鲜河，无集中的鱼类产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道分布。

施工期跨河桥梁的建设将会导致水质、水体酸碱度的变化和悬浮物的增加，施工废水、施工人员的生活污水若不经处理直接排放到附近水体中，从而影响水体水环境质量，会导致施工影响河段鱼类种群数量减少。

桥梁施工、便桥车辆运行将产生一定的噪音，而水生生物尤其是鱼类对外界声音特别敏感，过高的噪音一方面会驱使鱼类避开噪音源，挤压鱼类栖息地空间。

（4）对其他水生生物的影响

工程在施工期间，水中桥墩打桩施工、便桥施工、围堰、桥墩基础、架梁、石笼护坡等施工，都将对水域环境和岸边自然植被造成破坏。同时，施工产生大量的固体垃圾（残土）以及施工机械工作所带来的废水等，都将使水体的泥砂含量、混浊度、悬浮物增加，直接影响浮游生物的生长繁殖，对浮游生物的影响仅限于施工期间、施工局部水域，对其他水域不会带来影响。

工程施工导致的悬浮物的增加，不利于底栖动物的正常呼吸、摄食、攀附、生长和繁殖。但这部分底栖动物随着工程的结束、运行，经过一段时间将会恢复到原生态状态。

工程施工将对岸边水生植物造成破坏，水生维管植物种类、数量、分布将减少。因此，在施工期间要加强有效的保护措施，使影响降到最低，同时，运营后加大生态修复力度，恢复原生态。

综上，项目施工期对水生生物影响较小。

5.1.3.7对景观的影响

本工程施工过程中，对周围景观影响将主要表现在以下方面：

（1）施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料堆放、施工垃圾临时堆放等，将会影响周围卫生环境和景观。

（2）施工过程临时建筑物或机械设备摆放，护栏、围布等隔离措施设置也会给周围景观带来不协调因素。

（3）施工机械噪声、扬尘、废气、废物及施工排水等会对周围环境造成污染，对周围景观带来一定破坏。

施工期对景观的影响较为短暂，随着路基边坡的防护、绿化美化，施工现场的清理，沿线自然景观将逐渐恢复；在运营期，现代化交通的建筑融入周围景观中，增加视觉美感。

综上，项目施工期对景观影响较小。

5.1.3.8对生物多样性的影响

根据上文分析，本项目的建设对区域陆生动植物的种群数量、物种丰富度、分布情况、群落结构不会产生较大影响;不会产生明显的生境分割、阻隔、破碎化，且在评价区周边分布有大量适宜野生动植物生存的相似生境，对生境的影响较小;通过绿化或植被恢复，将大大弥补生态功能损失，对区域生态系统结构和功能不会造成明显影响。综合上述对物种、生境及生态系统的影响程度，可判定本项目建设对区域生物多样性的影响较低。

5.1.3.9评价结论

项目新增占地对整个评价范围变化影响较小，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化；项目施工期对区域内植被影响较小。项目施工期采取一定降噪、减震措施下基本不会对动物造成影响。项目施工期相对较短，桥涵施工过程中选择枯水期施工，对水生生物的影响较小。随着项目路基边坡的防护、绿化美化，施工现场的清理，沿线自然景观将逐渐恢复，对景观生态的影响较小。剥离表土四周应采用编织袋装土拦挡措施，上部进行苫盖，防止水土流失；项目建成后进行生态恢复工作。

综上所述，项目施工期对区域生态环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析，项目选线及建设是可行的。

5.1.2运营期

5.1.2.1影响方式

（1）交通噪声

项目运营期车辆运输会产生交通噪声，可能会驱散附近动物。

主要影响对象为动物的分布等。

（2）阻隔及景观

项目运营期路基路面等建筑物可能会对动植物生境的产生切割及阻隔影响。工程路面等永久占地会使占地区原有景观改变，取而代之的是人为景观，可能对评价区自然景观会产生不利影响。

主要影响对象为生态系统、生物多样性、自然景观、土地类型、动植物多样性。

5.1.2.2对土地利用的影响

本工程对沿线土地利用的影响主要为永久性占地造成的影响，新增永久占地19.1083hm2。公路对土地的永久占用，将使被占地范围内的土壤理化性质发生改变，破坏原来宜农、宜林、宜草土壤结构及肥力，导致该范围内的土壤不能或不宜作耕作、种植土壤。公路永久占地将使土地利用格局发生改变，由农用地转变为建设用地。公路征地范围外的用地基本不受公路运营的影响，可继续保持其土地利用功能。

本项目永久占地中占用耕地12.0213hm2，按照黑龙江省人民政府制定的耕地开垦费标准向当地国土部门足额缴纳，委托当地国土部门组织开垦与被占用耕地数量和质量相当的耕地，以保证耕地保有量不因本项目的建设而减少，实现耕地的占补平衡。

总的来看，公路建设占地对于评价区土地利用格局影响较小，仅对土地利用性质和功能，以及土壤理化性质变化造成一定程度影响，这也是公路建设不可避免的，但从整个评价区来看，公路占地对土地利用格局的影响并不显著。

5.1.2.3对植被的影响

（1）边缘效应影响

公路建成后永久占地内农田、林地等植被将完全被破坏，取而代之的是路面，形成建筑用地类型。本项目所在区域地势平坦，土地类型以农田为主兼有少量林地，故农田群落产生的边缘效应基本不会改变项目两侧的植被类型。项目穿越林地后将原来整片的林地分隔出一条带状空地，使森林群落产生林缘效应，从森林边缘向林内，光辐射、温度、湿度、风等因素都会发生改变，而这种小气候的变化会导致森林边缘的植物、动物和微生物等沿林缘一林内发生不同程度的变化，边缘对小气候的这种影响一般可从林缘延伸至林内15~60m处。

（2）外来物种对当地生态系统的影响

公路建成运营后使评价区内交通条件得到改善，区内车流量及人口流动性也将增加。车辆进出及游人的一些无意识活动，可能会将一些外来种带入该区域。虽然本地区气候环境恶劣，大部分外来植物种类在本区域内无法生存，但运营期应注意外来物种入侵，以减少其带来的生态和经济损失。

综上所述，本项目运营期对森林生态系统及植被的影响较小。

5.1.2.4对动物的影响

公路建设运营期对陆生动物影响主要表现在分割完整的动物生存环境，加重生境的片段化及对动物阻隔影响。

①生境片断化影响

本项目建成后将造成现有野生动物生境分割，线路两侧途径区域大部分为农田生境。根据调查情况，项目建设直接经过地区没有受国家保护的珍稀濒危野生动物存在，无大型野生动物栖息地，因此动物生境生境片断化对动物影响不大。

②动物阻隔影响

本项目所在区域为平原区，地势平坦，以农田生态系统为主。区域常见物种包括蟾蜍、田鼠等，无大型野生动物分布，栖息地广泛分布在农田内，且农田为人工植被，具有区块分割特点。

本项目建成后为不封闭的等级公路，共设置桥梁3处，涵洞12道，可充分发挥通行作用，消除因公路建设而产生的分离和阻隔。本公路所设的桥梁、涵洞从数量和长度上讲基本满足野生动物的通道的需要。桥梁下方的空间和涵洞作为下通道可满足两爬类、兽类和陆栖息鸟类通过的需要。麻雀、喜鹊等鸟类具有较好的飞翔能力，本公路对其迁移不会产生影响。

综上所述，本项目运营期对动物影响较小。

5.1.2.5对水生生物的影响

项目沿线不设置服务区和收费站等集中式排污设施，故运营期不会对水生生物造成影响。

5.1.2.6对景观的影响

本项目为人工景观，呈带状在林地和成片耕地之间，切割原有景观面貌，使其空间连续性和自然性被破坏，为永久影响，但评价区内绝大部分面积植被没有发生变化，因而保证生态系统功能的延续和对外界干扰的抵御。此外，公路黑色路面与周围绿色不相协调，对视觉有一定冲突。为降低上述影响，公路边坡均采取绿化措施，对周围景观的影响是可以接受的。

5.1.2.7评价结论

项目对土地利用的影响主要发生在施工期，工程整体呈线性分布于沿线地区，线路横向影响范围较狭窄，因此对整个评价范围而言变化影响较小。项目沿线两侧大部分为农田，公路边缘效应在农田区不明显。项目建成后为不封闭的等级公路，基本不会对现有野生动物生境造成分割，动物生境片断化对动物影响不大；项目共设置桥梁3处，涵洞12道，可充分发挥通行作用，基本不会影响地面动物迁移途经、觅食等，对动物影响较小。项目沿线不设置服务区和收费站等集中式排污设施，故基本不会对水生生物造成影响。通过对公路边坡采取绿化措施，对周围景观的影响是可以接受的。

综上所述，项目运营期对区域生态环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析，项目选线及建设是可行的。

5.2声环境

5.2.1施工期

5.2.1.1施工噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024），施工机械均按点声源计。其对保护目标的影响按下式计算：

Li=L0-20lg（ri/r0）

式中：Li——预测点处的声压级，dB（A）；

L0——参照点处的声压级，dB（A），参照附录D确定；

ri——预测点距声源的距离，m；

r0——参照点距声源的距离，m。

对于多台施工机械对同一保护目标的影响，应进行声级叠加，按下式计算：

L=10lg∑100.1Li

式中：L——多台施工机械在保护目标处叠加的声压级，dB（A）；

Li——第i台施工机械在保护目标处的声压级，dB（A）。

5.2.1.2噪声影响范围计算和分析

根据前述预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下噪声级见表5.2-1。

表5.2-1  主要施工机械不同距离处的噪声级   单位：dB（A）

| 序号 | 距施工点距离（m） 机械类型 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64 | 60.5 | 58.0 | 54.4 | 49.3 |
| 2 | 电动挖掘机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.4 | 45.3 |
| 3 | 轮式装载机 | 95 | 89.0 | 83.0 | 76.9 | 73.4 | 70.9 | 69 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 44.3 |
| 4 | 推土机 | 88 | 82.0 | 76.0 | 69.9 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 52.4 | 47.3 |
| 5 | 各类压路机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64 | 60.5 | 58.0 | 54.4 | 49.3 |
| 6 | 静力压桩基 | 75 | 69.0 | 63.0 | 56.9 | 53.4 | 50.9 | 49 | 45.5 | 43.0 | 39.4 | 34.3 |
| 7 | 风镐 | 92 | 86.0 | 80.0 | 73.9 | 70.4 | 67.9 | 66 | 62.5 | 60.0 | 56.4 | 51.3 |
| 8 | 混凝土输送泵 | 95 | 89.0 | 83.0 | 76.9 | 73.4 | 70.9 | 69 | 65.5 | 63.0 | 59.4 | 54.3 |
| 9 | 商砼搅拌车 | 90 | 84.0 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64 | 60.5 | 58.0 | 54.4 | 49.3 |
| 10 | 混凝土振捣器 | 88 | 82.0 | 76.0 | 69.9 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 52.4 | 47.3 |
| 11 | 空压机 | 92 | 86.0 | 80.0 | 73.9 | 70.4 | 67.9 | 66 | 62.5 | 60.0 | 56.4 | 51.3 |

注：5m处的噪声级为实测值，其它为预测值，实际情况可能稍有出入。

表5.2-2  多种施工机械同时作业噪声预测结果  单位：dB（A）

| 多台施工机械同时作业组合 | 20m | 40m | 80m | 100m | 300m | 400m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机、推土机、平地机、挖掘机、钻机井 | 88.2 | 82.2 | 72.6 | 70.0 | 61.1 | 58.6 |
| 压路机、摊铺机、拌合机 | 79.0 | 73.0 | 67.0 | 65.0 | 55.5 | 53.0 |

从上表预测可知：单台机械作业时，昼间最大噪声预测值在距声源100m处噪声可满足《建筑施工场界噪声排放标准》昼间70dB（A）的标准；夜间施工在距离施工机械400m处可以满足夜间55dB（A）标准；多种施工机械同时作业时，路基基础施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械100m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械600m处可以满足夜间55dB（A）的标准；面层施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械56m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械318m处可以满足夜间55dB（A）的标准。

5.2.1.3对敏感点影响分析

本项目不涉及噪声环境敏感点。

5.2.1.4施工期噪声预测结果

本项目不涉及噪声环境敏感点。单台机械作业时，昼间最大噪声预测值在距声源100m处噪声可满足《建筑施工场界噪声排放标准》昼间70dB（A）的标准；夜间施工在距离施工机械400m处可以满足夜间55dB（A）标准；多种施工机械同时作业时，路基基础施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械100m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械600m处可以满足夜间55dB（A）的标准；面层施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械56m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械318m处可以满足夜间55dB（A）的标准。

因此本评价要求施工时合理安排施工时间，禁止夜间（22:00～06:00）施工作业；施工时设置高3m移动式隔声隔尘挡板，并对高噪声施工机械采取消声减震措施，避免高噪声设备同时使用，敏感路段实行限速管理。

采取上述措施，施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。

拟建公路施工期较短，施工噪声对沿线影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。

5.2.1.5物料运输路线交通噪声对敏感点影响分析

本项目物料运输一般为大型装载车，如高速行驶，对运输道路两侧敏感点声环境影响较大。因此，为减缓物料运输对途经敏感点的影响，本评价要求物料运输途径环境敏感点时减速慢行、禁止鸣笛及夜间禁止运输，采取上述措施后，本项目物料运输对沿线环境敏感点影响较小。

5.2.2营运期

5.2.2.1交通噪声

（1）预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ1358-2024）的要求，噪声预测可采用模型预测法，采用环安噪声软件进行预测：

①第i类车等效声级的预测模式

式中：Leq（h）i—第i类车的小时等效声级，dB（A）；

—第i类水平距离为7.5m处的平均辐射噪声级，dB（A）；

Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类平均小时车流量，辆/h；

Vi —第i类车的平均车速，km/h；

T —计算等效声级的时间，1h；

△L距离—距离衰减量，dB（A）；

θ—预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

△L—由其他因素引起的修正量，dB（A）。

△L距离按下列公式计算：

式中：△L距离—距离衰减量，dB(A)；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；

Nmax—最大平均小时车流量，辆/h，同一个公路建设项目采用同一个值，取公路运营期各代表年份、各路段平均小时车流量中的最大值。

△L按下列公式计算：

式中：△L—由其它因素引起的修正量，dB(A)；

△L1—线路因素引起的修正量，dB（A）；

△L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

△L坡度—公路纵坡修正量，dB（A）；

△L路面—公路路面引起的修正量，dB（A）；

𝐴𝑔𝑟—地面吸收引起的衰减量，dB(A)；

𝐴𝑏𝑎𝑟—遮挡物引起的衰减量，dB(A)；

𝐴𝑓𝑜𝑙—绿化林带引起的的衰减量，dB(A)；

𝐴𝑎𝑡𝑚—大气吸收引起的衰减量，dB(A)。

②噪声贡献值

式中：LAeqg—公路建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

LAeql—大型车的噪声贡献值，dB(A)；

LAeqm—中型车的噪声贡献值，dB(A)；

LAeqs—小型车的噪声贡献值，dB(A)。

③噪声预测值

式中：LAeq—预测点的噪声预测值，dB(A)；

LAeqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)；

LAeqb—预测点的背景噪声值，dB(A)。

④公路交通噪声预测模型参数选择

a 预测点到有限长路段两端的张角(θ)

预测点到有限长路段两端的张角可参考下图：

图5.2-1  预测点到有限长路段两端的张角

当路段与噪声接受点之间水平方向无任何遮挡时，θ可取170π/180；当路段与噪声接受点之间水平方向有遮挡时，θ为预测点与两侧遮挡点连线组成的夹角。

b 公路纵坡引起的修正量（△L坡度）：

公路纵坡修正量△L坡度可按下式计算：

大型车：△L纵坡=98×β

中型车：△L纵坡=73×β

小型车：△L纵坡=50×β

式中：△L纵坡—公路纵坡修正量，dB（A）；

β—公路纵坡坡度，%。

c 公路路面类型引起的修正量（△L路面）

不同道路路面引起的交通噪声修正值△L路面，按表5.2-3取值。

表5.2-3  常见路面噪声修正量

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

注：本项目为沥青混凝土路面，修正量为0。

d 大气吸收引起的衰减（Aatm）

大气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减吸收，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，见表5.2-4。

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

表5.2-4  倍频带噪声的大气吸收系数衰减系数 a

| 温度/℃ | 相对湿度/% | 大气吸收衰减系数 a/（dB/km） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23. 1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

e 地面效应引起的衰减（Agr）

地面效应引起的倍频带衰减按下式计算：

式中：Agr—地面效应引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

hm—传播路径的平均离地高度，m；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。本次评价传播路径的平均离地高度设置为1m。

图5.2-2 估计平均高度hm的方法

f 遮挡物引起的衰减量（Abar）

遮挡物引起的的衰减量可按下式计算：

A̍bar=ΔL建筑物+ΔL声影区

式中：A̍bar—遮挡物引起的衰减量，dB（A）；

ΔL建筑物—建筑物引起的衰减量，dB（A）；

ΔL声影区—路堤和路堑引起的衰减量，dB（A）。

a）建筑物引起的衰减量（ΔL建筑物）

建筑物引起的衰减量可参照GB/T17247.2附录A3计算，在沿公路第一排房屋声影区范围内，可按附图B.3和表B.4计算。

注1：第一排房屋面积=S+S1+S2+……Sn

注2：S0为接受点对房屋张角至行车线三角形的面积

图5.2-3  建筑物引起的衰减量计算示意图

表5.2-5  倍频带噪声的大气吸收系数衰减系数 a

| S/S0 | 衰减量ΔL建筑物，dB（A） |
| --- | --- |
| 40%~60% | 3 |
| 70%~90% | 5 |
| 以后每增加一排房屋 | 1.5 最大衰减量≤10 |
| 注：表B.4仅适用于平路堤路侧的建筑物 |  |

b）路堤和路堑引起的衰减量（ΔL声影区）。

当预测点位于声影区时按如下公式计算：

式中：N—菲涅尔数，按图（B.11）计算；

式中：δ—声程差，m，δ=a+b-c；

λ—声波波长，m。

图5.2-4  声程差δ计算示意图

当预测点处于声影区以外区域（声照区）时，ΔL声影区=0

g 绿化林带引起的衰减量（Afol）

绿化林带引起的衰减量根据HJ 2.4计算：

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见下图。

图5.2-5  通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中 df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。表5.2-6中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的乔灌结合郁闭度较高的林带时，由林带引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间林带时的衰减系数；当通过林带的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表5.2-6  倍频带噪声的大气吸收系数衰减系数 a

| 项目 | 传播距离 df（m） | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减（dB） | 10≤df<20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 衰减系数（dB/m） | 20≤df<200 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |

h 建筑群噪声衰减（Ahous）

建筑群衰减Ahous不超过10dB时，近似等效连续A声级按下式估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。

式中Ahous，1按下式计算，单位为dB。

式中：

B——沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）；

db——通过建筑群的声传播路线长度，按下式计算，d1和d2如下图所示。

db=d1+d2

图5.2-6  建筑群中声传播路径

假如声源沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项Ahous，2包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。

Ahous，2按下式计算

Ahous，2=-10lg（1-P）

式中：P——沿声源纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的声源长度，其值小于或等于90%。

在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。

i 两侧建筑物的反射声修正量（ΔL3）

公路（道路）两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是一般吸收性表面：

式中：ΔL3—两侧建筑物的反射声修正量，dB；

w—线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—建筑物的平均高度，m；取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算。

（2）预测结果及分析

本项目以新版噪声导则—《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）及最新发布的《环境影响评价技术导则 公路建设项目导则》（HJ 1358-2024）的要求为编制依据，采用噪声环评专业辅助软件系统环安噪声软件进行预测。

①交通噪声贡献值预测

根据上述预测模式，公路交通噪声预测不考虑建筑物和树林的遮挡屏蔽、背景噪声、路基高差等因素，在考虑地面衰减、空气吸收衰减作用下，本项目运营期不同路段各特征年、距路中心线不同距离处交通噪声预测结果见表5.2-7。

表5.2-7  营运期交通噪声贡献值预测结果    单位：dB（A）

| 路段 | 评价年 | 时段 | 路中心线外不同水平距离下的交通噪声预测值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m | 140m | 160m | 180m | 200m |
| 机场进场路 | 2027 | 昼 | 49.53 | 43.79 | 42.09 | 40.71 | 38.52 | 36.80 | 35.37 | 34.15 | 33.09 | 32.13 | 31.27 |
|  |  | 夜 | 43.08 | 37.34 | 35.64 | 34.26 | 32.07 | 30.35 | 28.92 | 27.70 | 26.63 | 25.68 | 24.82 |
|  | 2033 | 昼 | 55.34 | 49.60 | 47.90 | 46.52 | 44.33 | 42.60 | 41.18 | 39.96 | 38.89 | 37.94 | 37.08 |
|  |  | 夜 | 48.76 | 43.01 | 41.32 | 39.94 | 37.74 | 36.02 | 34.60 | 33.38 | 32.31 | 31.36 | 30.50 |
|  | 2041 | 昼 | 63.61 | 58.82 | 57.35 | 56.13 | 54.20 | 52.68 | 51.42 | 50.34 | 49.40 | 48.55 | 47.78 |
|  |  | 夜 | 56.98 | 52.20 | 50.72 | 49.50 | 47.57 | 46.05 | 44.79 | 43.71 | 42.77 | 41.92 | 41.16 |

②交通噪声达标距离及声功能区达标分析

根据上述预测结果，本项目不考虑建筑物和树林的遮挡屏蔽、背景噪声、路基高差等因素，在考虑地面衰减和空气吸收衰减作用下，各路段运营期功能区达标情况见表5.2-8。

表5.2-8  运营期各路段声功能区达标情况

| 路段 | 年份 | 时段 | 2类标准达标距离/m | 4a类标准达标距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 距离道路边界线40m外 | 距离道路边界线40m内 |
| 机场进场路 | 2027 | 昼间 | 功能区均达标 | 功能区均达标 |
|  |  | 夜间 | 功能区均达标 | 功能区均达标 |
|  | 2033 | 昼间 | 功能区均达标 | 功能区均达标 |
|  |  | 夜间 | 功能区均达标 | 功能区均达标 |
|  | 2041 | 昼间 | 功能区均达标 | 功能区均达标 |
|  |  | 夜间 | 功能区均达标 | 远期夜间超标，达标距离30m |

由表5.2-8结果，可知本项目主线沿线功能区达标情况如下：

4a类声环境功能区近期昼间、夜间功能区均达标；中期昼间、夜间功能区均达标；远期昼间功能区达标、远期夜间超标，夜间达标距离道路边界线30m；2类声环境功能区近期昼间、夜间在功能区内均达标；中期昼间、夜间在功能区内均达标；远期昼间、夜间在功能区内均达标。

③典型路段等声级曲线图

本次评价选取跨铁路桥路段，考虑路基形式及高差影响，按营运近期（2027年）、中期（2033年）、远期（2041年）绘制该路段昼间、夜间贡献值水平向等声级线图。

图5.2-7  2027年近期昼间噪声等值线图

图5.2-8  2027年近期夜间噪声等值线图

图5.2-9  2033年中期昼间噪声等值线图

图5.2-10  2033年中期夜间噪声等值线图

图5.2-11  2041年远期昼间噪声等值线图

图5.2-12  2041年远期夜间噪声等值线图

5.2.2.2结论

运营近期（2027年），2类区昼间、夜间在功能区内达标；4a类区昼间、夜间在功能区达标。

运营中期（2033年），2类区昼间、夜间在功能区内达标；4a类区昼间、夜间在功能区达标。

运营远期（2041年），2类区昼间、夜间在功能区内达标；4a类区昼间在功能区达标，夜间在距离道路边界线30m处达标。

由上表结果，可知本工程沿线功能区达标情况如下：

在仅考虑距离衰减情况下，4a类声环境功能区近期昼间、夜间功能区均达标；中期昼间、夜间功能区均达标；远期昼间功能区达标、远期夜间超标，夜间达标距离道路边界线30m；2类声环境功能区近期昼间、夜间在功能区内均达标；中期昼间、夜间在功能区内均达标；远期昼间、夜间在功能区内均达标。

综上，本工程的建设对周围声环境影响可接受，但仍须进一步采取有效的交通噪声减缓措施来控制运营期的交通噪声影响，道路运营单位需预留环保资金，利用预留资金安装隔声窗以减轻道路噪声对附近村庄的影响。

5.3环境空气

5.3.1施工期

5.3.1.1TSP的影响

道路工程建设过程中，将进行土方填挖、筑路材料的运输等作业工作。因此，施工期的空气污染主要是扬尘污染。筑路材料的运输、装卸过程中有粉尘散落;建筑材料堆放时，风吹会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。

此外，路面施工采用沥青混凝土结构，在沥青拌合和摊铺过程中会有少量的沥青烟挥发产生；非道路移动施工机械和运输车辆排放废气也会对周围环境空气产生影响。

（1）扬尘

施工扬尘主要来自以下几个方面：①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；③物料运输车辆在施工场地运行过程中将产生大量尘土。

①散体材料存储及运输扬尘

根据类比分析，施工期如管理不善，TSP污染将较为严重。道路施工场地渣土堆存过程中，下风向100m处，TSP浓度为0.32mg/m3；路基开挖及基层施工过程中，下风向100m处，TSP浓度高达9.696mg/m3；车辆运输过程中，距现场150m处环境空气中TSP浓度达5.039mg/m3。但施工扬尘的影响周期短，随施工结束而消失。

②拌合站扬尘

根据工程分析可知，拌合站扬尘对环境空气影响较为集中，便于管理，其影响范围可达下风向250m。拌合站采取防尘措施后可以有效控制扬尘污染，施工场界处扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3要求。

本项目基层拌合站周边300m范围内无居民分布，故拌合粉尘不会对项目区沿线居民产生不利影响。

5.3.1.2沥青烟的影响

（1）有组织废气

沥青混凝土拌合楼产生废气的装置主要为烘干滚筒、搅拌器，主要污染物为颗粒物（粉尘）、沥青烟、苯并芘及非甲烷总烃等。沥青拌合站搅拌机楼采用全封闭设计，并设有沥青烟回收装置，采用风机将产生的沥青烟导入沥青拌合站的柴油燃烧器中燃烧，沥青烟处理效率可达99.5%以上，项目烘干滚筒产生的颗粒物与燃烧器产生废气通入搅拌楼里与搅拌楼废气一同引入除尘效率为99%的布袋除尘后净化沥青烟颗粒、苯并[a]芘等，处理后的混合气体通过引风机（总风量为10000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放。经处理后的拌合楼废气，颗粒物、苯并芘、非甲烷总烃、SO2、NOX及沥青烟排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2012）表2中的二级标准及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的颗粒物排放标准限值要求，对环境影响较小。结合本项目综合站场周边可知，300m范围内无居民区、学校、医院等大气环境敏感点，因此不会对居民生活环境产生影响。

（2）无组织废气

无组织废气污染物颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX、苯并芘及沥青烟排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中的二级标准及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的颗粒物排放标准限值要求，对环境影响不大。

综上所述，本项目面层沥青拌合站周边300m范围内无居民分布，故不会对周围环境及敏感点产生影响。

5.3.1.3施工机械和运输车辆

项目施工时使用的车辆包括挖掘机、装载机、压路机、搅拌机、卡车等多种燃油施工车辆，施工物料运输使用运输车辆。项目施工机械和运输车辆排放的污染物主要有CO、NOx、HC和颗粒物。

类比连霍高速郑州至洛阳段公路施工现场检测结果，在距离现场50m处CO、NOx一小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。虽然施工机械和运输车辆单车排放系数较大，但较分散且周边开阔，有利于气态污染物的扩散，施工废气排放对周围的环境空气影响不大。

5.3.2营运期

本项目建设公路为二级公路，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中第5.3.3.3条，“对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、收费站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级”。本项目无服务区、车站等主要集中式排放源，因此确定环境空气评价工作等级为三级，本次不进行预测评价。且项目车流量相对较小，项目所在区域环境空气质量现状可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，因此运营期汽车尾气对沿线区域环境空气影响较小。

5.4地表水

5.4.1施工期

公路施工期对地表水环境的影响主要表现在各施工标段施工人员生活污水、施工生产废水及桥梁施工废水排放对当地河流水体的影响。

5.4.1.1施工期生活污水

本项目设置集中施工场地1处，施工生活污水主要污染物为COD、BOD5及SS，浓度分别为300mg/L、200mg/L及180mg/L。施工场地设置1座防渗旱厕，生活污水排入防渗旱厕，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，定期清掏，对地表水影响较小。

5.4.1.2施工场地生产废水

（1）混凝土拌合站冲洗废水

本项目施工场地基层水泥混凝土拌合过程会有废水产生，主要污染物为SS，浓度约5000mg/L。本评价要求水泥混凝土冲洗废水经设置的临时沉淀池集中处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排，沉淀废渣运至弃渣场。

（2）施工机械和车辆冲洗废水

本项目施工场地施工机械和车辆清洗废水中主要污染物为石油类和SS，污染物浓度分别为SS360mg/L、石油类200mg/L。本评价要求施工生产废水经设置的临时隔油沉淀池集中处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排，沉淀废渣运至弃渣场。

5.4.1.3桥梁施工废水

（1）围堰设置和拆除对地表水的影响

本项目共有1座中桥水中设置桥墩，采用围堰施工，施工前期设置围堰和后期拆除围堰会扰动河底泥沙和沉积物造成局部水域悬浮物浓度增加，根据同类工程研究表明，围堰施工时，局部水域悬浮物浓度在80～160mg/L，但施工处下游100m范围外SS增量不超过50mg/L，对下游100m范围外水域水质影响较小，并且围堰施工工序短，围堰设置完工后对地表水影响逐渐消失。

（2）钻孔和清孔对地表水环境的影响

本项目桥墩钻孔施工将产生泥浆和钻渣，其中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘；根据武汉白沙洲长江大桥类比调查，采用泥浆沉淀池回收泥浆，泥浆污水中SS浓度由处理前1690mg/L降低至66mg/L。钻孔达到要求深度和满足质量要求后，立即清孔，所清除钻渣运至泥浆沉淀池沉淀处理，废水作为施工场地及施工道路洒水循环使用。施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。钻渣经沉淀后运至线路其他施工段作为填方使用。正产情况下泥浆和钻渣不会对地表水环境产生影响。如发生钻孔漏浆及钻渣泄漏，会限制在围堰内，也不会对地表水产生影响。

（3）混凝土灌注对地表水环境的影响

桥墩灌注过程中可能发生溢浆和漏浆，会限制在围堰内，不会对地表水体造成污染。

5.4.1.4评价结论

由上述分析可知，桥梁基础施工对水体影响主要集中在围堰设置和拆除阶段，围堰设置和拆除引起局部水体悬浮物浓度升高，但影响范围有限且影响时间短，围堰设置和拆除结束，影响随之消失；钻孔、清孔、混凝土灌注均在围堰内进行，泥浆废水经处理后泥浆回用、废水用于降尘。施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。产生的废水和固废均不排入水体，对水体影响较小。

5.4.2营运期

路面径流污染物浓度特点为降雨初期到形成路面径流的30min内，路面径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后其浓度随降雨历时的延长下降较快，化学需氧量浓度随降雨历时的延长下降速度较悬浮物和油类物质慢，降雨经过一段时间后，污染会逐渐降低。

地面径流中的污染物主要产生在一次降水初期，在路面污染负荷一定的情况下，降雨初期路面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，以降雨初期形成的地表径流浓度最高，随降雨径流形成时间延长而逐渐降低，如地面径流散排将对地表水体产生一定不利影响。在运营期中应特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁工作。本项目道路路面雨水可以排入项目两侧的边沟中，道路径流污染物经过稀释、自净的过程作用后会降低，排入道路两侧的排水沟中。

5.5固体废物

5.5.1施工期

5.5.1.1生活垃圾

本项目施工生活垃圾产生量为50kg/d、18t/施工期，集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理，严禁随意丢弃。

5.5.1.2施工弃渣

本项目表土余方3.31万m3，依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，土方弃方2.89万m3全部运至志成村弃渣场，用于对弃渣场内废弃坑塘进行填筑、平整，弃渣场协议见附件9。工程土石方临时堆置过程主要影响是水土流失，并影响周围景观。

5.5.1.3建筑垃圾

工程施工垃圾主要包括施工建筑材料废包装以及施工结束后临时设施拆除会产生一定数量的建筑垃圾。拆除废料、废包装若处置不当，将影响沿线环境、景观、占用土地、破坏植被等。

建筑材料废包装可卖给废品回收公司再利用。施工结束后临时工程拆除产生的建筑垃圾可进行分类处理，水泥、石块等建筑垃圾可运往建筑垃圾处置场，经处理后进行综合利用。

5.5.1.4废泥浆

桥梁施工过程中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘用水，施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。

5.5.1.5废油类物质

废油类物质由隔油沉淀池隔离后，不设置单独贮存区，直接委托有相应处理资质的单位处置。

5.5.1.6评价结论

综上，本项目施工期固体废物在采取措施后，全部得到处理，处理率100%，不会对环境产生不利影响。

5.5.2营运期

本项目为等级公路建设项目，无服务区、车站等主要集中式排放源，项目运营期自身无固体废物产生，基本不会对周围环境造成影响。

5.6水土流失影响分析

本项目为线型项目，根据《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》和《鹤岗市辖区水土保持规划（2019~2030年）》，项目区属于东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区。公路建设项目对水土流失的影响主要在建设期和营运初期。建设期是损坏原地貌植被、土石方堆放和弃渣的集中时期，工程用地范围内原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降低或丧失，并为水土流失发生发展提供了大量易冲蚀的松散堆积物；营运初期，由于植被恢复是一个缓慢的过程，水土流失程度将明显高于现状水平；营运远期由于植被恢复，边坡和路肩防护完善，沿线水土流失程度将低于现状水平。本项目建设对沿线地区水土流失的影响见图5.6-1。

图5.6-1  公路建设过程产生水土流失环节示意图

5.6.1公路建设造成水土流失的环节

公路建设过程中可能产生加速水土流失的环节，主要表现在以下几个方面：

1、公路建设过程中由于路基开挖挖损或弃渣压埋，而损坏原地貌形态、地表土壤结构和地面林草、作物植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，对当地生态环境造成一定程度的破坏，使土壤侵蚀强度较背景值显著增加。

2、公路施工过程中，施工区的土石渣料，若遇暴雨洪水则不可避免的产生部分水土流失。

5.6.2 施工期水土流失危害分析

公路施工土石方工程量大，引起的土壤侵蚀也较为严重，流失掉的泥沙作为一种废物或污染物排向施工场地以外的环境。部分泥沙在平缓地区沉积，影响了局部的农业生态系统或自然生态系统的生产力；部分泥沙会被水流带进河流，可能造成较为广泛的面源污染。

公路施工中的产沙特点是产沙源呈线形分布，而且产沙量依工程进度而变化。产沙较集中的沙源是高填路堤、深挖路堑、土方临时堆存场等，泥沙的特点是颗粒粗大，细土占比例小。

1、对农田的影响

公路施工期水土流失对农田的影响方式有两种。一种是在通过农田的路段，特别是路堤、桥梁或交叉点，降雨所侵蚀掉的泥沙会直接排往工程区域外的农田，由于地势变缓，其中大部分泥沙沉积下来，形成“沙压农田”。另一种方式是泥沙中细小的部分会随水流往下游，以“黄泥水”的形式进入农田，对农田产生进一步的影响。

2、对河流的影响

工程产沙有一部分会被流水带入流域的最低处即河流。泥沙进入河流后则以悬移质和推移质两种形式运动，在流速小的地方，特别是河口和河湾处沉积。泥沙对河流的影响包括淤塞河道，使行洪断面变窄变浅，增加洪水危害、增加河水含沙量、影响水质等。

5.6.3运营期水土流失危害分析

在运营初年土质边坡上的植被如草、灌木均未得到良好的恢复，后期的人工绿化措施有待于逐步完善，坡面上植被覆盖率正逐年增大，此时水土流失仍将存在，但已得到明显控制，数量不会太大。在营运2～3年后，公路建设所引起的水土流失量将得到有效控制，沿线各种设施的水土保持效果恢复到建路前水平，甚至优于建路前水平。

6 环境风险分析

6.1评价目的

本次风险评价按照国家环境保护总局环境风险评价管理文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，了解建设项目环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。

6.2风险识别

6.2.1施工期

本项目施工期施工机械作业时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起油类跑、冒、滴、漏等事故，这类溢油事故风险相对较小，但会对水体造成污染。

施工期如钻孔泥浆、钻渣发生泄露，会对水体造成污染。

6.2.2运营期

本项目营运期主要污染为汽车尾气，一般情况下，道路对沿线区域的环境质量不会造成不利影响。然而，由于公路上行驶车辆难免因各种原因发生意外，造成车辆颠覆，从而导致货物破损和人员伤亡。从环境风险角度考虑，货物破损特别是化学危险品运输事故是本项目环境风险事故的主要源头。

6.2.2.1预测模式

本工程预测年全路段或其跨河（沟）路段危险品运输车辆可能发生交通事故次数，概率计算公式为：

Pij=A·B·C·D·E/F

式中：Pij—在拟建公路全段或考核路段上预测年危险品运输车辆交通事故概率，次/年；

A—某段某一基年交通事故率，次/百万车•km；

B—某段危险品运输车辆所占比重%；

C—预测年拟建公路全路段年均交通量，百万辆/年；

D—考核路段（全路段或跨越河溪段桥梁）长度，km；

E—公路对交通事故的降低系数（%）；

F—危险品运输车辆交通安全系数。

6.2.2.2各预测参数的确定

A—根据黑龙江省哈尔滨交警大队支队提供的统计资料计算：黑龙江省一级、二（三）级二种参考路段年交通事故率分别为0.35次/百万车•km和0.63次/百万车•km；

B：装载有毒、有害危险品货车占总交通量的比例  B= K1×K2；

K1—危险品运载比例（%），根据可研提供资料，运输石油、化肥农药及化工原料等货物比重为2.0%。

K2—货车占交通量的比例（%），根据该项目可行性研究报告，近期、中期和远期分别取0.3%、0.13%和0.13%。

C：各特征年交通量，见表6.2-1。

表6.2-1  特征路段各特征年总交通量预测结果 单位：百万辆/年

| 等级 | 路基宽度（m） | 路段名称 | 长度（m） | 年段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| 二级 | 12 | 跨铁路大桥 | 220 | 0.36 | 0.86 | 1.46 |
|  |  | 跨朝鲜河中桥 | 48 | 0.36 | 0.86 | 1.46 |

D：特征路段长度，见表6.2-1。

E：由于公路的修建，可能降低交通事故的比重，取值范围通常在0.5~1，高速路段一般取0.5；一级路与二级路路段该系数E取1计算（《高速公路危险品运输环境风险评价及预防对策》〔J〕交通与运输，2010，10：111-114）。

F：该系数指由于从事危险货物的车辆，无论从驾驶员安全意识，还是从车辆本身颜色、特殊标志等，比一般运行车辆发生交通事故可能性较小，根据《高速公路危险品运输环境风险评价及预防对策》〔J〕交通与运输，2010，10：111-114，取系数F为1.0。

6.2.2.3预测结果

穿越桥梁路段危险货物运输车辆事故概率见表6.2-2。

表6.2-2  危险货物运输车辆事故概率   单位：起/年

| 路段名称 | 危险品运输事故概率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2027年 | 2033年 | 2041年 |
| 跨铁路大桥 | 2.99×10-6 | 3.10×10-6 | 5.26×10-6 |
| 跨朝鲜河中桥 | 0.65×10-6 | 0.68×10-6 | 1.15×10-6 |

（4）结果分析

由表6.2-2预测结果可以看出，拟建公路跨铁路大桥、跨朝鲜河中桥路段事故发生率较低。但是根据概率论原理，这种小概率事件还有可能发生，所以不能排除重大交通事故等意外事件的发生。

因此，各部门对该路段水质安全必须予以高度重视，按最严格环保要求来实施各项措施，即从工程设计、监控机管理等多方面降低该类事故发生几率，如设置雨水径流收集系统和边沟，增加防撞栏厚度、高度同时应加强其防撞强度等。同时备有应急措施计划，把事故发生后对铁路、朝鲜河的危害降低到最低程度。

6.3环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险主要通过环境空气、地表水环境及地下水环境3个方面进行环境风险分析。同时根据物质危险性和环境敏感性，进行风险识别，源项分析，对环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制和减缓措施。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）生态环境影响不属于环境风险评价内容，故本项目环境风险主要针对公路跨越的较大河流朝鲜河水体进行风险分析。

6.3.1施工期

本项目施工期桥梁工程施工如果管理、操作不当，则可能发生污染地表水环境的环境风险事故，主要表现为：一是施工期间施工机械发生事故落入水体，本身携带的柴油、机油泄漏，进入水体；二是有毒有害的油类、化学品等建筑材料运输、贮存中，发生泄露、流失等事故，有毒有害物质进入地表水体，对地表水体造成污染。

6.3.2运营期

公路运输易燃易爆危险品过程中，一旦发生事故很难及时扑救，对环境造成一定影响；对于运输有毒气体车辆泄漏事故，因其排放总量小，只要人员及时撤离到一定的距离就可避免伤亡，对已排泄到空气的有毒气体只能靠大气扩散、稀释逐渐降低有毒气体浓度；对环境危害最大的是有毒有害物质进入地表水体，对本项目而言，由于交通事故、储罐老化破裂等导致车辆运输危险品泄露、爆炸等隐患事故时危险品泄入水体，造成污染。

6.4事故防范措施

6.4.1 施工期

（1）工程招标阶段招标文件中应明确跨越地表水体情况问题，投标阶段工程承包商要承诺其对地表水体的保护任务，接受业主和地方环保主管部门的监督。

（2）桥涵施工应选在枯水期施工，严禁将桥涵基础施工产生的泥浆、钻渣排入水体，施工区周围设置截水沟和沉淀池进行沉淀处理；施工钻孔泥浆采用泥浆分离机处理后泥浆重复回用；施工结束后剩余泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。钻渣经沉淀后运至线路附件施工段作为填方使用。

（3）施工生产生活区周围设置截水沟和隔油沉淀池，防止降雨冲刷泥土进入地表水体。

（4）建筑材料远离水体且无汇入支流的空旷地带存放，并进行遮盖，设置截水沟和沉沙池并进行沉淀处理，防止被雨水冲刷进入地表水体。

（5）驶入、驶出朝鲜河路段设置减速标志，提醒物料运输司机此路段减速行驶，减少危险事故的发生。

（6）施工期成立专门组织机构，负责组织处理紧急事故，发现事故预兆要及时上报相关部门，并采取措施预防降低事故发生可能性。一旦发生事故，应及时通知主管部门，及时采取减缓措施，减少事故危害范围和程度及对周边环境的影响。

6.4.2运营期

为预防由于客观原因运输危险品车辆进入本工程发生风险事故，结合公路运输实际，具体措施如下：

6.4.2.1排水设计

无。

6.4.2.2 防护栏设计

本项目设计速度为60km/h，根据规范，防撞等级最低应为A级。本次评价要求在跨越水体的桥梁及跨越铁路桥梁两侧采用钢筋混凝土防撞护栏（护栏高度不低于1.5m），进一步确保了90%以上失控车辆不越出、冲断或下穿护栏，将最大限度地降低运输车辆撞击护栏冲出路面的概率；在跨河桥梁路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌，从而大大降低对河流水体污染的几率。

6.4.2.3 管理措施

（1）在运输危险化学品发生事故时，相关驾驶人员、押运人员应当立即采取相应的警示和安全措施，并向当地公安部门报告。公安部门接到报告后，组织做好污染事件现场附近的交通管制，控制事态发展，并按照编制的《环境风险应急预案》要求，向鹤岗市人民政府和相关部门报告。

（2）加强桥涵路段内侧防撞护栏设计；跨越桥梁路段设置警示牌，提醒司机进入减速慢行，谨慎驾驶。

（3）运输车辆要有明显标志，应严格执行《化学危险品安全管理条例》等危险品运输的有关规定，对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，主要内容有危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。

（4）对申报运输危险品车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单（以下简称“三证一单”）检查，“三证一单”不全车辆将不允许驶上公路；检查运输危险品车辆是否安装GPS定位系统，是否按照危险品运输路线运行；除证件检查外，必要时应对运输危险品车辆进行安全检查。

（5）运输危险品车辆必须设置防渗、防漏设施，严禁超载运输。加强对运输危险品车辆进行的有效管理，在不良天气状况下，如遇暴雨、暴雪、大风、大雾、沙尘暴等不利气象条件时，应禁止危险品运输车辆上路，或者由公路养护管理部门派人协调指挥危险品运输车辆安全通过。

（6）建立一支现代化的养护队伍，保证公路路面清洁、畅通，降雪后要及时清除路面畅通，减少因积雪导致的交通事故发生。

（7）为了确保发生突发性事故时可以得到及时处置，公路管理部门应在工程运营期建立一支应急消防队伍，在发生风险事故立即报告鹤岗市人民政府，并在当地政府部门指挥下，与地方消防、公安和环保部门一起，及时妥善处理好事故。

6.5突发环境事件应急预案

建设单位应编制突发环境事件应急预案，并将其纳入鹤岗市环境污染风险应急预案体系，同时应成立突发环境事件应急领导小组，由领导小组领导、组织、协调突发环境事件现场处理工作。

为加强对危险品运输事故有效控制，最大限度地减少事故危害程度，保证人民生命、财产安全，保护环境，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，制定本工程突发环境事件应急预案。应急预案主要内容如下：

（1）本项目应急计划区

本项目运营期风险源为运输危险品车辆；本项目环境风险保护目标主要为工程跨越的朝鲜河水体等。

（2）应急救援组织机构及职责

由项目管理单位领导担任组长，公路路政、排障等领导为组员，另外联系相关部门，如公安、环保、消防、卫生等成为领导小组成员。营运公司应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境污染影响。

1）应急执行单位

施工期：施工单位和建设单位

运营期：项目运营单位

运营期项目运营单位成立“事故应急救援指挥领导小组”，由生产、安全、环保、保卫等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，总经理任总指挥，有关副经理任副总指挥，负责应急救援工作的组织和指挥。

2）应急机构的职能

风险防范应急小组必须配备专门的人员（建议不少于2人）从事该项工作。成立事故应急小组，施工期组长由建设单位负责人担任，营运期由项目管理部门相关负责人担任。应急小组必须制定详细的环境风险应急预案，确定不同事故情况下的具体应急事件、处理步骤、事故上报单位等，主要职责如下：

①负责本项目环境风险“预案”的制定、修订。

②组建必要应急救援队伍，并组织实施演练。

③根据沿线市、县政府环境污染突发事件应急指挥部门要求检查监督做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

④督促做好应急救援的各项准备工作，组织救援演练；

⑤当施工现场发生紧急情况时，上报所在县环境污染突发事件应急指挥部门并配合协助发布和解除应急救援命令；

⑥配合协助所在市环境污染突发事件应急指挥部门组织救援队伍实施救援行动，立即赴出事现场，摸清事故原因及可能在出现的问题。

⑦随时了解和掌握处理事的实际情况，根据情况做出应急对策，并向上级有关部门报告事故和事故救援情况。

⑧保护现场，保持内部通讯畅通，配合当地县环境污染突发事件应急指挥部门政府应急指挥部门进行事故调查处理。

应急小组还必须为应急预案配备相应设备，并进行常年维护。本项目主要应急设备包括：灭火设备及不同种类灭火剂、路面清理设备、报警系统等。

（3）预案分级响应条件

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，环境污染和生态破坏突发事件的预警分为四级，预警级别由低到高颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色预警，分别与一般环境事件（IV级）、较大环境事件（Ⅲ级）、重大环境事件（II级）、特别重大环境事件（I级）相对应。

根据确定的预警级别予以发布，并决定相应的应急救援预案启动程序。

预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车等方式进行。

（4）应急救援保障系统

施工期施工单位、运营期项目运营管理单位必须配备一些必要的应急救援设备、应急物资和仪器，存放于核实地点，以便快速自救。

主要应急设施：监控中心，建议设在本项目的管理处，一旦紧急情况定级，监控中心就作为应急指挥中心，配有人员全天值班，具有报警装置及报警专用电话。

主要应急设备：包括人员防护设备、消防设备、牵引设备、电力照明设备、撇油设备等，监控中心必须保存所有设备明细表及它们所在的位置。

主要应急药品：主要为用于跨越水体发生事故时的隔离拦截材料；油类、化学类的吸附剂、中和制剂，有锯木、稻草、聚丙烯纤维等。

（5）报警、通讯联络方式

应急中心值班人员了解情况后，立即通知应急领导小组，同时拨打“110”救援电话，配合所在市环境污染突发事件应急指挥部门开展应急工作。并协助配合通知事故处理小组，组织调动人员、车辆、设备、药物、联合采取应急行动，防止污染扩散。

（6）现场应急处置的具体措施

事故应急处理指挥部接到发出的事故报告后，并由总指挥确定是否启动本《预案》。当判定为重大事故时，应当将事故情况报告所在市人民政府，并由指挥部启动本《预案》，各成员单位按照应急救援中心的要求和各自的职责开展现场救援救护。现场救援指挥根据事故实际情况，成立下列救援专业组：

危险源控制组：负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专用工具等。

伤员抢救组：负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治，并护送重伤人员到医院进一步治疗。

灭火救援组：负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。

安全疏散组：负责对现场周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。

安全警戒组：负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。

物资供应组：负责组织抢险物资的供应，组织车辆运送抢险物资。

环境监测组：负责对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

专家咨询组：负责对事故应急救援提出应急救援方案和安全措施，为现场指挥救援工作提供技术咨询。

（7）信息发布

按照快速、及时、准确原则，在事故发生后的抢险救灾过程中，由当地政府宣传部门对公众发布事故具体信息。

（8）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。成立专门环境监测组，负责对大气、水体、土壤等进行环境监测，确定危险物质成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

（9）实施跟踪监测、恢复措施

开展事故发生点、下游河道进行跟踪环境监测，有效控制事故现场，制定清楚污染措施和恢复措施。

（10）事故后处理

在事故现场，由所在县环境污染突发事件应急指挥部领导，其他各个协调管理机构对现场进行处理，本项目施工单位和营运单位主要进行协调和沟通工作，并负责事故处理汇报工作。

（11）事故应急救援关闭与恢复措施

当事故彻底控制后，由专门环境监测组跟踪监测水质状况，并根据监测结果，由应急处理指挥部确定事故应急救援关闭程序与恢复措施，各单位根据各自应急救援预案的要求进行总结评审工作。

（12）应急培训计划

对各种可能产生风险的环节加强管理，制定风险应急计划，应急计划制定后，应根据可能发生的事故情况，对施工期施工人员和运营期相关人员进行技术培训和演练，以确保应急救援工作有序的进行。

（13）公众教育和信息

对发生的危险品污染事故，通过媒体对公众进行公示，起到教育和警示作用。

6.6风险分析结论

综上所述，本项目采取切实可行的风险事故防范措施并制定风险应急预案，发生风险事故时应立即启动《风险事故预案》，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。

7环境保护措施及其可行性论证

7.1生态环境

7.1.1施工期

7.1.1.1植物保护措施

（1）严格按照设计文件范围确定征占土地，进行地表植被清理工作；严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被；禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域。

（2）优化施工方案，合理安排施工进度，避开雨天施工。

（3）临时占地尽量设置在永久占地范围内，严禁超范围占地。

（4）永久占地和临时占地施工前，做好表层土壤保护，应将表土（林地约30cm、农用地约20cm）剥离，集中堆存，采取盖措施，防止水土流失，回覆于进场路工程区、施工便道区和弃渣场，用于土地整治和绿化覆土，剩余表土依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，表土剥离存储满足《黑龙江省黑土地保护利用条例》及《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规(2021)18号)要求。

（5）工程占用农田较多，故工程设计时，即考虑了占地的影响，采用收缩边坡、降低路基高度的方式减少占地。项目施工期间要严格控制施工作业带宽度，施工便道尽量利用现有道路，需要新修建道路时控制路宽，尽量减少临时占地，同时尽量以挡墙代替边坡降低对农田的影响。

临时用地使用前，对施工人员进行培训，要求严格保护临时用地内的树木。尽量保护征地范围内的林木，可以移栽的树木一定要移栽；加强管理，减少对生态的破坏。

（6）施工占用林地，建设单位应当按照《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》等相关法律法规办理项目征占用林地手续后方可开工建设。永久及临时占用的林地依据黑龙江省森林工业总局《关于印发建设项目使用林地、林木补偿费标准的通知》（黑森计〔2016〕1091号），对占用林地所有人进行经济补偿。

（7）在施工过程中发现国家或省级重点保护野生植物时，应报告当地林业和环境保护部门，并立即实施挽救和妥善保护，并在最近区域内寻找相似生境进行移栽。

（8）道路建成绿化时选择适合当地生存的树种，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，提高绿化区域内植物种类的多样性。

（9）根据《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的规定》（国发〔2004〕28）对耕地开垦费的缴纳和使用有专门要求。本项目在估算中考虑占地补偿及耕地复垦费用，通过委托补充方式与沿线村屯签订委托补充耕地协议，协议中应规定建设方面要按照省政府规定的标准按时缴纳耕地开垦费，由地方有关部门负责开垦与项目占用数量相等、质量相当的耕地。

（10）施工期采取措施抑制施工扬尘，减轻对农作物和植被生长的影响。

从总体上看，公路建设生态影响主要集中在公路两侧线形范围内，对此范围外的区域野生植物的影响较小。因此只要坚持对砍伐林木的异地补偿、对保护物种异地种植、沿线路堤边坡的绿化措施，就可大大减少森林植被破坏所产生的负面影响。

7.1.1.2动物保护措施

（1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物；施工过程中若发现国家级及省级重点保护动物，应及时进行护养或放归。

（2）根据施工总平面布置图确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员、施工机械进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动；禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度。

（3）做好施工方案和工序安排，合理安排施工时间，尽可能避开野生动物繁殖期施工，避开晨昏、正午进行大规模、高噪声设备集中作业；加强施工管理，尽量缩短桥梁施工工期，减少工程施工噪声对野生动物的惊扰。选用噪声低的施工机械，减少噪声对动物的影响。

（4）桥涵路段施工时，减少对公路两侧原有生境破坏，保护河道两侧植被，并应设施便涵、便桥，避免因桥涵施工造成动物活动阻隔，减轻对两栖类、爬行类的影响。

（5）加强工程建设环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构和环保专职人员，加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物，对违法行为进行依法处置。

7.1.1.3水生生态保护措施

（1）加强施工期管理和环境保护宣传，以宣传册、标志牌等形式，对施工人员及时进行生态保护宣传教育；加强施工管理，禁止施工人员钓、网等捕鱼行为发生。

（2）优化施工组织设计，合理有序进行施工；合理安排施工时间，避开鱼类产卵期及洄游期5月末~9月施工，选在枯水期和非灌溉期施工，施工前设置钢护筒围堰，减少对水体的扰动影响。

（3）本项目大桥施工时，架设施工便桥，其他中桥均设置施工便涵，均布设在永久占地范围内，严禁在永久占地范围外施工。

（4）施工便桥、便涵施工及拆除过程，采用先进的施工工艺和设备，合理安排施工顺序和进度。避开鱼类产卵及洄游季节（5月末至9月份），选择水量小的枯水期施工，以减小悬浮物的扩散范围。临时施工便桥使用过程中严格控制桥面上行驶的车辆，装载易起尘的物料要加盖苦布、控制车速，防止物料洒落和产生的扬尘落入海水中产生悬浮泥沙。

（5）施工期及时处理固体垃圾，有效处理废水，禁止将生活污水和生产废水排入地表水体；施工用料堆放远离地表水体堆放，严禁有毒有害物质进入水体对鱼类等水生生物造成伤害。

（6）对涉水工程采取围堰施工，尽量缩短水中作业时间，设置泥浆分离机及沉淀池，严防泥浆水外流进入水体。

（7）施工中注意场地清理工作，避免土料、粉尘受雨水冲刷污染河道；桥墩基础施工中，要做好泥浆收集处理处理，防止悬浮泥沙污染和淤积河道。

（8）加强科学管理，严格限制工程施工区域在其占用河道范围内，划定施工作业水域范围，避免任意扩大施工范围，以减小施工作业对鱼类的影响范围。

由于鱼类择水而栖迁到其它地方，本公路对鱼类的影响只局限于施工区域，不会改变跨越河流的水量、水质，原有的鱼类资源及其生息环境不会有太大的变化，因此对该流域鱼类种类、数量的影响不大。

7.1.1.4表土剥离及临时占地恢复措施

（1）表土剥离防治措施

施工组织设计中，应明确对临时占地表土层(0~30cm)剥离、临时堆放方案及水土流失预防措施设计，确保肥力较高表土层用于工程后期生态护坡及植被恢复，临时堆土场利用路基工程区及施工便道区，同时避让永久基本农田、生态保护红线、森林公园及自然保护区等敏感区，满足《黑龙江省黑土地保护利用条例》、《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见(试行)》(黑政办规(2021)18号)及《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》(自然资规(2021)2号)要求，保护黑土资源，表土单独堆存，耕作层剥离，坚持“谁用地、谁承担，谁剥离、谁受益”原则，施工结束后，用于土地整治、恢复临时工程用地等。

建议剥离表土堆场施工前设置相应的防护及排水设施，周边设置围挡措施，表土按照要求层层堆置、逐层碾压，并经常洒水，覆盖篷布，大风天气应暂停堆土场施工。施工后期及时将表土回覆于拟建公路绿化区域，场内进行植被恢复，基本不会再产生影响。本项目剥离表土，均贮存至现有永久占地及临时占地范围内，不新增表土剥离占地。

综上所述，本项目严格落实黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。节约、集约使用黑土地，按照有关标准、规范和管理规定剥离表土，做好表土保护，避免导致水淹耕地或者破坏黑土地生态环境。表土剥离、运输、存储过程中，采取水土保持和扬尘防治措施、必要的工程防护和保育措施，防止土壤和环境污染，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。

（2）临时工程的土地恢复措施

由于地表形态、地形地貌、临时占地类型等恢复条件不同，土地恢复应该采取有针对性地措施。工程结束后拆除工棚等临时性建筑物，平整土地，对因施工而遭到破坏植被给予恢复。

表土剥离厚度30cm，剥离后表土就地临时堆放，四周采用编织袋装土拦挡措施，上部进行苫盖，待工程结束后，表土用于工程后期生态护坡及植被恢复。

1）施工场地

本项目施工场地（综合站场、桥梁施工场地等）由于土壤表面多覆盖水泥和石料等坚硬物体，加之重型车辆来往运输，对土壤破坏最大，可先清除临时建筑及硬化表层，复填其他疏松土壤，恢复原有土地利用类型。

2）弃土场

施工前对场地四周采用编织袋装土拦挡措施，弃土结束后对弃土场土质梯形边沟沟底和沟坡进行撒播种草，植草面积1386m2，撒播密度80kg/hm2。

3）施工便道

本项目施工前对施工便道进行表土剥离，表土剥离厚度30cm，剥离后表土临时堆放于对应的取土场内，四周采用编织袋装土拦挡措施，上部进行苦盖，待工程结束后，表土作为绿化用土。

本项目施工便道占地类型均为耕地，施工结束后及时土地整治，恢复耕地0.76hm2。

采取生态恢复工程措施情况下，临时占地占评价区比例较小，对土地利用结构影响很小。

7.1.1.5水土保持措施

做好公路沿线水土保持工作，减少水土流失，施工中合理安排工期，尽量避免和减少雨季进行路基开挖，减少土石方和废弃方堆放量，严格按照设计和水保措施进行施工，施工中应完善边沟、排截水沟等排水工程，保持排水通畅，施工中若造成堵塞，应及时清除。

7.1.1.6景观影响保护措施

（1）保持施工场地干净、整洁，合理安排各种不同工序布局，保持场地内井然有序。

（2）施工结束后，对临时占地等进行土地平整，及时复垦和植被恢复，重现原有景观。

（3）本次评价要求在边坡稳定的前提下，顺应地形，宜采用以植物措施为主的柔性边坡生态防护方案，避免对景观产生不利影响。

7.1.1.7黑土地保护措施

（1）施工期生产生活废水均不外排，此外，共设置桥梁3座及箱涵12道等，可消除因公路建设而产生阻隔影响，保持道路两侧水力联通，避免导致水淹耕地，或者破坏黑土地生态环境，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患；

（2）建设用地指标满足《公路工程项目建设用地指标》(建标(2011)124号)，尽量避开基本农田，节约、集约使用土地资源；

（3）保护黑土资源，表土单独堆存，耕作层剥离，坚持“谁用地、谁承担，谁剥离、谁受益”原则，施工结束后，用于土地整治、恢复临时工程用地等。

（4）本项目剥离表土，均贮存至现有永久占地及临时占地范围内，不新增表土剥离占地。

（5）剥离表土堆场施工前设置相应的防护及排水设施(截排水沟)，周边设置围挡措施，表土按照要求层层堆置、逐层碾压，并经常洒水、苦盖，大风天气应暂停堆土场施工。

7.1.2运营期

（1）做好工程完工后生态恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。

（2）路基边坡采用植草等形式进行绿化，公路边沟外侧至路界内宜林范围根据不同路段地貌分别种植常绿或速生乔木，选择多种植物组合，局部考虑植草坪。建议在保留现有物种同时，种植以高大乔木物种为主，乔灌草结合的绿化带。穿越林地路段路基边坡植被恢复，还应充分考虑小气候条件对植物群落的影响，应选择能适应公路气候环境的植物。这些植物与当地植物种类相比，应具有更强的竞争力。

（3）互通立交处进行成片绿化，并尽可能保护立交处原有植被，同时注意不同植物种类、色彩、高矮搭配，建设绿色环保互通。

（4）本项目共设置桥梁3座、钢筋混凝土箱涵12道，可充分发挥通行作用，消除因公路建设而产生的分离和阻隔，故公路阻隔对动物影响很小。

7.2声环境

7.2.1施工期

施工期噪声控制可从声源、传播途径、接收者防护以及控制施工时间等方面来考虑。

（1）合理布局，临时工程及大型施工设备远离敏感点设置；合理制定施工计划，避免大量噪声设备同时使用。

（2）途经敏感点路段施工安装高度3m高移动式隔声、隔尘挡板，长度覆盖整个敏感点，并且向两侧的各延伸50m。

（3）禁止夜间（22：00-6：00）施工作业。

（4）采用低噪声设备，高噪声施工机械采取消声减震措施。施工机械和运输车辆进行定期维护和保养，保证机械、车辆在良好运行状态。

（5）物料运输车辆行驶路线尽可能避开村庄等声环境保护目标。不可避免经过环境敏感点运输时，要求物料运输车减速慢行、禁止鸣笛、禁止夜间运输，最大限度降低运输噪声对沿线环境敏感点的影响。

采取上述措施，施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；沿线环境敏感目标在公路施工期时，其声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。

本项目施工噪声对沿线环境保护目标的影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。

7.2.2运营期

根据5.2.2节的预测结果可知，在仅考虑距离衰减情况下，4a类声环境功能区近期昼间、夜间功能区均达标；中期昼间、夜间功能区均达标；远期昼间功能区达标、远期夜间超标，夜间达标距离道路边界线30m；2类声环境功能区近期昼间、夜间在功能区内均达标；中期昼间、夜间在功能区内均达标；远期昼间、夜间在功能区内均达标。

（1）道路建成后，机场管理部门应加强道路交通管理，限制超载的车辆进入，可以有效降低交通噪声污染源强。在敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声影响。

（2）加强道路通车后的道路维护工作，对于破损路面及时维修，保证路面平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起的交通噪声。

（3）在全线设测速和监控设备，避免车辆超速行驶而产生的较强交通噪声。

（4）预留环保投资，在项目验收时进行跟踪监测，核对现有措施的有效性。

（5）对沿线村镇规划建设的控制要求

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中相关要求，合理布局道路两侧规划建筑，道路与敏感建筑物之间加强绿化，同时建议沿线在控制距离内不宜规划建设医院、学校等对声环境质量要求较高的环境保护敏感建筑，或对规划敏感建筑物隔声设计、采用隔声门窗等措施，避免交通噪声对规划敏感建筑物的影响，确保室内声环境符合《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）噪声限值要求。并在城镇规划区范围建设噪声敏感建筑物时，在不考虑设置声屏障等防治措施前提下得出的中期噪声预测达标距离（4a类标准）作为城镇规划区范围内建设噪声敏感建筑物退红线距离。

7.3环境空气

7.3.1施工期

- （1）本工程设置综合站场1处，基层拌合站建立时全封闭拌合及骨料输送，出料口设置除尘器除尘，周边200m内无居民分布；沥青拌合站搅拌机楼采用全封闭设计，并设有沥青烟回收装置，采用风机将产生的沥青烟导入沥青拌合站的柴油燃烧器中燃烧，沥青烟处理效率可达99.5%以上，项目烘干滚筒产生的颗粒物与燃烧器产生废气通入搅拌楼里与搅拌楼废气一同引入除尘效率为99%的布袋除尘后净化沥青烟颗粒、苯并[a]芘等，处理后的混合气体通过引风机（总风量为10000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放，周边300m内无居民分布。

（2）途经敏感点路段设置移动式隔声、隔尘挡板长度需覆盖敏感点，高度3m，严禁在档墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。

（3）砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或加水防护措施，减少散落。

（4）施工场地、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。

（5）综合站场周边应设置有效、整洁的隔离围挡。综合站场内车辆行驶路面进行硬化；粉状物料采用筒仓存储，砂石等物料采用料棚存储；场地内设置洒水喷淋装置；出入口设置车轮清洗装置；内部道路及场区外部链接道路定期清扫、洒水。场内有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫以减少扬尘污染。

（6）加强施工期环境管理，强化施工人员的环保意识，严格执行沿线地方政府和有关部门颁布的有关环境保护及施工建设方面的有关规定。

（7）根据《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）开展施工期扬尘监测。扬尘在线监测仪包含符合HJ653的β射线法监测仪及光散射法监测仪两类。监测点位应设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。监测点位应优先设置于车辆进出口处，监测点位数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度。当与其他建筑工地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，应避开在相邻边界处设置监测点。

（8）为减小沥青铺滩时产生的沥青烟对周边大气环境的污染，在沥青铺滩时建议选择铺滩时段为昼间，气象参数选择为晴天并具有二级以上风速，以便于沥青铺滩时产生的烟气能够迅速扩散、稀释与转移。沥青拌合站防治措施要求如下：

a.选用先进的设备，沥青加热不得使用燃煤、重油；

b.沥青拌合站全封闭作业，拌合站内沥青的加热、使用均应在密闭循环环境下完成；原料全封闭储存、站场内路面硬化；

c.沥青落料点、提升、振动筛、拌合器设置旋风、布袋除尘器后经15m排气筒排放；

d.沥青拌合站搅拌机楼采用全封闭设计，并设有沥青烟回收装置，采用风机将产生的沥青烟导入沥青拌合站的柴油燃烧器中燃烧，沥青烟处理效率可达99.5%以上，项目烘干滚筒产生的颗粒物与燃烧器产生废气通入搅拌楼里与搅拌楼废气一同引入除尘效率为99%的布袋除尘后净化沥青烟颗粒、苯并[a]芘等，处理后的混合气体通过引风机（总风量为10000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放。有组织废气中的苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx及沥青烟排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2012）表2中的二级标准；沥青拌合站无组织颗粒物、非甲烷总烃、苯并芘、SO2、NOx及沥青烟浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。采用密闭工艺和设备，加强生产车间封闭性，设置半封闭结构料棚。

e.拌合站选择远离村庄等环境敏感点，拌合站周边300m范围无环境敏感点。

（9）拌合站采用集中搅拌的方式，全封闭作业。拌合站及桥梁预制场大气防治具体措施如下：

①拌合站严禁设置在风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区保护范围内。

②拌合站的配料机、上料仓、搅拌设备及输送设施等，必须配备降尘防尘装备。

③拌合站内搅拌砂浆、混凝土及其他易产生扬尘的作业，须搭设操作防护棚罩和采取除、吸尘措施。防护棚除进出口外，里面必须用防尘网和其他材料封闭。拌合完毕后，砂石料池重新堆放后应覆盖，道路应洒水清扫。

④水泥等细颗粒散体材料应安排在库内存放或严密遮盖，临时性货场应采取严格的篷盖和围挡措施，运输和卸料时应用帆布遮盖和封闭。

⑤水泥等材料进料时，应保证材料罐顶的密封性能，预留通气孔应配置除尘设施。

⑥上料仓应三面围挡，上料作业面周边应设置喷淋设施。

采取上述措施后，施工场界处扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3要求；有组织废气中的苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx及沥青烟排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2012）表2中的二级标准；沥青拌合站无组织颗粒物、非甲烷总烃、苯并芘、SO2、NOx及沥青烟浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的颗粒物排放标准限值要求。

7.3.2营运期

（1）加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态；加强交通运输车辆管理，禁止尾气严重超标车辆上路行驶。

（2）对于装有易产生扬尘运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落。

（3）公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率，净化尾气、扬尘等，改善路边景观及行车环境。

综上，采取以上防治措施可大大降低对周围环境空气的影响，本项目大气污染防治措施是可行的。

7.4地表水

7.4.1施工期

本项目施工生产生活区远离地表水体布设，建筑材料远离地表水体存放，并进行遮盖、设置围挡；禁止将建筑垃圾、土石方、废水、生活垃圾等排入地表水体。

7.4.1.1生活污水污染防治措施

本项目施工人员生活污水禁止向地表水体排放，临时施工营地远离地表水体设置，生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，不向地表水体排放，对地表水环境影响较小。

7.4.1.2生产废水污染防治措施

（1）混凝土拌合站冲洗废水

①处理方案

桥梁预制养护及拌合站原料、设备清洗等生产过程会产生废水。项目各施工场地内设置截水沟、防渗沉淀池。收集厂区内的污水经沉淀后回用于场地及物料的降尘用水，不外排。

材料堆场堆放石灰、沥青的堆场上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜，防止雨水冲刷及下渗对水环境的影响。

②方案可行性分析

施工废水处理一般有自然沉淀法、混凝沉淀法和机械加速澄清法等三种，三种方法比较见表7.4-1。

表7.4-1  施工废水处理方案比选

|  | 方案1：自然沉淀池 | 方案2：混凝沉淀池 | 方案3：机械加速澄清池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流 程 简 述 | 含高悬浮物的废水从砂石料加工系统流出、进入沉淀池，不使用凝聚剂，在沉淀池中进行自然沉淀，上清液回用。 | 废水从砂石料加工系统流出先经沉淀池把粗砂除去后，再进入沉淀池，并在沉淀池中投加凝聚剂。由于絮凝剂的投加，使小于0.07mm的悬浮物得以快速有效的去除，上清液进入清水池回用。 | 废水从砂石料加工系统流出先经沉砂池把粗砂除去后，再进入加速澄清池，在加速澄清池中悬浮物得以快速有效的去除，上清液回用。 |
| 流 程 图 |  |  |  |
| 主要优缺点 | 该方案特点是处理流程简单，基建技术要求不高，运行操作简单，运行费用少，但为达到较好的处理效果，沉淀池的规模要求较大。 | 这种处理工艺适用于对废水有回用要求的情况很有必要。该方案凝聚剂投加及混合需增加絮凝剂投加设备，而且絮凝沉淀产生的泥浆需进行脱水处理，造价相对方案1高，运行费用增加。 | 该工艺处理效果好，占地面积省，但池体结构复杂，设计难度和基建技术要求高，特别是运行维护管理要求很高。 |

从维护管理、运行费用、占地面积来看，方案1具有较大优势；就去除悬浮物工艺效果而言，方案2和方案3优势较大；由于本项目废水产生量小，且废水经过简单沉淀后可满足回用于场地降尘，故本评价推荐采用方案1：废水从砂石料加工系统流出、进入沉淀池，不使用凝聚剂，在沉淀池中进行自然沉淀，上清液回用。

综上，本项目桥梁预制场和拌合站冲洗废水采取上述处理方案从技术角度分析是基本可行的。

（2）施工机械和车辆冲洗废水

本项目施工机械和车辆清洗过程产生冲洗废水，经设置的临时隔油沉淀池集中处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排，沉淀废渣作为施工结束后沉淀池平整填埋使用，对地表水环境影响较小，故施工机械和车辆清洗废水采取临时隔油沉淀池处理回用具有可行性。

7.4.1.3桥梁施工废水防护措施

（1）本项目共有1座中桥涉及涉水桥墩，合理安排施工时间，避开鱼类产卵期及洄游期5月末~9月施工，选在枯水期和非灌溉期施工，涉水桥墩施工前设置围堰。

（2）施工材料运输过程中加盖苫布，防止撒漏，堆放场地应远离地表水体。

（3）施工过程采用低噪声施工机械作业，加强施工人员环保教育，禁止捕捞鱼类等水生动物。

（4）桥涵施工泥浆、钻渣严禁未经处理直接排放，泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘用水，施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。泥浆采用泥浆沉淀池处理后泥浆回用、废水用于路基场地降尘；清孔钻渣运至泥浆沉淀池沉淀处理，废水作为施工场地及施工道路洒水循环使用，沉淀钻渣运至线路其余施工段作为填方，严禁弃入河道或河滩地。不会对地表水产生影响。

（5）桥梁下部结构施工时，加强施工管理和工程监理工作，防止发生水上交通安全事故，严格检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体。

采取上述措施，本项目施工对地表水影响较小。

7.4.2营运期

路面径流污染物浓度特点为降雨初期到形成路面径流的30min内，路面径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后其浓度随降雨历时的延长下降较快，化学需氧量浓度随降雨历时的延长下降速度较悬浮物和油类物质慢，降雨经过一段时间后，污染会逐渐降低。

地面径流中的污染物主要产生在一次降水初期，在路面污染负荷一定的情况下，降雨初期路面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，以降雨初期形成的地表径流浓度最高，随降雨径流形成时间延长而逐渐降低，如地面径流散排将对地表水体产生一定不利影响。在运营期中应特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁工作。本项目道路路面雨水可以排入项目两侧的边沟中，道路径流污染物经过稀释、自净的过程作用后会降低，排入道路两侧的排水沟中。

7.5固体废物

7.5.1施工期

7.5.1.1生活垃圾

本项目施工生活垃圾产生量为50kg/d、18t/施工期，集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理，严禁随意丢弃。

7.5.1.2施工弃渣

本项目表土余方3.31万m3，依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，土方弃方2.89万m3全部运至志成村弃渣场，用于对弃渣场内废弃坑塘进行填筑、平整，弃渣场协议见附件9。工程土石方临时堆置过程主要影响是水土流失，并影响周围景观。

7.5.1.3建筑垃圾

工程施工垃圾主要包括施工建筑材料废包装以及施工结束后临时设施拆除会产生一定数量的建筑垃圾。建筑材料废包装可卖给废品回收公司再利用。施工结束后临时工程拆除产生的建筑垃圾可进行分类处理，水泥、石块等建筑垃圾可运往建筑垃圾处置场，经处理后进行综合利用。

7.5.1.4废泥浆

桥梁施工过程中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘用水，施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。

施工期固体废物在采取措施后，得到合理处置，对周围环境影响较小。

7.5.1.4废油类物质

废油类物质由隔油沉淀池隔离后，不设置单独贮存区，直接委托有相应处理资质的单位处置。

施工期固体废物在采取措施后，得到合理处置，对周围环境影响较小。

7.5.2运营期

（1）加强人员巡查，如发现有来往车辆乱扔生活垃圾应及时劝阻。

（2）加强公路管理，若发现有生活垃圾应及时清理。

7.6水土流失防治方案

7.6.1方案编制原则

（1）依据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》及有关的国家法规、文件规定。坚持以“预防为主、全面规划、因地制宜、加强管理、注重效益”的方针，并在调查研究的基础上，提出防治水土流失的对策和具体措施，核定工程量，安排实施进度，做好投资概算。

（2）根据工程造成水土流失的不同情况，结合工程施工区的具体生态环境情况开展水土保持方案设计，做到植物措施与工程措施相结合，合理配置形成有效的防治体系。

（3）治理工程建设过程中产生的水土流失，保护和合理利用水土资源，实现生态效益、社会效益、经济效益相统一。

（4）减少水源污染，提高水土资源的永续利用。

（5）各项水土保持措施的设计应以预防为主，防治为重，从实际出发，因地制宜，因害设防，定性准确，定量合理，使水土保持方案具有针对性和可操作性。

7.6.2水土保持目标

通过本次水土保持方案设计，在工程区内全面系统地布设水土保持防护措施，预防和治理因项目建设和运行而产生的新的水土流失，最大限度地减少工程施工造成的水土流失，恢复植被、绿化、美化区域环境，使工程区内的水土流失得到有效控制，工程安全得到保障，生态环境明显改善。

7.6.3防治责任范围

根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，按照水利部SL205-98《开发建设项目水土保持方案技术规范》的要求，开发建设项目的水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。

1）项目建设区：指开发建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围。

2）直接影响区：指项目建设区以外由于开发建设活动而造成的水土流失及其直接危害的范围。

7.6.4水土保持方案

7.6.4.1水土流失防治分区

根据项目主体工程特点和建设活动对地表扰动等状况，水土流失防治分区划分如下：

- ①项目建设区

包括为路基、路面工程区、桥梁涵洞工程区、交叉工程区等。

- ②项目直接影响区

包括综合站场、桥梁施工场地、施工道路、公路沿线两侧各200m范围内受施工扬尘污染的区域及集中居民区。

7.6.4.2水土保持措施总体布局

根据本工程特点及水土流失预测结果，水土保持措施应做到重点治理与全面防治相结合，植物措施与工程措施相结合，具体为：

①公路主线“线”状位置，以边坡防护、排水工程措施为主，植物措施为辅。工程措施为浆砌片石护坡、干砌片石护坡。工程措施主要分布在路基边坡受水流冲刷并在洪水位以下的地方；水位以上采取生物措施进行护坡，生物措施可根据边坡实际情况，采用三维网垫和草皮护坡形式。

②临时施工场地等“面”位置，以土地整治、复垦措施和植物措施相结合。本方案的水土保持措施重点是桥梁施工场地和综合施工场地以及施工便道和连接处边界的绿化设计。

7.6.4.3主体工程中水土流失防治措施

（1）路基工程防治措施

凡在有雨水径流处开挖路基时，设立临时土沉淀池。土沉淀池是用推土机在路基外边推0.5m深，面积为20～30m2的低凹处，降雨时雨水在沉淀池内流速变慢，使泥沙沉淀下来。在沉淀池出水一侧设立玻璃纤维布围栏，再次拦截泥沙。当路基建成时，过水涵管铺设完毕，推平沉淀池。在临时推土周围及容易发生水土流失的施工地段应设立玻璃纤维布围栏。

- （2）桥涵工程防护措施

本工程沿线桥涵较少，如果桥梁基础开挖出的渣料随意堆放，不做任何防护，当遇到雨水冲刷极易产生水土流失，因此，在施工过程中做好弃渣处置极为重要。具体水土保持措施如下：

①严禁桥梁基础挖方乱弃乱倒，挖方必须运至已规划的临时堆土场，采取临时防护措施，最后做好临时堆土场的清理工作。

②对于桥梁桩基置于河道内的，其基础开挖的钻渣不能直接排入水体，必须将弃渣运至已规划的临时堆土场。

③桥台必须做好防护和排水设计。桥台主要采用浆砌片石、浆砌片石加植草等护坡形式，桥台下边坡主要采用排水沟，将桥台边坡雨水导出，防止积水侵蚀桥台基础，保障桥梁安全。

- （3）排水工程防护措施

边坡的崩塌、滑坡等现象，其原因是雨水渗透，涌水所致，所以边坡保护工程，可以说是对水的治理工程，道路横越河流和灌渠时应正交布设；排水涵管应当与道路成正交；并设排水沟引导至下游安全地带，以防止对路基和下坡面的冲蚀；排水涵管的纵坡应当不小于3%，如上游泥沙或杂物来源较多，还应适当加大排水管的过水断面，进水口处应设沉沙池及拦污栅，以防堵塞。

施工期裸露路基水土流失防治措施为了更好的控制工程在施工期的水土流失，在项目施工过程中将对裸露路基采取必要的水土流失防治措施，达到有效控制施工过程中产生水土流失的目的，其主要措施为用草帘铺盖裸露路基，在实施草帘覆盖时，需用细小木桩将草帘固定在路基、路堑的坡面上，防止草帘滑动。

7.7黑土地保护措施

根据《全国水土保持规划 2015-2030》，项目区在全国水土保持区划中属于东北黑土区，根据《黑龙江省黑土地保护工程方案（2021-2025年）》，《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日施行）和《黑龙江省“十四五”黑土地保护规划》中要求，项目对黑土地的保护措施主要如下：

（1）本工程永久占地表土耕作层单独收集送自然资源部门指定地点利用，严格落实黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。

（2）应当节约、集约使用黑土地，按照有关标准、规范和管理规定剥离表土，做好表土保护，避免导致水淹耕地或者破坏黑土地生态环境。

（3）表土剥离、运输、存储过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施、必要的工程防护和保育措施，防止土壤和环境污染，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。

（4）肥力较高表土层用于工程后期生态护坡及植被恢，保证临时占地范围内的黑土地面积不减少，质量不下降。

（5）施工期结束后，对植被恢复区域进行生态监测，根据监测结果进行必要的补种工作，保证恢复区域黑土地的生态功能不下降。

项目施工期及运营期在采取以上措施，并严格按照《黑龙江省黑土地保护工程方案（2021-2025年）》，《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2022年3月1日施行）中相关要求进行管理的前提下，项目对黑土地的影响可以降到最小。

7.8环境保护投资估算

本项目环保投资为220.5万元，环保投资占工程总投资12509.47万元的1.76%。

表7.8-1  环境保护投资估算表

| 污染源 | 环保设施名称 |  | 环保投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 生产废水沉淀池 | 0.5 | 综合站场临时设置1个 |
|  |  | 施工机械冲洗废水隔油沉淀池 | 1.0 | 综合站场临时设置1个 |
|  |  | 防渗旱厕 | 0.5 | 综合站场临时设置1个 |
| 废气 | 施工 期 | 临时堆场、建筑材料遮盖、拦挡、洒水车等措施 | 20 | 根据实际操作设置 |
|  |  | 面层拌合站除尘设备、沥青烟治理设备 | 50 | 布袋除尘器+15m排气筒 集气罩+管道+燃烧器燃烧+布袋除尘器+15m排气筒 |
| 固废 | 施工 期 | 生活垃圾、施工垃圾收集清运车辆、隔油池废油交由有资质单位处置 | 20 | 租赁垃圾清运车5辆、有资质单位处置 |
| 噪声 | 施工 期 | 移动式隔声、隔尘挡板 | 10 | 敏感目标一侧设置高度3m挡板，共100m，长度为敏感点两侧外各延伸50m |
|  |  | 设备隔声减震措施 | 10 | 设备隔声、减震措施 |
|  | 运行 期 | 公路路面养护 | 20 | 加强公路绿化措施及路面养护 |
| 风险 | 运营 期 | 防撞护栏和警示牌 | 20 | 跨越水体的桥梁及跨越铁路桥梁采用钢筋混凝土防撞护栏（护栏高度不低于1.5m），防止车辆翻落；在桥梁路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌（共6块） |
|  |  | 风险应急预案 | 10 | 建设单位编制突发环境事件应急预案，并与当地应急管理部门建立应急联动机制 |
| 生态环境保护 | 公路及附属工程绿化 |  | / | 本边坡植草防护，采用草坪为主，辅以花卉， 常绿乔灌木等；计入工程投资 |
|  | 临时占地平整恢复 |  | / | 计入水土保持投资 |
|  | 生态监测 |  | 20 | 监控临时占地区生态恢复后的植被生长状况，发现枯死的要及时补植 |
| 环境保护工程设计 |  |  | 10 | 确保环境工程质量 |
| 环境监测 |  |  | 5 | 发挥其施工期和营运期监控作用 |
| 宣传教育 |  |  | 1 | 提高环保意识 |
| 环境保护管理 |  |  | 2 | 保证各项环保措施落实和执行 |
| 环保竣工验收调查费用 |  |  | 10 | 提高环境管理水平，增强环境保护意识 |
| 以上环保投资小计 |  |  | 210 | -- |
| 不可预见费（=小计×5%） |  |  | 10.5 | -- |
| 总环保费用合计 |  |  | 220.5 | -- |

8环境影响经济损益分析

公路建设项目环境经济损益分析涉及面广，内容繁多，包括对项目沿线地区自然环境及交通运输环境等多方面分析与评述。本项目环境经济损益分析采用定性与定量相结合的分析方法进行，着重论述拟建道路工程建成投入营运后的综合效益。

8.1直接环境经济效益结论

本项目总投资12509.47万元，环境保护投资合计220.5万元，因此本项目环保投资比为1.76%。

拟建道路施工和运营期间机动车尾气排放和交通噪声会对居民生活质量产生不利影响。因此，采取操作性强、切实可行环保措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环保投资直接效益是显而易见的，但目前很难用具体货币形式来衡量。只能对工程建设不采取措施时而导致的生态环境、水环境、声环境和环境空气质量的变化所引起的对沿线人体健康、生活质量等方面的经济损失作粗略计算或定性分析用以反馈环保投资的直接经济效益。

8.2间接环境经济效益分析

本项目实施有效环保措施后，会产生以下间接效益：保证沿线居民生活质量，维持居民环境心理健康等。所有这些间接效益目前很难用货币形式来度量，但它应是环保投资所获取社会效益的主要组成部分。如本项目建设可改善鹤岗市至鹤岗机场之间的交通路网，有效解决该区域交通问题。同时，本项目建设也可提高城市可达性和城市交通效率，使城市环境得到改善，促进沿线区域经济发展。

环保投资环境效益分析见表8.2-1。

表8.2-1  环保投资的环境、经济效益定性分析表

| 环保投资 | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 环保措施 | 1．防止施工扰民 2．防止水环境污染 3．防止空气污染 4．保护表土资源 | 1．保护人们生活、生产环境 2．保护表土资源等 3．保护国家财产安全、公众人身安全 | 1．使施工期对环境的不利影响降到最低 2．道路建设得到群众的支持 3．提高部分土地的利用价值 |
| 废气防治工程 | 防止废气对沿线环境空气造成污染 | 保护沿线居民生活环境 | 保护人们生产、 生活环境质量 |
| 噪声 防治工程 | 防止交通噪声对沿线地区声环境的污染 | 保护沿线居民生活环境、土地保值 | 保护人们生产、生活环境质量，以及人们的身体健康 |
| 固废防治工程 | 防止固废废物对沿线地区环境的污染 | 保护沿线居民生活环境 | 保护人们生产、 生活环境质量 |
| 生态环境保护 | 1．美化道路景观 2．水土保持 3．恢复或补偿植被 | 1．改善整体环境 2．防止土壤侵蚀进一步扩大 3．保证路基稳定性 4．保护土地资源和动态平衡 5．提高沿线土地使用价值 | 1．改善区域生态环境 2．保障道路运输安全 3．增加旅行安全和舒适感 |
| 环境监测环境管理 | 1．掌握项目沿线地区环境质量状况及变化趋势 2．保护沿线地区环境 | 1．长期维护沿线环境质量 2．保护人类及生物生存环境 | 经济与环境可持续发展 |

8.3结论

本项目环境效益大于环保投资经济损失，环境保护投资合理，因而项目是可行的。

9环境管理与监测计划

9.1环境保护管理

9.1.1环境管理计划目标

环境管理，是使工程建设各时期环保措施得以落实的重要保证手段。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同时实施，使项目建设符合国家经济建设和社会建设“三同时”方针，使地方环保部门具有可监督的依据，通过实施环境管理计划，将拟建公路建设和营运对生态环境、地表水环境、环境噪声以及环境空气质量的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

9.1.2环境保护管理体系

本项目建设单位为鹤岗宝泉机场建设有限公司，为本项目施工期和营运期的管理机构，有责任做好该项目的环境管理工作。鹤岗市生态环境局为该项目的监督机构，有责任做好项目影响报告书的环境监督、监理工作。其组织机构框图如下：

鹤岗宝泉机场建设有限公司

鹤岗市生态环境局

（环境监督）

施工及运营单位

施工期

运行期

控制施工期对生态的破坏

对噪声、大气进行定期的环境监测

道路沿线的绿化、美化等

防止交通事故发生

控制噪声、施工废水、大气对环境的影响

图9.1-1  组织机构图

建设项目施工期及运营期应加强日常环境管理工作，分清职责，使环保措施得到落实并起到监督管理作用。

施工期各承包商设立1名以上专职环保工作人员，其职责是：

（1）负责在所承包工程施工时，严格执行和落实合同与投标文件中明确的环保措施及环保工作；

（2）配合环境监理工程师，检查和纠正施工中对环保不利的行为。

项目建设部门，设立1名以上专职环保监理，负责施工期工程日常环保工作的协调及环保措施落实的监督管理。

9.1.3环境管理计划内容

环境管理计划制定和实施是道路建设各个阶段环境保护措施落实的重要保证。施工前期、施工期及营运期各级实施机构、负责机构和监督机构应各负其责地进行有效工作。

本项目环境监督计划见表9.1-1，环境管理计划见表9.1-2。

表9.1-1  项目环境监督计划

| 阶段 | 机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可 行 性 研 究 | 鹤岗市生态环境局 | 审核环境影响报告书 | 1、保证环评内容全面，专题设置得当，重点突出 2、保证项目可能产生重大的、潜在问题都已得到反映 3、保证减缓环境措施具体可行 |
| 设 计 和 施 工 阶 段 | 环境监理单位和鹤岗市生态环境局 | 1、审核环保初步设计 | 1、严格执行三同时及环保措施 |
|  |  | 2、环保投资是否落实 | 2、确保环保投资足额到位 |
|  | 鹤岗市生态环境局 | 3、检查料场和砼搅拌站位置设置是否合理 | 3、确保这些场所满足环保要求 |
|  |  | 4、检查粉尘和噪声污染情况，决定施工时间 | 4、减少工程建设对周围环境影响，执行相关环保法规和标准 |
|  |  | 5、检查有毒、有害物质装卸堆放管理方法、措施是否可行，检查大气污染物排放是否满足相应排放标准 | 5、减少因工程建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准 |
|  |  | 6、检查施工场所生活废水排放和处理方法是否得当 | 6、确保地表水和水源地不被污染 |
|  |  | 7、临时占地地恢复和处理 | 7、确保景观和土地资源得到及早恢复 |
|  |  | 8、检查环保设施三同时，确定最终完成期限 | 8、确保环保措施三同时 |
|  | 鹤岗市生态环境局和鹤岗市文物局 | 9、检查环保设施是否达到设计标准要求 | 9、验收环保设施 |
|  |  | 10、检查有无地下文物 | 10、保护文物资源不受破坏 |
| 营 运 期 | 鹤岗市生态环境局 | 1、检查营运环境管理及监测计划实施 2、核查有无必要采取进一步环保措施（可能出现原来未估计到的环境问题） | 1、落实环境管理及监测计划实施内容 2、切实保护环境，使工程建设和营运对环境的影响降至最低 |
|  | 鹤岗市生态环境局 | 3、检查环境敏感区环境质量是否满足其相应质量标准要求 | 3、加强环境管理，切实保护人群生活质量 4、确保其污水排放满足标准要求 |
|  | 鹤岗市生态环境局和公安消防部门 | 5、加强监督防止突发事故，消除事故隐患。预先制定紧急事故应付方案，一旦发生事故能及时消除危险、确保剧毒材料不被泄漏 | 5、消除事故隐患，避免发生恶性污染事件 |

表9.1-2  项目环境管理计划

| 潜在环境影响 | 减缓措施 | 实施机构 | 负责 机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、计划和设计阶段 1、占用土地资源 2、开挖土石方，取土，弃渣 | 1、选线时尽量少占农田 2、精心选线，尽量避让 | 评价单位 设计单位 | 建设单位 |
| 二、施工期 1、搅拌站环境空气污染 2、施工机器噪声污染 3、施工现场扬尘污染 4、施工营地生活废水污染 5、阻断从家到农田路等，增加行走时间 6、取土对土地产生的影响 | 二、施工期 1、安装并开通空气污染控制装置、恰当选择场所 2、在设备上安装消声器并及时维护，规范使用时间、对超标敏感点上移动隔声屏 3、定期洒水 4、建设防渗旱厕，统一处理 5、提供位置和数量恰当的通道，维护现有道路 6、采取必要措施，加强防护 | 施工单位 设计单位 |  |
| 三、营运期 1、运行车辆交通噪声污染。 2、运行车辆尾气排放产生环境空气污染。 3、随意丢弃固体废物，路边杂乱无章。 4、伴随车辆交通和运输产生的事故风险，由此可导致有毒物散落、受伤或丧命。 | 三、营运期 1、采用其他防噪措施。 2、加强管理，控制上路车辆状况。 3、加强路面维护。 4、制定和执行一项紧急事故处置计划，设立必要的机构和管理程序，遏制意外事故产生损害。 | 道路管理处 |  |

实施各阶段还应认真作好如下工作：

（1）设计阶段

设计部门应将环境影响报告书提出的各项环保措施落实在设计中，建设单位环保部门应对环保措施设计方案进行认真的检查。

（2）招标阶段

承包商投标中应有环境保护内容，中标后合同中应有实施环保措施的条件。

（3）施工阶段

①建设单位在施工开始后应配2～3名专职人员，负责施工环境管理与监督。重点在施工生活污水不处理排放、施工噪声、粉尘等。

②各施工队伍应配备一名环保员，监督、管理环保措施的实施。

（4）营运期

营运期间环境管理工作由建设单位专职人员负责。

9.2环境监测计划

根据道路交通工程特征，本项目将按照施工期和运营期制定分期环境监测计划，见表9.2-1。

表9.2-1  环境监测计划

| 环境因子 | 监测时段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测时间 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 施工期 | 拌合站、未铺装施工道路 | 苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx及沥青烟 | 1次/每季，停工期不监测，每次监测3天 | 有实施能力相关部门 | 环境保护主管部门 |
| 噪声 | 施工期 | 施工作业场地场界处 | LAeq | 2次/年（施工期每季度一次），1天2次（昼夜各一次） | 有实施能力相关部门 | 环境保护主管部门 |
| 地表水 | 施工期 | 朝鲜河 | pH、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、石油类 | 2次/年，每次连续3天 | 有实施能力相关部门 | 环境保护主管部门 |
|  | 运营期 | 朝鲜河 | pH、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、石油类 | 2次/年，每次连续3天 |  |  |
| 生态环境 | 竣工后的3年内 | 施工临时占地区 | 地表植被恢复情况 | 每年春季1次 | 有实施能力相关部门 | 环境保护主管部门 |

9.3污染物排放清单

本项目污染源排放清单见表9.3-1。

表9.3-1  主要污染源排放情况一览表

| 要素 | 排放源 |  | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  |  |  | 环保措施 | 排放情况 |  |  |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 汽车 | 机场进场路 | / |  | 辐射声级dB（A） |  |  |  |  |  | 加强路面养护及道路交通管理 | 辐射声级dB（A） |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096- 2008）4a类、2类标准 |
|  |  |  |  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |  |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
|  |  |  | LAeq | 近 | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |  | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |  |
|  |  |  |  | 中 | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |  | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |  |
|  |  |  |  | 远 | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |  | 73.01 | 73.01 | 80.78 | 80.78 | 86.58 | 86.58 |  |

9.4环保设施竣工验收计划

本项目完成后，根据中华人民共和国国务院令第682号（2017年10月1日）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》及原环保部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）规定，本项目由建设单位进行建设项目竣工环境保护验收。其验收主要内容见表9.4-1。

表9.4-1  环境保护“三同时”工程项目验收一览表

| 类别 | 对象 | 验收清单 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设施 | 位置及要求 |  |
| 声环 境 | 沿线 | 加强路面养护及道路交通管理，预留环保资金、跟踪监测 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类标准 |
| 环境 风险 | 防撞护栏和警示牌 |  | 跨越水体的桥梁及跨越铁路桥梁采用钢筋混凝土防撞护栏（护栏高度不低于1.5m），防止车辆翻落；在跨河桥梁路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌 | 措施落实到位 |
|  | 风险应急预案 |  | 建设单位编制突发环境事件应急预案，并与管理部门建立应急联动机制 | 需满足风险要求 |
| 生态环境 | 临时占地 | 植被恢复 | 按要求恢复； | 临时占地已恢复 |
|  | 公路绿化 | 绿化 | 本项目主线设置路基边坡植物防护，种植早熟禾苗 | 绿化环境 |
|  | 公路水土保持 | 水土保持措施 | 公路永久占及临时占地范围内水土保持措施 | 水土保持措施已落实 |
| 管理 | 要求进行环境监理，同时要求项目建设单位对施工期采取的污染物防治措施进行拍照留档 |  |  | 进行环境监理 |

10 评价结论

10.1工程概况

本项目为新建机场进场路道路长度约6.541km，其中新建机场进场路主线长度6.323km，新建连接线0.218km，为二级公路标准。

本项目起点位于G332国道鹤名公路（桩号K87+167）与现状土路交口处，沿现有土路路线向北布线至K2+523.5与现状路北一支渠相交，新建一座跨沟渠桥（2×13m矮T梁桥），过河后至K3+768路线与鹤北铁路相交，新建一座跨铁路大桥（7×30m小箱梁桥），过铁路后向北行进至K3+971与朝鲜河相交，新建一座跨朝鲜河桥（3×20m小箱梁桥），终点接至机场主入口，路线全长6.323km。

设置连接线一条，起点位于进场路K6+220.802处，终点与机场规划消防建筑场坪入口相接，全长0.218km。

本项目总投资12509.47万元，建设期为2025年11月至2026年10月，工期1年。

10.2产业政策

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中“二十四、公路及道路运输-1．公路交通网络建设”和“二十六、航空运输-1、机场及配套设施建设与运营”，是国家鼓励类项目，符合国家产业政策。

10.3环境质量现状

10.3.1生态环境

受农田开垦及人类经济活动影响，区域内植被以农田植被为主，线路沿线两侧主要分布的动物为鸟类、小型哺乳动物等。区域评价区域内群落结构简单，物种数量较少，丰富度不高，总体生态环境质量一般。本项目属于东北漫川漫岗省级水土流失重点治理区和鹤岗市水土流失重点预防区。该区域的主要生态环境问题是水土流失。

沿线区域未发现国家级重点保护珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种和古树名木，未发现国家级重点保护野生动物栖息和繁殖，调查范围内河流不存在国家级及省级野生保护鱼类。

### 10.3.2地表水

本项目调查范围内地表水体主要为路北一支干渠和朝鲜河，路北一支干渠和朝鲜河均无规划水体类别，其最终均汇入梧桐河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）（黑龙江省）》，梧桐河（向阳林场至入松花江河口段）地表水体功能区划为Ⅳ类水体，因此本项目地表水体参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》可知，梧桐河水质为Ⅲ类，满足《全国重要江河湖泊水功能区划（2011~2030）》（水资源[2012]131号）规定的水体功能区划要求。

10.3.3声环境

监测结果表明，本项目区域声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）的标准要求。

10.3.4环境空气

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》中数据，本项目所在区域鹤岗市2024年属于环境空气质量达标区。

从补充现状监测及评价结果表明，监测期间项目区下风向宝泉岭农场二队TSP监测值符合国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准要求。

10.4环境影响及环境保护措施结论

10.4.1生态环境

（1）施工期

1）本项目虽占用耕地、林地，但工程整体呈线性分布，线路横向影响范围较狭窄，因此对整个评价区而言，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化。

2）评价区内植物群落结构简单，在本地区广泛分布，群落类型非特有类型。项目建设对植物群落内各类植物影响基本一致，不会对评价区内某一种或某几种植物造成特殊破坏。工程建设不会造成植物生境丧失或破碎化，对植物种群数量、物种丰富度、群落结构及分布范围影响较小。

3）评价区内分布的两栖类均为一般常见种类，在评价区及周边区域均有少量但广泛分布，这些动物适应能力较强，无特殊生存环境要求，由于工程周边存在大量适宜生境，因此，工程建设不会对其生存和觅食产生明显不利影响。评价区域爬行动物分布极少，甚至难以发现，因此施工期对爬行动物影响极小。而对于鸟类而言，道路阻隔对其影响较小，施工对候鸟的影响仅局限于其繁殖期或迁徙期，影响范围也因此局限于其所依存的各类生境；鸟类会通过迁移来避免施工所造成的影响，因此施工对其种群数量及分布情况不会产生大的影响。

4）本项目的建设对区域陆生动植物的种群数量、物种丰富度、分布情况、群落结构不会产生较大影响；不会产生明显的生境分割、阻隔、破碎化，且在评价区周边分布有大量适宜野生动植物生存的相似生境，对生境的影响较小；通过绿化或植被恢复，将大大弥补生态功能损失，对区域生态系统结构和功能不会造成明显影响。综合对物种、生境及生态系统的影响程度，可判定本项目建设对区域生物多样性的影响较低。

5）本项目占用基本农田。应按照国家和地方相关规定做好基本农田划补、土地调整、征地补偿等工作。根据《基本农田保护条例》，当地人民政府应当按照相关批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田；占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地。

6）本项目占用林地(包括公益林)，施工前应按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》(国家林业局令第35号)规定办理林木采伐及使用林地审核审批手续。严格控制施工作业范围，减少林地占用和林木砍伐量，降低工程对森林生态系统的干扰和破坏。

7）各处临时工程在施工前应先进行表土剥离，集中存放，并做好临时防护。施工结束后，将剥离的表土回覆，进行土地整治、复耕或植被恢复

8）为了保护黑土资源，应加强占用耕地耕作层土壤剥离利用工作，建设单位应编制土壤剥离利用实施方案，并在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤用于主体工程路侧、的绿化及临时用地复垦。

综上所述，项目施工期对区域生态环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析，项目选线及建设是可行的。

（2）运营期

项目运营期采取做好完工后生态恢复工作，以减少植被破坏对水土流失的不利影响；路基边坡采用植草等形式进行绿化，公路边沟外侧至路界内种植草坪或树木；互通立交处进行成片绿化，建设绿色环保互通；设置桥梁3座、钢筋混凝土箱涵12道，可充分发挥通行作用，消除因公路建设而产生的分离和阻隔。

项目对土地利用的影响主要发生在施工期，工程整体呈线性分布于沿线地区，线路横向影响范围较狭窄，因此对整个评价范围而言变化影响较小。项目沿线两侧大部分为农田，公路边缘效应在农田区不明显。项目建成后为不封闭的等级公路，基本不会对现有野生动物生境造成分割，动物生境片断化对动物影响不大。项目沿线不设置服务区和收费站等集中式排污设施，故基本不会对水生生物造成影响。通过对公路边坡采取绿化措施，对周围景观的影响是可以接受的。

综上所述，项目运营期对区域生态环境的影响可以接受，从环境保护的角度分析，项目选线及建设是可行的。

10.4.2声环境

（1）施工期

由预测结果可知，本项目不涉及噪声环境敏感点。单台机械作业时，昼间最大噪声预测值在距声源100m处噪声可满足《建筑施工场界噪声排放标准》昼间70dB（A）的标准；夜间施工在距离施工机械400m处可以满足夜间55dB（A）标准；多种施工机械同时作业时，路基基础施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械100m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械600m处可以满足夜间55dB（A）的标准；面层施工阶段昼间施工噪声在距离施工机械56m处可满足昼间70dB（A）标准，夜间施工在距离施工机械318m处可以满足夜间55dB（A）的标准。

因此本评价要求施工时合理安排施工时间，禁止夜间（22:00～06:00）施工作业；施工时设置高3m移动式隔声隔尘挡板，并对高噪声施工机械采取消声减震措施，避免高噪声设备同时使用，敏感路段实行限速管理。

采取上述措施，施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。

拟建公路施工期较短，施工噪声对沿线影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。

（2）运营期

项目运营期采取加强公路绿化措施；加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态，并加强管理，预留环保资金。由预测结果可知，在仅考虑距离衰减情况下，4a类声环境功能区近期昼间、夜间功能区均达标；中期昼间、夜间功能区均达标；远期昼间功能区达标、远期夜间超标，夜间达标距离道路边界线30m；2类声环境功能区近期昼间、夜间在功能区内均达标；中期昼间、夜间在功能区内均达标；远期昼间、夜间在功能区内均达标。

综上所述，项目运营期产生的噪声对周围环境影响较小。

10.4.3环境空气

（1）施工期

本项目施工期大气环境主要污染物为粉尘、扬尘及沥青烟，对环境空气产生一定影响，但影响范围与道路走向一至致，呈条带状，属于短期影响，施工结束后影响消失。因此，施工期运输材料车辆密闭或遮盖，途经敏感点路段设置移动式隔声、隔尘挡板，施工场地、运输道路表面采取硬化措施，并强化施工期散水降尘措施，对周边环境影响较小。此外，本项目基层拌合站周边200m范围、面层拌合站周边300m范围内无居民分布，其中基层拌合站建立时采取有效除尘措施，沥青拌合站搅拌机楼采用全封闭设计，并设有沥青烟回收装置，采用风机将产生的沥青烟导入沥青拌合站的柴油燃烧器中燃烧，沥青烟处理效率可达99.5%以上，项目烘干滚筒产生的颗粒物与燃烧器产生废气通入搅拌楼里与搅拌楼废气一同引入除尘效率为99%的布袋除尘后净化沥青烟颗粒、苯并[a]芘等，处理后的混合气体通过引风机（总风量为10000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放。采取上述措施后，施工场界处扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度1.0mg/m3要求；沥青混凝土拌合楼有组织废气中的苯并芘、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx及沥青烟排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2012）表2中的二级标准；沥青拌合站无组织颗粒物、非甲烷总烃、苯并芘、SO2、NOx及沥青烟浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的颗粒物排放标准限值要求。

（2）运营期

本项目运营期加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态；对于装有易产生扬尘运输车辆要求罩盖篷布，防止运输中飞扬洒落；公路两侧种植适宜当地生长的林草，增加沿线植被覆盖率，净化尾气、扬尘等，改善路边景观及行车环境。

综上，采取以上防治措施可大大降低对周围环境空气的影响，本项目大气污染防治措施是可行的。

10.4.4地表水环境

（1）施工期

本项目施工场地生活污水排入防渗旱厕，定期清掏；施工场地基层水泥混凝土拌合废水产生经设置的临时沉淀池集中处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排；施工场地施工机械和车辆清洗废水经设置的临时隔油沉淀池集中处理后，用于施工场地洒水降尘，不外排。沉淀废渣作为施工结束后沉淀池平整填埋使用。

本项目桥梁桥墩钻孔施工将产生泥浆和钻渣。泥浆废水经泥浆分离机分离后，泥浆回用，废水作为施工区降尘用水。施工结束后的废弃泥浆经干化后在原临时施工场地内作为沉淀池和场地平整的回填土进行回填。

清孔钻渣经沉淀池沉淀处理，废水作为施工场地及施工道路洒水循环使用，沉淀钻渣运至填方路段进行填方使用。

（2）运营期

路面径流污染物浓度特点为降雨初期到形成路面径流的30min内，路面径流中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后其浓度随降雨历时的延长下降较快，化学需氧量浓度随降雨历时的延长下降速度较悬浮物和油类物质慢，降雨经过一段时间后，污染会逐渐降低。

地面径流中的污染物主要产生在一次降水初期，在路面污染负荷一定的情况下，降雨初期路面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，以降雨初期形成的地表径流浓度最高，随降雨径流形成时间延长而逐渐降低，如地面径流散排将对地表水体产生一定不利影响。在运营期中应特别注意保持路面雨水的收集和导排能力，并加强道路路面的清洁工作。本项目道路路面雨水可以排入项目两侧的边沟中，道路径流污染物经过稀释、自净的过程作用后会降低，排入道路两侧的排水沟中。

10.4.5固体废物

（1）施工期

施工人员生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理，严禁随意丢弃。本项目表土余方3.31万m3，依据《新建黑龙江鹤岗机场项目耕地耕作层土壤剥离利用方案》全部外运用于改良中低产和被污染耕地的治理，土方弃方2.89万m3全部运至志成村弃渣场，用于对弃渣场内废弃坑塘进行填筑、平整，弃渣场协议见附件9。施工结束后临时工程拆除产生的建筑垃圾可进行分类处理，水泥、石块等建筑垃圾可运往建筑垃圾处置场，经处理后进行综合利用。桥梁施工过程中泥浆废水经泥浆分离机处理后泥浆重复回用、废水用于降尘用水，施工结束后少量剩余废泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。废油类物质由隔油沉淀池隔离后，不设置单独贮存区，直接委托有相应处理资质的单位处置。

施工期固体废物在采取措施后，得到合理处置，对周围环境影响较小。

（2）运营期

加强人员巡查，如发现有来往车辆乱扔生活垃圾应及时劝阻。加强公路管理，若发现有生活垃圾应及时清理。项目无服务区、车站等主要集中式排放源，项目运营期自身无固体废物产生，基本不会对周围环境造成影响。

10.5环境风险评价

本项目采取切实可行的风险事故防范措施并制定风险应急预案，发生风险事故时应立即启动《风险事故预案》，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。

10.6环境影响经济损益分析

环境保护投资合计220.5万元，本项目环保投资比为1.76%。环境影响经济损益分析表明，采取环保措施后，将项目建设对环境的不利影响降至最小，其环境效益显著。

10.7公众意见采纳情况

在本报告书编制过程中，建设单位鹤岗宝泉机场建设有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号，2019年1月1日施行）有关规定开展公众参与工作，采取网络公示、报纸公示、调查表发放等方式进行公示，并在报告编制完成时公布全本公示，向公众征求环保意见。建设单位在公示期间，未收到沿线居民的任何反馈意见，均表示支持项目建设。

建设单位编制的公参调查报告工作程序合理，信息公开和信息交流较充分，未收到公众反馈意见，被调查公众对本项目建设是持支持态度的，无人反对本项目的建设。

10.8结论

本项目建设符合当前国家产业政策，选线合理。本项目的建设对完善鹤岗航空机场交通环境，改善招商投资环境，发展鹤岗旅游业，促进地方经济发展有着重大意义。项目实施对周边水、气、声、生态环境有一定影响，但工程对环境的不利影响可通过采取相应环保对策措施予以减缓，同时要求施工过程中合理布设施工场地，采取相应环保措施降低对环境及敏感点影响。因此，从环境保护角度分析，在严格实施环保对策措施条件下，本项目选线与建设是可行的。

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级于范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级☑ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF□ |  | 网络模型 □ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NO2、CO、TSP） |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a |  |  | NOx：（）t/a |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |

附表2  建设项目地表水评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 ☑；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他☑ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他☑ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级□；三级A □；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 ☑；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门☑；补充监测 ☑；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 ☑；枯水期 □；冰封期□；春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （pH、流量、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、悬浮物、总磷、总氮、溶解氧） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（55.6）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ pH、COD、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ Ⅳ类 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标☑；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标□；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标□；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区☑ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期□；服务期满后 □ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式□：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☑ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动☑；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □；自动□；无监测 ☑ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ 朝鲜河 ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ pH、BOD5、COD、NH3-N、总磷、总氮、石油类 ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级☑ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m☑ | 大于 200 m□ |  |  |  |  |  | 小于 200 m□ |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级□ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 国外标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区☑ |  | 3 类区□ | 4a 类区☑ |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期☑ |  | 近期□ |  |  |  | 中期□ |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方 法 | 现场实测□ |  | 已有资料☑ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m☑ 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级☑ 最大 A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献 值 | 达标 ☑ |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目 标处噪声值 | 达标☑ |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目 标处噪声监测 | 监测因子：（ LAeq ） |  |  |  |  | 监测点位数（宝泉岭农场二队 ） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可 √ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4  生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响 识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种☑（分布范围、种群数量、种群结构、行为等） 生境☑（生境面积、质量、连通性等） 生物群落☑（物种组成、群落结构等） 生态系统☑（植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等） 生物多样性☑（ 物种丰富度、均匀度、优势度等 ） 自然景观☑（ 景观多样性、完整性等 ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（433.1）hm2；水域面积（0.18）hm2 |
| 生态现状 调查与 评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查☑；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法☑；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季☑；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期☑ |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失☑；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响 预测与 评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险☑；其他□ |
| 生态保护 对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复☑；生态补偿☑；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规☑；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理☑；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |

附表5  风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3□ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D3□ |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1☑ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3☑ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  |  |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  |  | I☑ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析☑ |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气□ |  |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法☑ |  |  |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | 1、施工期 （1）工程招标阶段招标文件中应明确跨越地表水体情况问题，投标阶段工程承包商要承诺其对地表水体的保护任务，接受业主和地方环保主管部门的监督。 （2）桥涵施工应选在枯水期施工，严禁将桥涵基础施工产生的泥浆、钻渣排入水体，施工区周围设置截水沟和沉淀池进行沉淀处理；施工钻孔泥浆采用泥浆分离机处理后泥浆重复回用；施工结束后剩余泥浆经干化后作为原施工场地内沉淀池等平整填埋使用。钻渣经沉淀后运至线路附件施工段作为填方使用。 （3）施工生产生活区周围设置截水沟和隔油沉淀池，防止降雨冲刷泥土进入地表水体。 （4）建筑材料远离水体且无汇入支流的空旷地带存放，并进行遮盖，设置截水沟和沉沙池并进行沉淀处理，防止被雨水冲刷进入地表水体。 （5）驶入、驶出朝鲜河路段设置减速标志，提醒物料运输司机此路段减速行驶，减少危险事故的发生。 （6）施工期成立专门组织机构，负责组织处理紧急事故，发现事故预兆要及时上报相关部门，并采取措施预防降低事故发生可能性。一旦发生事故，应及时通知主管部门，及时采取减缓措施，减少事故危害范围和程度及对周边环境的影响。 2、运营期 为预防由于客观原因运输危险品车辆进入本工程发生风险事故，结合公路运输实际，具体措施如下： （1）排水设计 无。 （2）防护栏设计 本项目设计速度为60km/h，根据规范，防撞等级最低应为A级。本次评价要求在跨越水体的桥梁及跨越铁路桥梁两侧采用钢筋混凝土防撞护栏（护栏高度不低于1.5m），进一步确保了90%以上失控车辆不越出、冲断或下穿护栏，将最大限度地降低运输车辆撞击护栏冲出路面的概率；在跨河桥梁路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌，从而大大降低对河流水体污染的几率。 （3）管理措施 ①在运输危险化学品发生事故时，相关驾驶人员、押运人员应当立即采取相应的警示和安全措施，并向当地公安部门报告。公安部门接到报告后，组织做好污染事件现场附近的交通管制，控制事态发展，并按照编制的《环境风险应急预案》要求，向鹤岗市人民政府和相关部门报告。 ②加强桥涵路段内侧防撞护栏设计；跨越桥梁路段设置警示牌，提醒司机进入减速慢行，谨慎驾驶。 ③运输车辆要有明显标志，应严格执行《化学危险品安全管理条例》等危险品运输的有关规定，对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，主要内容有危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。 ④对申报运输危险品车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单（以下简称“三证一单”）检查，“三证一单”不全车辆将不允许驶上公路；检查运输危险品车辆是否安装GPS定位系统，是否按照危险品运输路线运行；除证件检查外，必要时应对运输危险品车辆进行安全检查。 ⑤运输危险品车辆必须设置防渗、防漏设施，严禁超载运输。加强对运输危险品车辆进行的有效管理，在不良天气状况下，如遇暴雨、暴雪、大风、大雾、沙尘暴等不利气象条件时，应禁止危险品运输车辆上路，或者由公路养护管理部门派人协调指挥危险品运输车辆安全通过。 ⑥建立一支现代化的养护队伍，保证公路路面清洁、畅通，降雪后要及时清除路面畅通，减少因积雪导致的交通事故发生。 ⑦为了确保发生突发性事故时可以得到及时处置，公路管理部门应在工程运营期建立一支应急消防队伍，在发生风险事故立即报告鹤岗市人民政府，并在当地政府部门指挥下，与地方消防、公安和环保部门一起，及时妥善处理好事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目采取切实可行的风险事故防范措施并制定风险应急预案，发生风险事故时应立即启动《风险事故预案》，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附图1 项目地理位置图

附图2 线路平、纵面断缩图

附图3 线路平面图

附图4 典型生态保护措施平面布置示意图

附图5 临时工程施工布置图

附图6 土地利用现状图

附图7 植被类型图

附图8 项目区水系图

附件1 立项文件

附件2 关于建设用地预审意见的函

附件3 建设项目土地预审与选址意见书

附件4 检测报告

附件5 生态环境分区管控分析报告

附件6 中国铁路哈尔滨局集团有限公司关于鹤岗市新建机场连接线工程跨越鹤北线铁路的复函

附件7 鹤岗市交通运输局关于新建黑龙江鹤岗机场场外配套工程机场进场路工程初步设计的批复

附件8 外购材料意向书

附件9 弃土去向意见书